| ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ | ЕС ЕНЕРДЖИ ПРОЕКТ ЕООД |  |
| --- | --- | --- |

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на ОП „Околна среда 2014-2020“, съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие/Кохезионния фонд и държавния бюджет на Република България

Проектиране и изграждане на компостиращa инсталация за разделно събрани зелени и/или биоразградими отпадъци, генерирани от община Съединение и община Стамболийски на територията на община Съединение

ПРЕДИНВЕСТИЦИОННО ПРОУЧВАНЕ

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА СЪЕДИНЕНИЕ, ОБЛАСТ ПЛОВДИВ

ИЗПЪЛНИТЕЛ: Ес енерджи Проект ЕООД

гр. София, 2018 г.

| Дата на Документа: | Април 2018 г. |
| --- | --- |
| Основание за изготвяне: | ДОГОВОР № 135а/27.04.2018 г. |
| Предмет на договора: | „Предварително (прединвестиционно) проучване за подготовка на проектно предложение „Проектиране и изграждане на компостиращa инсталация за разделно събрани зелени и/или биоразградими отпадъци, генерирани от община Съединение и община Стамболийски на територията на община Съединение“ във връзка с процедура за набиране на проектни предложения BG16М10Р002-2.005 по ОПОС 2014-2020г.“ |
| Задача: | Изготвяне на прединвестиционно проучване /ПИП/ за изграждане на инсталация за компостиране на разделно събрани зелени и/или биоразградими битови отпадъци, включително осигуряване на необходимото оборудване и на съоръжения и техника за разделно събиране на зелени и/или биоразградими битови отпадъци и съпътстващата инфраструктура, необходима за експлоатацията на съответната инсталация на територията на община Съединение. |
| ВЪЗЛОЖИТЕЛ |  |
| Наименование: | ОБЩИНА СЪЕДИНЕНИЕ |
| Седалище и адрес на управление: | гр. Съединение бул. “6-ти септември” 13 |
| Кмет на община: | АТАНАС БАЛКАНСКИ |
| Тел. и Факс номер: | Тел: 0318/23921 и факс: 0318/235 17 |
| Електронен адрес: | Oba_saedinenie@abv.bg |
| ИЗПЪЛНИТЕЛ |  |
| Наименование: | Ес енерджи Проект ЕООД |
| Седалище и адрес на управление: | бул. „Симеоновско шосе“ № 1, вх.А, ет.6, ап.83 |
| Име и длъжност на управляващ: | Татяна Йорданова -управител |
| Тел. и Факс номер: | Тел.: 0879213383 |
| Електронен адрес: | profproekt@abv.bg |

СЪДЪРЖАНИЕ

I.	ИЗЯСНЯВАНЕ НА ИНВЕСТИЦИОННОТО СТРОИТЕЛНО НАМЕРЕНИЕ	7

1. ВЪВЕДЕНИЕ	7

1.1. Необходимост от настоящото прединвестиционно проучване	7

1.2. Възложител	9

1.3. Изпълнител	10

2. ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОЕКТНИЯ РЕГИОН	12

2.1. Цели	12

2.2. Местоположение на проекта	13

2.3. Бенефициенти на проекта	16

2.4. Природно-географска характеристика на общините в проектния регион	17

3. ЗАКОНОДАТЕЛНА РАМКА И ПРИНЦИПИ СВЪРЗАНИ С УПРАВЛЕНИЕТО НА ОТПАДЪЦИТЕ	24

3.1. Законодателство на България за управление на отпадъците	24

3.2. Законодателство на ЕС за управление на отпадъците	27

4. СЪЩЕСТВУВАЩОТО СЪСТОЯНИЕ НА СИСТЕМИТЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ В ПРОЕКТНИЯ РЕГИОН	29

4.2.1. Битови отпадъци	29

4.3. Инфраструктура за управление на отпадъците	32

4.4. Действия за съвместно решаване на проблемите по отпадъците с другите общини	38

5. КОНЦЕПЦИЯ ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФРАСТРУКТУРА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА БИТОВИТЕ ОТПАДЪЦИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНИТЕ СЪЕДИНЕНИЕ И СТАМБОЛИЙСКИ	40

5.1. Морфологичен анализ и оценка на състава на генерираните на територията на Общините Съединение и Стамболийски битови отпадъци	41

5.3. Прогнози за количествата и морфологичния състав на отпадъците в Общините от Съединение и Стамболийски – масов баланс	46

5.4. Общ капацитет на съоръжението за компостиране и вид на входящите материали (биоотпадъци)	58

6. АЛТЕРНАТИВИ ЗА СЪБИРАНЕ НА ЗЕЛЕНИ ОТПАДЪЦИ И ТРЕТИРАНЕ	60

6.1. Видове отпадъци и тяхното третиране	60

6.2. Оценка на потребностите	61

6.3. Системи за събиране на зелени отпадъци	62

II.	ПРОУЧВАНИЯ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ПОДХОДЯЩО МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ НА ОБЕКТА И НА УСЛОВИЯТА ЗА ЗАСТОРЯВАНЕ СЪОБРАЗНО ПРЕДВИЖДАНИЯТА НА УСТРОЙСТВЕНИТЕ ПЛАНОВЕ	72

7.1. Избор на площадка за компостираща инсталация	72

7.2. Устройствено планиране	73

7.3. Процедура по ОВОС	74

7.4. Възможност за изграждане на инфраструктура	75

7.5. Санитарно-хигиенни изисквания към площадката на компостиращата инсталация	77

III.	ИНЖЕНЕРНИ ПРОУЧВАНИЯ	77

IV.	ПРОУЧВАНИЯ И ДОКУМЕНТИРАНЕ ЗА НУЖДИТЕ НА ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРОЕКТИРАНЕ НА ОБЕКТИ – НЕДВИЖИМИ КУЛТУРНИ ЦЕННОСТИ	83

V.	ГЕОДЕЗИЧЕСКИ ПРОУЧВАНИЯ	83

9. ГЕОДЕЗИЧЕСКА СНИМКА	83

VI.	ТЕХНОЛОГИЧНИ ПРОУЧВАНИЯ ЗА ИЗБОР НА ОФЕРТА, ПРЕДЛАГАЩА ОПТИМАЛНА ТЕХНОЛОГИЯ	84

10. ТЕХНИЧЕСКИ ВАРИАНТИ НА СЪОРЪЖЕНИЕТО ЗА КОМПОСТИРАНЕ	84

10.1. Вариант 1	84

10.2. Техническа инфраструктура Вариант 1	99

10.3. Вариант 2	102

10.4. Техническа инфраструктура Вариант 2	110

10.5. Проучване на оферти	110

VII.	ТЕХНИКО-ИКОНОМИЧЕСКА ОБОСНОВКА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКАТА ЦЕЛЕСЪОБРАЗНОСТ И ЕФЕКТИВНОСТ НА ИНВЕСТИЦИОННОТО СТРОИТЕЛНО НАМЕРЕНИЕ И ИЗБОР НА ПОДХОДЯЩ ВАРИАНТ	110

11. ТЕХНИКО-ИКОНОМИЧЕСКО СРАВНЕНИЕ НА ВАРИАНТИ	110

11.1. Вариант 1	110

11.2. Вариант 2	115

11.3. Предимства и недостатъци на двата варианта	120

11.4. Заключение	121

VIII.	ОБОСНОВКА НА СОЦИАЛНАТА ЦЕЛЕСЪОБРАЗНОСТ И ЕФЕКТИВНОСТ НА ИНВЕСТИЦИОННАТА ИНИЦИАТИВА	121

IX.	ПРОУЧВАНИЯ ЗА ПОТЕНЦИАЛА НА ТЕРИТОРИИТЕ С ОСОБЕНА И ПРЕВАНТИВНА УСТРОЙСТВЕНА ЗАЩИТА ВЪВ ВРЪЗКА С РЕЖИМИТЕ ЗА ОПАЗВАНЕ НА ТЕРИТОРИИТЕ И ОБЕКТИТЕ НА КУЛТУРНО-ИСТОРИЧЕСКО НЕСЛЕДСТВО	122

X.	ВАРИАНТНИ ПРОУЧВАНИЯ ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА СЪЩЕСТВУВАЩИ И ИЗГРАЖДАНЕ НА НОВИ ЕНЕРГИЙНИ МОЩНОСТИ	123

XI.	СПЕЦИФИЧНИ ПРОУЧВАНИЯ ПРИ РЕКОНСТРУКЦИЯ, ПРИСТРОЯВАНЕ И НАДСТРОЯВАНЕ НА СЪЩЕСТВУВАЩИ СГРАДИ	123

XII.	МИКРОСЕИЗМИЧНО ИЗСЛЕДВАНЕ	123

XIII.	ДРУГИ СПЕЦИФИЧНИ ПРОУЧВАНИЯ	123

XIV.	ПРОГНОЗЕН ГРАФИК ЗА ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА СТРОИТЕЛСТВОТО	123

XV.	ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ НА СТРОИТЕЛНОТО НАМЕРЕНИЕ	125

Приложения	125

Приложение 1 – Масов баланс	125

Приложение 2 – Част „Инженерно-хидроложки доклад“	125

Приложение 3 – Чертежи част „Геодезически проучвания“	125

СПИСЪК НА ФИГУРИТЕ

фигура 1– Географско разположение на районите на планиране	15

фигура 2– Общините включени в проектния регион	16

фигура 3 Технологични процеси	87

фигура 4 Ситуация на компостираща инсталация Вариант 1	96

фигура 5 Технологични процеси Вариант 2	103

фигура 6 Период на обръщане	105

фигура 7 Ситуация на компостираща инсталация Вариант 2	109

СПИСЪК НА ТАБЛИЦИТЕ

таблица 1 – Общини от  Южен централен район	13

таблица 2– Територия на РСУО Пловдид и население към 31.12.2017 г.	15

таблица 3 Население в община Съединение по пол 2010 - 2016 г.	20

таблица 4 Данни за количествата депонирани отпадъци през годините на територията на общините	29

таблица 5 Норма на натрупване по групи населени места	30

таблица 6 Населени места и население на територията на община Съединение и община Стамболийски 31.12.2016 г.	30

таблица 7 Морфологичен състав на отпадъците на общините от Съединение и Стамболийски (общо генерираните количества, включително разделно събраните отпадъци и зелените отпадъци от поддържането на обществените зелени площи)	31

таблица 8 Цели за оползотворяване на отпадъци	40

таблица 9 Общото количество битови отпадъци при въвеждане на система за зелени отпадъци в община Съединение	44

таблица 10 Общото количество битови отпадъци при въвеждане на система за зелени отпадъци в община Стамлобилйски	45

таблица 11 Население на областите и общините от проектния регион за периода 2012 – 2017 г.	46

таблица 12 Демографска прогноза за общините Съединение и Стамболийски за периода 2020 – 2045г.	47

таблица 13 Прогнозни норми на натрупване за периода 2020 – 2047 г.	47

таблица 14 Пълна инвентаризация на обществените зелени площи, паркове и градини в община Стамболийски	49

таблица 15 Пълна инвентаризация на обществените зелени площи, паркове и градини в община Съединение	52

таблица 16 Производствен процес на съоръжението за компостиране за общините Съединение и Стамболийски	58

таблица 17 Определяне на капацитетта на компостиращата инсталация	59

таблица 18 Сравнение на варианти	62

таблица 19 Определяне на необходимия брой контейнери за зелени отпадъци	66

Таблица 20 Определяне на необходимия брой машини за извозване на зелени отпадъци	69

Таблица 21 График за извозване на зелени отпадъци	71

таблица 22 Замърсяване на инфилтрата – прогнозни максимални стойности (преди разреждане с дъждовна вода)	102

таблица 23 Инвестиционни разходи за строително-монтажни работи Вариант 1	111

таблица 24 Инвестиционни разходи за оборудване – стационарно за компостираща инсталация Вариант 1	111

таблица 25 Инвестиционни разходи за мобилно оборудване Вариант 1	112

таблица 26 Оперативни разходи за Вариант 1	113

таблица 27 Инвестиционни разходи за строително-монтажни работи Вариант 2	115

таблица 28 Доставка и монтаж на машини и оборудване Вариант 2	117

таблица 29 Оперативни разходи за Вариант 2	118

таблица 30 Предимства и недостатъци на Вариант 1	120

таблица 31 Предимства и недостатъци на Вариант 2	120

таблица 32 Дейности компостираща инсталация Съединение	125

СПИСЪК НА СЪКРАЩЕНИЯТА

МОСВ	Министерство на околната среда и водите

ЗМ		Защитени местности

ЗБР		Закон за биологичното разнообразие

НСИ		Национален статистически институт

БО		Битови отпадъци

ПСОВ		Пречиствателна станция за отпадъчни води

ИУЕЕО	Излязло от употреба електрическо и електронно оборудване

ИУМПС	Излезли от употреба моторни превозни средства

ДВ		Държавен вестник

ЕС		Европейски съюз

ЗООС		Законът за опазване на околната среда

ЗУО 	Законът за управление на отпадъците

ОВОС 	Оценка за въздействието върху околната среда

РДО	Рамкова Директива за отпадъците

ИАОС 	Изпълнителна агенция по околна среда

ПМС	Постановление на Министерски съвет

МПС	Моторни превозни средства

ЗУТ	Закон за устройство на територията

НПУО	Национален план за управление на отпадъците

ЗМДТ	Закон за местни данъци и такси

ТБО	Такса битови отпадъци

- ИЗЯСНЯВАНЕ НА ИНВЕСТИЦИОННОТО СТРОИТЕЛНО НАМЕРЕНИЕ

# 1. ВЪВЕДЕНИЕ

## 1.1. Необходимост от настоящото прединвестиционно проучване

Законът за управление на отпадъците (ЗУО) въвежда изискванията на Рамковата директива за отпадъците 2008/98/ЕС в българското законодателство и  регламентира  мерките  и  контрола  за  защита  на  околната  среда  и човешкото здраве чрез предотвратяване или намаляване на вредното въздействие от образуването и управлението на отпадъците, както и чрез намаляване на цялостното въздействие  от  използването  на  ресурси  и  чрез  повишаване  ефективността  на  това използване. Член 52 от ЗУО изисква общините да разработват и изпълняват програми за управление на отпадъците за територията на съответната община за период, който следва да съвпада с периода на действие на Националния план за управление на отпадъците и Националната програма за управление на отпадъците като негова съществена част, да ги разработят  в  съответствие  със  структурата,  целите  и  предвижданията  на  НПУО.   В допълнение ЗУО изисква в общинските програми за управление на отпадъците, да се включват и необходимите мерки за изпълнение на задълженията на общините, произтичащи от същия закон.

Съгласно чл. 49, ал. 9 във връзка с ал. 1 от ЗУО, министърът на околната среда и водите внася за приемане в Министерския съвет Национален план за управление на отпадъците, като такъв  за периода 2014 – 2020 г. (НПУО) е приет от Министерския съвет през м. декември 2014 г. С НПУО са определени регионите, включващи общини, които ползват общо регионално депо и/или други съоръжения за третиране на отпадъци. Общините, включени във всеки от определените региони, създават по реда на ЗУО регионално сдружение.

Системите за разделно събиране, повторна употреба, рециклиране и оползотворяване на битови отпадъци осигуряват като минимум изпълнението на следните цели:

1. най-късно до 1 януари 2020 г. подготовка за повторна употреба и рециклиране на отпадъчни материали, включващи хартия и картон, метал, пластмаса и стъкло от домакинствата и подобни отпадъци от други източници на не по-малко от 50 на сто от общото тегло на тези отпадъци;

2. най-късно до 31 декември 2020 г. ограничаване на количеството депонирани биоразградими битови отпадъци до 35 на сто от общото количество на същите отпадъци, образувани в Република България през 1995 г.

Във всеки от регионите по НПУО целите се изпълняват съвместно от всички общини в региона, в съответствие с решението по чл. 26, ал. 1, т. 6 от ЗУО на общото събрание на регионалното сдружение.

По  отношение  на  битовите  отпадъци,  за  периода  2004  -  2012  г.  се  наблюдава намаление от средно с около 4 % на година в тяхното общо количество и с около 3 % на година в количеството на депонираните отпадъци. Към момента 72% от генерираните битови отпадъци се депонират, като 50% от тях е делът на биоразградимите отпадъци.

Съгласно националните цели делът на депонираните биоразградими отпадъци следва да се намали до 35 %, а количеството рециклирани – да се увеличи до 50 % до 2020 г. Националният план за управление на отпадъците (НПУО) за периода 2014-2020 г. предвижда постигане   на   регионална   цел   за   разделно   събиране   и   оползотворяване   на   битови биоотпадъци  -  не  по-малко  от  50  на  сто  от  количеството  на  битовите  биоотпадъци, образувани в региона през 2014 г.

Предвижда се Оперативна програма „Околна среда 2014 - 2020 г.“ да допринесе за изпълнение на ангажиментите на страната в сектор „отпадъци“ и постигане на целите, произтичащи от европейското и национално законодателство. Отчетена е и стартираната срещу страната наказателна процедура за неизпълнение на Директива 1999/31/EО относно депонирането на отпадъци.

Общините в Регионално сдружение за управление на отпадъците с регион Пловдид: Пловдив, Марица, Родопи, Съединение, Стамболийски, Кричим, Перущица, Раковски, Брезово са допустими бенефициенти по процедурата за проектиране и изграждане на компостиращи инсталации. Общините депонират битовите си отпадъци на регионални депа (Цалапица и Шишманци), съответстващи на нормативните изисквания, с действащи Комплексни разрешителни. На територията на РСУО-Пловдив са налични инсталации за преработването зелените и/или биоразградимите отпадъци, но капацитетите им са ограничени и не позволяват да бъдат посрещнати изискванията на националното законодателство в областта на управление на отпадъци.

Изграждането и въвеждането в експлоатация на компостираща инсталация по процедурата, осигуряването на разделното събиране на зелени и/или биоразградими битови отпадъци ще допринесе за постигане на Специфична цел 1 на приоритетна ос 2 „Отпадъци“ на ОПОС 2014-2020 г. – „Намаляване на количеството депонирани битови отпадъци“.

Настоящото прединвестиционно проучване е изготвено в обем и съдържание, съгласно глава втора на Наредба № 4/21.05.2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти и в съответствие с изискванията на Насоките за кандидатстване по процедура за набиране на проектни предложения BG16M1OP002-2.005 “Проектиране и изграждане на компостиращи инсталации за разделно събрани зелени и/или биоразградими отпадъци”, в рамките на Приоритетна ос 2 „Отпадъци“ по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“

Проучването очертава социалните, икономически, технологични, екологични и  административни аспекти, които са предпоставка за изграждане на система за разделно събиране на зелени и/или биоразградими битови отпадъци и инсталация за преработването им в Регион Пловдид: Пловдив, Марица, Родопи, Съединение, Стамболийски, Кричим, Перущица, Раковски, Брезово.

Целите на настоящото прединвестиционно проучване за Регион Пловдив са да се:

- анализира съществуващото състояние по управление на отпадъците;

- идентифицира площадка, на която да се извърши проектиране и изграждане на планираната инфраструктура за управление на отпадъците;

- разработи алтернативи за управление на отпадъците;

- избере алтернатива, която отговаря на изискванията на законодателството и е ефективна по отношение на разходите;

- представи Анализ на разходите и ползите и Финансов анализ за избраната алтернатива;

- извърши правен анализ на изискванията на законодателството и на терена на инвестицията.

Необходимостта от настоящото прединвестиционно проучване е обусловена от подготовката на проектно предложение за финансиране по ОП „Околна среда 20014-2020 г.“ в съответствие с Националния план за управление на отпадъците 2014-2020 г. и изискванията на действащото законодателство. Цялостната реализация на проектното предложение и мерките за управление на отпадъците ще допринесат за намаляване на въздействията върху околната среда, причинени от образуваните отпадъци, подобряване на ефективността на използване на ресурсите, увеличаване отговорностите на замърсителите и стимулиране на инвестициите в областта на управление на отпадъците.

## 1.2. Възложител

В качеството си на конкретни бенефициенти по Процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16M1OP002-2.005 “Проектиране и изграждане на компостиращи инсталации за разделно събрани зелени и/или биоразградими отпадъци”, общините в Регионално сдружение за управление на отпадъците с регион Пловдид: Пловдив, Марица, Родопи, Съединение, Стамболийски, Кричим, Перущица, Раковски, Брезово са допустими кандидати самостоятелно или в партньорство. Общините Съединение и Стамболийски са взели решение да кандидататват по процедурата в партньорство, като са сключили Споразумение за партньорство на 11.01.2018 г. за подготовката на проектно предложение за кандидатстване по процедурата. Съгласно сключеното Споразумение за партньорство, Община Съединение е определена като водеща община и възложител на обществените поръчки по реда на ЗОП за избор на изпълнители на дейностите по подготовка и изпълнение на проекта /съгласно Решение на Общото събрание на РУСО, взето на основание чл. 26, ал. 1, т. 5 от ЗУО/.

В качеството си на възложител, община Съединение е сключила директен договор по реда на ЗОП с предмет: „Предварително (прединвестиционно) проучване за подготовка на проектно предложение „Проектиране и изграждане на компостиращa инсталация за разделно събрани зелени и/или биоразградими отпадъци, генерирани от община Съединение и община Стамболийски на територията на община Съединение“ във връзка с процедура за набиране на проектни предложения BG16М10Р002-2.005 по ОПОС 2014-2020г.“

## 1.3. Изпълнител

По силата на договор, „ЕС ЕНЕРДЖИ ПРОЕКТ“ ЕООД е определен за изпълнител на услугата. Съгласно сключения Договор настоящото прединвестиционно проучване е включено в обхвата си следните услуги:

- Дейност 1: Изясняване на инвестиционното строително намерение в т ч:

-  изработване на прогноза за вида и количеството на отпадъците, определяне на дейностите и операциите за тяхното третиране и определяне вида на съоръжението за третиране на отпадъците;

- доказване на необходимостта от нова площадка за третиране на отпадъци за съответната територия (регион, община, населено място, селищно образувание или промишлена зона), вкл. доказване, че няма възможност необходимите дейности или операции да се извършват на съществуваща площадка;

- определяне капацитета (размер) на площадката за третиране на отпадъци.

Следва да бъде представена обосновка за определянето на капацитета на инсталацията за компостиране. Обосновката се извършва  въз основа на съответните актуални анализи на морфологичния състав на битовите отпадъци, генерирани на територията на водещата община Съединение и на общината партньор – Стамболийски, на прогнозите за образуваните отпадъци (с подробен масов баланс) и на взетото решение/решения на Общото събрание на регионалното сдружение по чл. 26, ал. 1, т. 4 и т. 6 от ЗУО.

Възложителят ще предостави на избрания изпълнител анализите на морфологичния състав на битовите отпадъци, прогнозите за образуваните отпадъци (с подробен масов баланс) и решението/решенията на  Общото събрание на регионалното сдружение по чл. 26, ал. 1, т. 4 и т. 6 от ЗУО, за водещата община Съединение и за общината –партньор Стамболийски, които имат отношение към подготовката на ПИП

- Дейност 2: Проучвания за определяне на подходящо местоположение на обекта  и на условията за застрояване съобразно предвижданията на устройствените планове в т.ч.:

- определяне на възможностите за осигуряване водоснабдяване и електроснабдяване на площадката, за третиране на отпадъци и свързването й със съществуващата пътна мрежа;

- оценяване на топографските особености на района, характеристиката на почвата, категорията на земята и климатичните условия - за площадките за третиране на отпадъци извън урбанизираните територии (населените места и селищните образувания);

- установяване на предназначението и собствеността на земята, върху която се предвижда площадката за третиране на отпадъци, както и на необходимостта от промяна на нейното предназначение - за случаите, когато площадката или част от нея се предвижда върху земеделски земи и/или върху територия от горския фонд;

- определяне на санитарно-хигиенните изисквания към площадката за третиране на отпадъци, вкл. на отстоянията на съоръженията за третиране на отпадъци до обектите, подлежащи на здравна защита, съобразно ограниченията на чл.9 на НАРЕДБА № 7 oт 24.08.2004 г. за изискванията, на които трябва да отговарят площадките за разполагане на съоръжения за третиране на отпадъци;

- определяне на условията за застрояване съобразно предвижданията на устройствените планове, които от своя страна следва да съобразяват изискванията на Глава трета „Правила и норми за застрояване на площадките за третиране на отпадъци“ на Наредба № 7 oт 24.08.2004 г. за изискванията, на които трябва да отговарят площадките за разполагане на съоръжения за третиране на отпадъци и Глава трета „Други съоръжения и инсталации за оползотворяване и обезвреждане на отпадъци“ на Наредба № 6 от 27.08.2013 г. за условията и изискванията за изграждане и експлоатация на депа и на други съоръжения и инсталации за оползотворяване и обезвреждане на отпадъци ;

- Дейност 3: Инженерни проучвания, в т.ч. геоложки, хидрогеоложки и хидроложки проучвания, съгласно изискванията на Глава четвърта „Геоложки, хидрогеоложки и хидроложки условия, на които трябва да отговарят площадките за третиране на отпадъци“ на Наредба № 7 oт 24.08.2004 г. за изискванията, на които трябва да отговарят площадките за разполагане на съоръжения за третиране на отпадъци;

- Дейност 4: Геодезически проучвания;

- Дейност 5: Технологични проучвания за избор на оферта, предлагаща оптимална технология - за обекти, при които технологичното решение е определящо;

- Дейност 6: Технико-икономическа обосновка за определяне на икономическата целесъобразност и ефективност на инвестиционното строително намерение, в т.ч. за избор на подходящ негов вариант;

- Дейност 7: Обосновка на социалната целесъобразност и ефективност на инвестиционната инициатива, в т.ч. откриване на работни места и осигуряване на обществени услуги;

- Дейност 8: Проучвания за потенциала на териториите с особена и превантивна устройствена защита във връзка с режимите за опазване на териториите за природозащита и на обектите на културно-историческото наследство;

- Дейност 9: Прогнозен график за продължителност на строителството от откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво до предаване на обекта от строителя на възложителя с акт образец 15;

- Дейност 10: Прогнозна стойност на строителното намерение. Остойностяването на разходите за СМР се извършва в раздел Прогнозна стойност на строителното намерение;

- Дейност 11: Индикативен опис на необходимите съоръжения, оборудване и техника за инсталацията за компостиране. В индикативния опис за инсталацията за компостиране трябва да бъдат включени както съдовете и техниката за разделно събиране на зелените и/или биоразградимите битови отпадъци, така и съоръженията и оборудването за самата инсталация за компостиране. Индикативният опис е съставен въз основа на обосновката  на капацитета на инсталацията и анализите.

- Дейност 12: Обосновка на необходимите елементи на системата за разделно събиране на зелените битовите отпадъци от общините партньори, чиито отпадъци се предвижда да бъдат третирани в инсталацията, които да съответстват на Информацията за източниците и количествата на разделно събраните битови биоразградими отпадъци спрямо капацитета на компостиращата инсталация, а именно: анализи на морфологичния състав на битовите, в частност на биоразградимите отпадъци като дял от общинските битови отпадъци, генерирани на територията на общините; прогнозите за образуваните отпадъци (с подробен масов баланс) и анализ на инфраструктурата за управление на отпадъците в актуалните общинска/общински или регионална програма за управление на отпадъците; решение на Общото събрание на регионалното сдружение за определяне на отделните съоръжения за третиране на отпадъци, структурата и развитието на регионалната система за управление на отпадъци и за разпределение на задълженията между отделните общини за изпълнение на целите по чл. 31, ал. 1 от ЗУО.

# 2. ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОЕКТНИЯ РЕГИОН

## 2.1. Цели

За биоразградимите битови отпадъци ЗУО регламентира конкретни и поетапни количествени цели за отклоняване на битови биоразградими отпадъци от депата за битови отпадъци, а в края на 2013 г. с Наредбата за разделно събиране на биоотпадъците за общините се въведоха цели и за разделно събиране и рециклиране и оползотворяване на биоотпадъците.

„Биоразградими“ са всички битови, които имат способността да се разграждат анаеробно или аеробно, като хранителни и растителни отпадъци, хартия, картон и други.

„Биоотпадъци“ са част от биоразградимите битови отпадъци, и по-конкретно отпадъците от парковете и градините, хранителни и кухненски отпадъци от домакинствата, ресторантите, заведенията за обществено хранене и търговските обекти, както и подобни отпадъци от предприятията за хранително-вкусовата промишленост.

Разпоредбите на Закона за управление на отпадъците (ЗУО) изискват до 31 декември 2020 г. ограничаване на количеството депонирани биоразградими битови отпадъци до 35 на сто от общото количество на същите отпадъци, образувани в Република България през 1995 г. Тази цел е в съответствие и с изискванията на Директива 1999/31/ЕС относно депа за отпадъци. Намаляването на депонираните биоразградими отпадъци има пряко отношение към политиките за климатичните промени, тъй като води до намаляване на емисиите на парникови газове.

В допълнение към общоевропейската цел за намаляване на депонираните биоразградими битови отпадъци, се поставиха национални цели за оползотворяване на битовите биоразградими битови отпадъци в Наредбата за разделно събиране на биоотпадъци и третиране на биоразградимите отпадъци, приета 25.01.2015 г., която задължава общините за всеки от регионите за управление на отпадъците да намалят до 2020 год. депонираните биоразградими отпадъци в съответния регион до 109 кг/жител.

Наредбата изисква разделно събраните биоотпадъци да се оползотворяват чрез дейностите, обозначени със следните кодове по Приложение № 2 към § 1, т. 13 от допълнителните разпоредби на ЗУО:

1. R3 – рециклиране/възстановяване на органични вещества, които не са използвани като разтворители (включително чрез компостиране и други процеси на биологична трансформация), и/или

2. R10 – обработване на земната повърхност, водещо до подобрения за земеделието и околната среда.

Целите се считат за изпълнени при условие, че биоотпадъците са събрани разделно при източника на образуване, транспортирани и предадени за оползотворяване. В допълнение Наредбата изисква от кметовете на общини да осигурят цялото количество образувани биоотпадъци от поддържането на обществени площи, паркове и градини на територията на съответната община да се събират разделно и оползотворяват. Биоотпадъците, преработени чрез домашно компостиране, се считат от законодателството за предотвратени отпадъци и не се отчитат за изпълнение на целите за биоотпадъците.

Основната цел на проекта е намаляване на количеството депонирани битови отпадъци чрез осигуряване на система за разделно събиране на зелени и/или биоразградими отпадъци и изграждане на инсталация за преработването им, с което ще се постигнат горепосочените цели.

## 2.2. Местоположение на проекта

Обект на настоящото проучване са общините от Регионално сдружение за управление на отпадъците с регион Пловдив – Община Съединение и Община Стамболийски.

В съответствие с изискванията на Регламент 1059/2003 на ЕС, общините от област Пловдив, на територията на която са общините Съединение и Стамболийски, е включена в териториалния обхват на Южен централен район на планиране,

таблица 1 – Общини от  Южен централен район

| Община | Област | Регион на планиране |
| --- | --- | --- |
| Съединение | Пловдив | Южен централен район |
| Стамболийски |  |  |
| Пловдив | Пловдив |  |
| Марица | Пловдив |  |
| Перущица | Пловдив |  |
| Кричим | Пловдив |  |
| Брезово | Пловдив |  |
| Родопи | Пловдив |  |
| Раковски | Пловдив |  |
| Батак | Пазарджик |  |
| Белово | Пазарджик |  |
| Стрелдча | Пазарджик |  |
| Брацигово | Пазарджик |  |
| Велинград | Пазарджик |  |
| Пазарджик | Пазарджик |  |
| Лесичово | Пазарджик |  |
| Панагюрище | Пазарджик |  |
| Пещера | Пазарджик |  |
| Пакитово | Пазарджик |  |
| Септември | Пазарджик |  |
| Баните | Смолян |  |
| Борино | Смолян |  |
| Чепеларе | Смолян |  |
| Девин | Смолян |  |
| Достап | Смолян |  |
| Златоград | Смолян |  |
| Мадан | Смолян |  |
| Рудозем | Смолян |  |
| Неделино | Смолян |  |
| Смолян | Смолян |  |
| Димитроград | Хасково |  |
| Ивайловград | Хасково |  |
| Лзбимец | Хасково |  |
| Хасково | Хасково |  |
| Маджарово | Хасково |  |
| Минерални бани | Хасково |  |
| Свиленград | Хасково |  |
| Сиимеоновград | Хасково |  |
| Стамболово | Хасково |  |
| Тополовград | Хасково |  |
| Харманли | Хасково |  |
| Ардино | Кърджали |  |
| Джебел | Кърджали |  |
| Кирково | Кърджали |  |
| Крумовград | Кърджали |  |
| Кърджали | Кърджали |  |
| Момчиловград | Кърджали |  |
| Черноочене | Кърджали |  |

Източник: Министерство на регионалното развитие и благоустройството

Южен централен район обхваща териториите на областите Пловдив, Пазарджик, Смолян, Кърджали и Хасково, с общо 57 общини.

Площта на Южен централен район е 22 365,1 кв. км, съставляваща 20.1% от територията на страната. Териториалната структура е следната: земеделските територии са 48.1%, горските – 45.1%, а урбанизираните територии заемат само 3.9%.

ЮЦР е сред най- богатите на биоразнообразие райони в страната. В него попада голяма част от Национален парк Централен Балкан, част от Национален парк Рила и целият масив на Родопите. На територията на района се намират 11 резервата, 9 поддържани резервата, 155 защитени местности и 98 природни забележителности. В района попадат и най-много от защитените зони по Натура 2000 – 44.5% от тези за страната.

фигура 1– Географско разположение на районите на планиране

таблица 2– Територия на РСУО Пловдид и население към 31.12.2017 г.

| Община | Пловдив | Марица | Родопи | Съединение | Стамболийски | Кричим | Брезово | Раковски | Перущица | Обща площ на регион Пловдив /дка/ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Площ /дка/ | 101,981 | 342,657 | 573 680 | 297,992 | 61,270 | 54,895 | 465,405 | 263,963 | 48,719 | 1636,88 |
| Население към 31.12.2017 г. | 345 213 | 31 163 | 30 498 | 9 676 | 19 849 | 7 991 | 6 479 | 25 520 | 4 798 | 453347 |

Общините включени в проектното предложение са Съединение и Стамболийски.

фигура 2– Общините включени в проектното предложение

## 2.3. Бенефициенти на проекта

Бенефициенти на проекта са горепосочените две общини Съединение и Стамболийски,  които съставляват част от регион за управление на отпадъците пловдив.

Целевите групи, които ще се възползват от реализацията на предложената и избрана Регионална Система за управление на отпадъци, са:

- Представители на местните власти;

- Служители в Общините и регионалните структури на МОСВ, участващи в управлението на битовите и производствените отпадъци и

- Жителите в региона.

## 2.4. Природно-географска характеристика на общините в проектния регион

2.4.1. ОБЩИНА СЪЕДИНЕНИЕ

Географска характеристика

| Фигура 2: Карта на област Пловдив | Община Съединение се намира в Южна България и е една от съставните общини на Област Пловдив. Разположена е в Горнотракийската низина, в плодородното Пазаржишко – Пловдивско поле. То заема западната част на Горнотракийската низина, оградена от южните склонове на Средна гора и северните стръмни склонове на Родопите. На изток се ограничава от Чирпанските възвишения. Средната надморска височина на община Съединение е 200 м. Територията на общината е 297,992 кв. км., което представлява около 5% от общата площ на област Пловдив и 1,3% от територията на Южен централен район (ЮЦР, NUTS 2). Община Съединение е с добро транспортно-географско разположение. |
| --- | --- |

В непосредствена близост до общинския център – град Съединение преминава автомагистрала  Тракия - основна пътна артерия, представляваща неразделна част от международния товарно - пътнически трафик. През територията на общината минава и ж.п. линията Пловдив - Панагюрище. Съединение граничи със следните общини: на север - община Хисар; на изток - община Калояново; на югоизток - община Марица; на юг - община Родопи; на запад граничи с Пазарджишка област.

Релеф, териториални и поземлени ресурси

Релефът на територията на община Съединение се характеризира като еднообразен, изключително равнинен, разчленен от различни елементи (реки, дерета, оврази, блата, могили), резултат от физико-климатичните геоложки и антропогенни въздействия.

Селищата на общината са разположени в централната част на Пазарджишко - Пловдивското поле от Горнотракийската низина. На север и на юг низината се задига отначало плавно, а след това все по-стръмно и преминава в склоновете на Средна гора и Родопите. Линията на най-голямото понижение върви по река Марица от запад на изток.

Фигура. 3: Разпределение на площта на общината

Източник: Национален статистически институт

Около 90% от територията на община Съединение се състои от земеделски и горски площи. Земеделските земи заемат общо 253 730 дка (85% от площта на общината при средно за страната 57,4%). Населените места (9 354 дка) са едва 3% от територията на общината. Водните течения и водни площи – 15 242 дка съставляват 5% от общата територия на Съединение.

Най-малък относителен дял (по 1%) имат териториите за транспорт, инфраструктура и добив на полезни изкопаеми.

Горските територии заемат 13 612 дка (5% при средно за страната 33,5%). Данните в Таблица 1 показват, че 73.5%, което е ¾ от целия горски фонд, се намира на територията на три села – Драгомир, Любен и Церетелево, докато общинския център - гр. Съединение и селата: Голям чардак, Малък чардак и Неделево не разполагат с горски територии.

Климат

Община Съединение  като част от Горнотракийската низина има преходно-континентален климат. Средногодишната температура измерена в станция Пловдив е 12.2 °С, а в станция Карлово е 11.5 °С. Климатът се характеризира с мека зима, рано настъпваща сравнително топла пролет, горещо лято и топла есен.

Забелязва се известно различие в количеството на валежите в сравнение със съседните райони. Тук са измерени едни от най-ниските  техни средногодишни суми за Южна България  (495 л/м2). В този смисъл добре изразеното пролетно и лятно засушаване, както и високите температури определят района като по-неблагоприятен в климатично отношение.

По данни на метеорологическата станция най-рано сняг е падал през втората половина на ноември и се е задържал най-късно до втората половина на март. Снежната покривка е общо взето, много тънка, а продължителността на снежния период – средно около 80 дни. Най-малка е тя през втората десетдневка на ноември и третата десетдневка на януари. Първият мраз в района настъпва средно към 27 октомври, а последният – към  9 април. Ето защо е налице доста продължителен вегетационен период на растенията без мраз, което осигурява отглеждането на голям брой култури.

Вятърът и неговият режим тук се характеризират с доминиращ западния вятър - 33÷60 %, следван от този от изток - 16÷33 % и тези от югозапад и югоизток – до 10 %. Преобладават слабите ветрове (0÷5 m/s), като ветровете със скорост до 1,0 m/s заемат 95 % от времето в годината, а тези със скорост 2÷4 m/s – 5 до 30 %.

Почви

Под дългогодишното влияние на почвообразуващите фактори – материнска скала, климат, растителност и дейността на човека,  на територията на община Съединение са се оформили следните почвени различия: чернозем-смолници, слабо и силно излужени, глинести и тежко песъчливо-глинести; чернозем-смолници, силно излужени, слабо до средно оподзолени, еродирани; канелено-горски почви, слабо и средно излужени; канелено-горски почви, силно излужени до слабо оподзолени, средно и леко песъчливо-глинести; алувиално-светли и алувиално-ливадни светли, глинесто-песъчливи почви; делувиални почви, леко песъчливо-глинести.

Водни ресурси

Хидроложката система на общината се определя от реките Пясъчник и Потока.

Постоянният дебит на двете реки се обуславя от значителните по площ водосборни области и това дава отражение и на подземните води в близост до техните течения.

Подземните водни ресурси върху по-голямата част от територията на общината са с постоянно водно количество и поради това водоснабдяването на селищата се осъществява само от подземни води чрез тръбни и шахтови кладенци, разположени в терасата на река Марица.

Общо 19 са язовирите и микроязовирите на територията на община Съединение.

Административно –териториална характеристика

Община Съединение е обособена като самостоятелна административна единица на 29.08.1969 г. Урбанистичната й структура се характеризира с 10 населени места - град Съединение и селата Голям Чардак, Драгомир, Любен, Малък Чардак, Найден Герово, Неделево, Правище, Царимир и Церетелево.

Селищата са сравнително равномерно разположени на територията на общината. Само общинският център гр. Съединение е  от  ІV функционален тип, 3 села – Царимир, Голям чардак и Драгомир са от VІ тип; 6 села – Малък чардак, Церетелево, Неделево, Любен, Найден Герово и Правище са от VІІ тип.

Урбанистичната класификация на селищата е поляризирана-един град, 2 средно големи села – Царимир и Голям чардак (500-1000 жители) и 7 малки села (200-500 жители).

Всички населени места са с компактна структура, но развитието на селищната мрежа в общината е довело до съсредоточаване на основните административни, промишлени и културни   дейности в гр.Съединение. Останалите селища са относително изолирани, с предимно възрастни хора, които се занимават със земеделие в лични стопанства. Тези населени места са подходящи за екологично земеделие и екологични производства. Всички селища разполагат със сравнително добре изградена инфраструктура по отношение на електроснабдяване, водоснабдяване, съобщителни връзки и транспортен достъп.

Социално-демографска характеристика

Динамиката на населението в община Съединение през последните седем години показва трайна тенденция на намаление (с около 9,48%) или с 1 037  души през 2016 спрямо 2010 г.

таблица 3 Население в община Съединение по пол 2010 - 2016 г.

|  | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всичко | 10939 | 10401 | 10321 | 10204 | 10066 | 10060 | 9902 |
| Мъже | 5347 | 5107 | 5070 | 5015 | 4943 | 4941 | 4856 |
| Жени | 5592 | 5294 | 5251 | 5189 | 5123 | 5119 | 5046 |

Източник: Национален статистически институт http://www.nsi.bg

фигура 4 динамика на населението за периода 2010-2016 г

По признака пол структурата на населението на община Съединение е сравнително балансирана. Мъжете са със 190 по-малко от жените и съставляват 49% от населението.

В град Съединение към 2014 г. живее 55% от населението на общината или 5 506 души, а в прилежащите села – 4 560 души. (Таблица 2). Към 2016, 5502 души е населението на градовете и 4400 души е населението на селата, Което показва една трайна тенденция в разпределението на населението на територията на общината по признака град –село.

През 2014 г. под трудоспособна възраст е 12,5% от населението на общината. Възрастните над трудоспособна възраст са 3 407 души или 34% от населението. Около 54% е делът на населението в трудоспособна възраст на 16 и повече години. По-голямата част от трудоспособното население (61% - 3 283 души) живее в общинския център - гр. Съединение.

През 2016 г. под трудоспособна възраст е 13 % от населението на общината. Възрастните над трудоспособна възраст са 3 276 души или 33% от населението. Около 53,9 % е делът на населението в трудоспособна възраст на 16 и повече години. По-голямата част от трудоспособното население (61% - 3 283 души) живее в общинския център - гр. Съединение.

Населението на община Съединение по постоянен адрес бележи тенденция на намаление със 154 души през 2014 г. спрямо 2010 г. Жителите на общинския център град Съединение намаляват с 0,5% до 2013 г., но през 2014 г. се увеличават и достигат 5 970. Най-големи по население са селата Царимир - 927 и Голям чардак - 644 жители. Най-малко са живеещите в с. Любен (252) и в с. Церетелево (266) души.

Домакинствата, генериращи отпадъци на територията на община Съединение са общо 4 723 броя. Най-много домакинства има в административния център - гр. Съединение - 2 097, в с. Царимир - 592 броя и в с. Голям чардак - 397 броя.

Икономическо развитие на общината

Структуроопределящи отрасли на местната икономика са селското стопанство, леката, хранително-вкусовата и шивашката промишленост. Насоките за развитие на икономиката в общината следва да са преди всичко към използване на местните ресурси и тясното обвързване на производството на суровини с преработката им. Има много добра обезпеченост от местни суровини - зърнени култури, плодове и зеленчуци.

Промишленост

Селскостопанският облик на общината обуславя развитието на промишлени подотрасли, свързани преди всичко с преработката на продукцията и суровините на селското стопанство - производство на брашно и трици; на хляб и хлебни  изделия;  на спиртни напитки; на трайни и малотрайни колбаси. Промишлената дейност в общината се допълва от шивашка промишленост, като голям относителен дял заема производството на опаковки за продукти на хранително – вкусовата и химическата промишленост.

2.4.2. ОБЩИНА СТАМБОЛИЙСКИ

Географска характеристика

Община Стамболийски е образувана с Указ на Президента на Република България от 1998 год. Тя заема територия от около 5783 ха. Според физикогеографското райониране на България, общината попада в Горнотракийската низина, Пазарджишко-Пловдивско поле. От запад- югозапад е оградена от Бесапарския рид. Общината граничи с общините Кричим, Перущица, Родопи, Пазарджик, Брацигово. С тях я свързват асфалтирани пътища от републиканската пътна мрежа, а с Пловдив и Пещера - и жп линия. Центърът на общината - гр.Стамболийски, се намира на 11 км. западно от гр.Пловдив. Землището му е разположено в долините на р.Марица, р.Въча и Стара река.

Климат

Физикогеографските условия определят климата в района на общината като преходно- континентален, което се доказва и от количествените показатели на основните климатични елементи:

Средномесечната януарска температура е 2,50С; средната юлска е 30,00С, а средногодишната е 120С.

Характерно явление през зимата са температурни инверсии, особено чести и продължителни по течението на р.Марица.Свързани с тях са ниските абсолютни минимални температури и сравнително късните пролетни и ранните есенни мразове, както значителния брой на дните с мъгла и ниска инверсионна облачност. Овлажнението през лятото е недостатъчно - районът е засушлив. Делът на засушливото време през летния период (юли и август) е значителен - около 45%.

Средногодишните валежи са 520 мм (при средни за страната 650 мм) с летен максимум 150 мм. Зимният валежен минимум е 114 мм.

Относителната влажност на въздуха е между 55% през август и 85% през месец януари и декември. Денонощните колебания на влажността са по-малки - между 90% в сутрешните и 75% в обедните часове.

Ветровата характеристика на Стамболийски е с преобладаващи слаби западни ветрове (0-5 м/сек), като ветровете със скорост до 1 м/сек заемат до 95% в годината.

Пазарджишко-Пловдивският район, в който се намира община Стамболийски, е един от най-добре обособените физико-географски район в страната. Той има западно-източно простиране по течение на р.Марица. Осевата му, типично низинна част - от двете страни на реката, е почти идеално заравнена земя с много слаби наклони. Релефът е с незначителна контрастност, с неразчлененост и подчертано еднообразие във външния му облик. В низинната част около р.Марица широко са застъпени холоценските алувиални тераси на 1-2 и на 5-7 метра относителна височина, навлизащи далеч по приточните долини, както и мощно кватернерни наслаги от чакъл, пясък и глина. Най-южните периферни части на Пазарджишко-Пловдивския район са заети от наносни конуси, които заедно с делувиалните шлейфове и някои структурни стъпала, образуват т.нар. яка в Пловдивско, много пригодна по природни условия за определен вид култури - лозя, зеленчуци, овощни градини и др.

Поземлени и горски ресурси

Земеделската земя на територията на Община Стамболийски е общо - 48 533,746дка.

Обработваема зем.земя: 70% - 42 892,370 дка.

Необработваема земя: 30% - 18 382,444 дка.

До момента възстановената земеделска земя на частни стопани е на 99,9%, а 0,1% - ще се решава чрез съдебни дела.

Водни ресурси

Основни водни артерии, минаващи през територията на общината са р.Марица, р.Въча и р.Стара река. Водите им се използват за напояване на близо 8000 дка. овощни и зеленчукови градини в общината.

Защитени територии и чувствителни екосистеми.

В община Стамболийски има обявена една защитена територия, намираща се в с. Куртово Конаре, м.”Дъбите”, представлява вековни дървета - каваци.

Защитеният обект е в регулационната граница на селото. Засега вековните дървета са в добро фитосанитарно състояние.

В община Стамболийски има защитени зони по НАТУРА 2000:

-	защитена зона “Бесапарски ридове”, с идентификационен код BG0002057 за опазване на дивите птици, обявена със заповед №РД-786/29.10.2008 год. на Министъра на околната среда и водите. (ДВ бр.106/2008 год.)

-	Защитена зона „Бесапарски възвишения” с идентификационен код BG0000254 включена в списъка от защитени зони за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, приета от Министерски съвет с Решение №122/02.03.2007 год. (ДВ бр.21/2007 год.)

-	Защитена зона „Река Въча Тракия” с идентификационен ков BG0000424 включена в списъка от защитени зони за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, приета от Министерски съвет с Решение №122/02.03.2007 год. (ДВ бр.21/2007 год.)

Демография

Последното реброяване показват, че 21,96% от населението на общината е до 20 годишна възраст, 22,8% - над 60 годишна възраст, а 55,24% са в работоспособна възраст.

По данни от последното преброяване населението в общината възлиза на 22836 жители. 56% от населението живее в града, а 44% - в селата. Сезонно пребиваващи няма, а временно пребиваващи има в града - главно учащи.

Икономическо състояние

За някои характерни показатели относно икономическото си състояние, като дълготрайни материални активи, брутен вътрешен продукт и среден месечен доход на един жител, общината не представя данни, тъй като не разполага с такива. Поради това, не може да се направи сравнение със средните показатели за страната и да се види на какво място са намира общината. Самият факт, обаче, че 17,6% от населението в работоспособна възраст е без работа, е достатъчно показателен, в смисъл, че икономическото състояние на общината и населението може да се оцени под средното.

Производствен потенциал

Основни отрасли са целулозно-хартиената и хранително-вкусовата промишленост. По- големите фирми, които се явяват и определящи за икономиката на общината, са от тези две отрасъла.

Целулозно-хартиеното производство се представлява от „Монди Стамболийски” ЕАД.

В производството и преработката на зеленчуци и плодове, и търговия с тях има създадени най-много фирми в общината - „Йока”ЕООД с.Куртово Конаре, „Хелиос”ООД с.Куртово Конаре, „Живкови”ООД с.Куртово Конаре, „Адела” с. Ново село, Винарска изба „Терра Антика” гр.Стамболийски.

В сферата на хранителната промишленост са създадени и фирми за хлебопроизводство - ОбФ с.Куртово Конаре; за млечни продукти - „Димитър Маджаров - Агро”ЕООД гр.Стамболийски; за месо и месни продукти - „Новомес”ООД с.Ново село; за бутилиране на олио - „Фулмакс” с.Триводици; за безаркохолни напитки - „А и Д Комерсиал”ЕООД с.Йоаким Груево и др.

Машиностроенето, битовите услуги и комуналните дейности са представени от „Хидротехника”АД, ТПК”Георги Кацаров”, „БКС-2001”, „Тодико Котеви”.

От дейностите, развивани от горните предприятия, се формират и основните количества производствени отпадъци в общината. Общото годишно количество на отпадъците, генерирани от тези фирми възлизат на около 22400 т., от които 7800 т. са отпадъците, класифицирани като опасни, а 14600 т. са отпадъците, които не съдържат опасни замърсители. Това количество не е малко за общината, което налага засилване на контрола по отношение местата на евентуалното им депониране.

От неопасните отпадъци най-голямо е количеството на дървесина, на хранителните отпадъци, а на опасните - на утайките от пречиствателните станции за производствени води на „Монди Стамболийски” ЕАД, както и на отработените масла и акумулаторните батерии от същите. По-голямата част от хранителните, хартиените и металните се оползотворяват вторично.

# 3. ЗАКОНОДАТЕЛНА РАМКА И ПРИНЦИПИ СВЪРЗАНИ С УПРАВЛЕНИЕТО НА ОТПАДЪЦИТЕ

## 3.1. Законодателство на България за управление на отпадъците

Законът за опазване на околната среда (ЗООС), Законът за управление на отпадъците (ЗУО) и подзаконовите нормативни актове са основната нормативна база в областта на управление на отпадъците в България. Съществуват и други закони и подзаконови нормативни актове, които оказват влияние върху развитието на сектор „Управление на отпадъците”.

По важни документи са, както следва:

- Закон за опазване на околната среда – ЗООС (Обн. ДВ. бр.91 от 25 Септември 2002 г., попр. ДВ. бр. 98 от 18 Октомври 2002 г., последно изм. и доп. ДВ. бр. 101 от 22 Декември 2015 г., доп. ДВ. бр.81 от 14 Октомври 2016 г., изм. и доп. ДВ. бр.12 от 3 Февруари 2017 г.). Общите изисквания към опазването на всички компоненти на околната среда (въздух, води, почви, земни недра, биоразнообразие) и управлението на факторите, които оказват вредно въздействие върху нея (отпадъци, шум, химични вещества и антропогенна дейност) са въведени в ЗООС. ЗООС очертава принципите за защита на компонентите на околната среда - като например “устойчиво развитие”, “предимство на предотвратяване пред обезвреждане”, “замърсителят плаща” и интегрирането на политиката на опазване на околната среда в секторните и регионалните политики. Освен рамкови разпоредби относно принципите, които трябва да се спазват за опазване на околната среда (и в частност на управлението на отпадъците) и общите задължения на лицата и компетентните органи, в закона са регламентирани и процедурите по извършване на екологична оценка, оценка за въздействието върху околната среда (ОВОС) и издаване на комплексни разрешителни или лицензи.

- Закон за управление на отпадъците /ЗУО/ - С приетия през 2003 г. Закон за управление на отпадъците (Обн. ДВ. бр. 86 от 30 септември 2003 г. и неколкократно изменян и допълван частично и непълно) е създадена правната рамка относно управлението на отпадъците в страната. Същата следваше да се преосмисли и осъвремени в контекста на изискванията на новата директива. Анализът на естеството и обхватът на необходимите промени показа, че тяхното въвеждане налага изготвянето на изцяло нов закон и не може да бъде осигурено чрез изменение и допълнение на съществуващия Закон за управление на отпадъците. Новият закон беше приет и обнародван в ДВ. бр. 53 от 13 юли 2012 г. и влезе в сила от 13.07.2012 г.

Подзаконови нормативни актове по прилагане на ЗУО:

- Наредба № 6 от 27 август 2013 г. /Обн. ДВ. бр.80 от 13 Септември 2013г., изм. и доп. ДВ. бр.13 от 7 Февруари 2017г./ за условията и изискванията за изграждане и експлоатация на депа и на други съоръжения и инсталации за оползотворяване и обезвреждане на отпадъци;

- Наредба № 7 от 24 август 2004 г. /Обн. ДВ. бр.81 от 17 Септември 2004 г./ за изискванията, на които трябва да отговарят площадките за разполагане на съоръжения за третиране на отпадъци;

- Наредба № 2 от 23.07.2014 г. за класификацията на отпадъците (издадена от министъра на околната среда и водите и министъра на здравеопазването, обн., ДВ, бр. 66 от 08.08.2014 г.);

- Наредба № 1 от 04 юни 2014 г. за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични регистри (обн., ДВ, бр. 51 от 20.06.2014 г.);

- Наредба № 7 от 19.12.2013 г. за реда и начина за изчисляване и определяне размера на обезпеченията и отчисленията, изисквани при депониране на отпадъци (издадена от министъра на околната среда и водите, обн., ДВ, бр. 111 от 27.12.2013 г., изм. и доп. ДВ. бр.7 от 20 Януари 2017г.) - С Наредбата се определя размера на отчисленията за депониране и за закриване на депата до 2020 г., които заплащат Общините, реда за тяхното превеждане и възможностите за използването им, както и случаите, в които Общините се освобождават от заплащане;

- Наредба за разделно събиране на биоотпадъци и третиране на биоразградимите отпадъци, приета с ПМС № 20 от 25.01.2017 г. (Oбн. ДВ, бр. 11 от 31.01.2017 г.).  С наредбата се определят: изискванията към дейностите по разделно събиране на биоотпадъците; подходящите за оползотворяване биоотпадъци и други биоразградими отпадъци; условията, при които компостът и ферментационният продукт, получени от дейности по оползотворяване на биоотпадъци, престават да бъдат отпадък по смисъла на § 1, т. 17 от допълнителните разпоредби на Закона за управление на отпадъците (ЗУО); 4. изискванията за качество на продукта, получен от дейности по оползотворяване; изискванията за употреба на получения компост, ферментационен продукт, органичен почвен подобрител, стабилизирана органична фракция от процеса на механично-биологично третиране (МБТ); методиката за разпределение на целите по чл. 31, ал. 1 ЗУО между регионите по чл. 49, ал. 9 ЗУО и методите за изчисляване на изпълнението на целите по чл. 31, ал. 1 ЗУО.

- Наредба за управление на строителните отпадъци и за влагане на строителни рециклирани материали, приета с ПМС 277 от 05.11.2012 г. (Oбн., ДВ, бр. 89 от 13.11.2012 г., в сила от 13.11.2012 г.);

- Наредба за изискванията за третиране и транспортиране на производствени и опасни отпадъци, приета с ПМС 53 на 19.03.1999 (обн. ДВ бр.85/2012 г., изм.ДВ бр.76/2013 г.) -;

- Наредба за реда и начина за оползотворяване на утайки от пречистването на отпадъчни води чрез употребата им в земеделието, приета с ПМС № 201 от 04.08.2016 г. (обн. ДВ бр.63/12.08.2016 г.);

- Наредба за опаковки и отпадъци от опаковки, приета с ПМС № 271 от 30.10.2012 г. (ДВ, бр. 85 от 6.11.2012 г., в сила от 6.11.2012 г., изм. и доп., бр. 76 от 30.08.2013 г., изм. ДВ. бр.30 от 15 Април 2016 г.);

- Наредба за батерии и акумулатори и за негодни за употреба батерии и акумулатори (приета с ПМС № 351 от 27.12.2012 г., обн. ДВ. бр.2 от 08.01.2013 г., попр. ДВ. бр.6 от 22 Януари 2013г., изм. и доп. ДВ. бр.51 от 11 Юни 2013г., изм. и доп. ДВ. бр.66 от 28 Август 2015г., изм. ДВ. бр.30 от 15 Април 2016г.);

- Наредба за отработените масла и отпадъчните нефтопродукти (ДВ, бр. 2 от 8 януари 2013 г., в сила от 08.01.2013 г., Постановление № 352 от 27 декември 2012 г.) ;

- Наредба за излязлото от употреба електрическо и електронно оборудване, приета с ПМС № 256 от 13.11.2013 г., в сила от 01.01.2014 г. (обн. ДВ, бр. 100 от 19 Ноември 2013 г., изм. ДВ, бр. 30 от 15 април 2016 г.);

- Наредба за излезлите от употреба моторни превозни средства (в сила от 25.01.2013 г., приета с ПМС № 11 от 15.01.2013 г., обн. ДВ. бр.7 от 25 януари 2013 г., изм. и доп. ДВ. бр.95 от 1 Ноември 2013г., изм. ДВ. бр.60 от 22 Юли 2014г., изм. ДВ. бр.57 от 28 Юли 2015г., изм. и доп. ДВ. бр.30 от 15 Април 2016г., изм. ДВ. бр.9 от 26 Януари 2017г.);

- Наредба за изискванията за третиране на излезли от употреба гуми /в сила от 25.09.2012 г., приета с ПМС № 221 от 14.09.2012 г., Обн. ДВ. бр.73 от 25 Септември 2012г., изм. ДВ. бр.30 от 15 Април 2016г.

- Закон за местните данъци и такси (в сила от 01.01.1998 г., ДВ, бр.117/ 1997г., посл. изм. и доп. ДВ. бр.97 от 6 Декември 2016г.).

- Закон за устройство на територията - ЗУТ (в сила от 31.03.2001 г., посл. изм. и доп. ДВ. бр.13 от 7 Февруари 2017г.).

- Закон за опазване на земеделските земи (обн, ДВ, бр. 35 от 24 Април 1996 г., посл. изм. и доп. ДВ. бр.13 от 7 Февруари 2017г.);

- Закон за здравето (в сила от 01.01.2005 г., обн. ДВ, бр.70 от 10 Август 2004 г., посл. изм. ДВ. бр.103 от 27 Декември 2016г.) – Законът урежда обществените отношения, свързани с опазване здравето на гражданите;

- Национален план за управление на отпадъците 2014 – 2020 г. ( НПУО);

- Национален стратегически план за управление на отпадъците от строителството и разрушаване на територията на Р.България за периода 2011-2020 г.;

- Национален стратегически план за поетапно намаляване на количествата биоразградими отпадъци, предназначени за депониране 2010-2020 г.;

- Общински програми за управление на отпадъците 2015 – 2020 г. на общините от проектния регион - изготвени на основание чл. 52, ал. 1 от Закона за управление на отпадъците (Обн. ДВ бр. 53 от 13 юли 2012 г.) и в съответствие със структурата, целите и предвижданията на Националния план за управление на отпадъците (приет с Решение №831/ 22.12.2014 г. на МС) и Методическите указания за разработване на общински програми за управление на отпадъците, утвърдени със Заповед № РД-211/31.03.2015 г. на министъра на околната среда и водите и др.

## 3.2. Законодателство на ЕС за управление на отпадъците

Разработването на прединвестиционното проучване се базира на следните Европейски Директиви:

- Директива 2013/56/ЕС на Европейския Парламент и на Съвета от 20 ноември 2013 г. за изменение на Директива 2006/66/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно батерии и акумулатори и отпадъци от батерии и акумулатори по отношение на пускането на пазара на преносими батерии и акумулатори, съдържащи кадмий и предназначени за използване в електрически инструменти без захранващ шнур, както и на клетъчни батерии с ниско живачно съдържание и за отмяна на Решение 2009/603/ЕО на Комисията;

- Директива 2013/28/ЕС на Комисията от 17 май 2013 г. за изменение на приложение II към Директива 2000/53/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно излезлите от употреба превозни средства;

- Директива 2012/19/ЕC на Европейския парламент и на Съвета от 4 юли 2012 година относно отпадъци от електрическо и електронно оборудване (ОЕЕО);

- Директива 2011/97/ЕС на Съвета от 5 декември 2011 година за изменение на Директива 1999/31/ЕС по отношение на специфичните критерии за съхранение на метален живак, считан за отпадък;

- Директива 2010/75/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 24 ноември 2010 година относно емисиите от промишлеността (комплексно предотвратяване и контрол на замърсяването);

- Директива 2008/98/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 19 ноември 2008 година относно отпадъците и за отмяна на определени директиви;

- Директива 2006/66/EО на Европейския парламент и на Съвета от 6 септември 2006 година относно батерии и акумулатори и отпадъци от батерии и акумулатори, и за отмяна на Директива 91/157/ЕИО;

- Директива 1999/31/EО на Съвета от 26 април 1999 година относно депонирането на отпадъци;

- Директива 94/62/EО на Европейския парламент и на Съвета от 20 декември 1994 година относно опаковките и отпадъците от опаковки;

- Директива 2000/53/EО на Европейския парламент и на Съвета от 18 септември 2000 година относно излезлите от употреба превозни средства;

- Директива 2002/96/EО на Европейския парламент и на Съвета от 27 януари 2003 година относно отпадъци от електрическо и електронно оборудване (ОЕЕО);

- Директива 96/59/EО на Съвета от 16 септември 1996 година за обезвреждането на полихлорирани бифенили;

- Директива 86/278/EИО на Съвета от 12 юни 1986 година за опазване на околната среда, и по-специално на почвата, при използване на утайки от отпадъчни води в земеделието.

- Директива (ЕС) 2015/1127 на Комисията от 10 юли 2015 г. за изменение на приложение II към Директива 2008/98/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно отпадъците и за отмяна на определени директиви (OB, L 184/13 от 11 юли 2015 г.) и Поправка на Директива (ЕС) 2015/1127 на Комисията от 10 юли 2015 г. за изменение на приложение II към Директива 2008/98/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно отпадъците и за отмяна на определени директиви (OB, L 297/9 от 13 ноември 2015).

# 4. СЪЩЕСТВУВАЩОТО СЪСТОЯНИЕ НА СИСТЕМИТЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ В ПРОЕКТНИЯ РЕГИОН

## 4.2.1. Битови отпадъци

Съгласно Допълнителните разпоредби на ЗУО битови отпадъци са “отпадъците от домакинствата” и “подобни на отпадъците от домакинствата” (това са отпадъците, образувани от домакинствата, и отпадъците, образувани от фирми и други организации, които по своя характер и състав са сравними с отпадъците от домакинствата, с изключение на производствените отпадъци и отпадъците от селското и горското стопанство).

Генерираните отпадъци на територията на oбщините Съединение и Стамболийски са основно неопасни отпадъци. Генерират се смесени неопасни отпадъци от домакинствата, производствени отпадъци от фирмите, извършващи производствена дейност, растителни отпадъци от домакинствата, от поддръжка на зелените площи, парковете, градините, строителни отпадъци от ремонтна и строителна дейност.

Съществуващата практика в общините от проектния регион, както и във всички Общини в Република България е обезвреждане на отпадъците, чрез депониране. Общинските администраци са набелязали мерки, които трябва да следват и постепенно да изпълняват за насочване на отпадъците към други методи на третиране, освен депонирането. Тази практика е нова за страната и въвеждането й ще изисква повече време, като всички дейности ще се извършват на бавни етапи, тъй като липсва инфраструктурата за третиране на отпадъците. Необходимите съоръжения и инсталации ще се осигуряват със собствени средства от Общинските бюджети, което ще отнеме много време за въвеждането им в експлоатация.

таблица 4 Данни за количествата депонирани отпадъци през годините на територията на общините

| Общини | Мерна единица | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Съединение | т/г. |  |  | 4 472 | 3 436 | 3 941 | 3 630 | - |  |
| Стамболийски | т/г. | 7397 | 6654 | 4661 | 6075 | 7354 | 6614 | 6424 |  |

* община Стамболийски е създадена с указ през 1998 г. с Указ №111 от 30.03.1998, като се обособява като самостоятелна административно-териториална единица

Основен показател при дефиниране на битовите отпадъци е нормата на натрупване, показваща количеството на отпадъците, образувани от един човек за определен период от време, обикновено година. Нормата на натрупване може да се изрази в тегловни (kg/жител/год.) или в обемни единици (m3/жител/год.).

таблица 5 Норма на натрупване по групи населени места

| Групи населени места | Брой жители | над 150000 | 50-150000 | 25-50000 | 3-25000 | под 3000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Норма на натрупване | кг/жител/год. | 410.3 | 349.6 | 334.9 | 295.5 | 241.7 |

Списък на населените места 	в на територията на проектните общини и населението в тях е представен в долу посочената таблицата:

таблица 6 Населени места и население на територията на община Съединение и община Стамболийски 31.12.2016 г.

| Населено място | Жители, НСИ 2016 | Населено място | Жители, НСИ 2016 |
| --- | --- | --- | --- |
| Община Съединение | 9902 | Община Стамболийски | 19967 |
| с.Голям чардак | 696 | с. Йоаким Груево | 2630 |
| с.Драгомир | 302 | с. Куртово Конаре | 2432 |
| с.Любен | 297 | с. Ново село | 2534 |
| с.Малък чардак | 471 | гр. Стамболийски | 10994 |
| с.Найден Герово | 525 | с. Триводици | 1377 |
| с.Неделево | 434 |  |  |
| с.Правище | 364 |  |  |
| гр.Съединение | 5502 |  |  |
| с.Царимир | 999 |  |  |
| с.Церетелево | 312 |  |  |

таблица 7 Морфологичен състав на отпадъците на общините от Съединение и Стамболийски (общо генерираните количества, включително разделно събраните отпадъци и зелените отпадъци от поддържането на обществените зелени площи)

| Фракции | Община Съединение | Фракции | Община Стамболийски |
| --- | --- | --- | --- |
| Хранителни | 10,86% | Хранителни | 10,01% |
| Хартия и картон | 5,85% | Хартия и картон | 5,69% |
| Пластмаса | 14,24% | Пластмаса | 16,37% |
| Текстил | 10,03% | Текстил | 5,81% |
| Гума | 2,70% | Гума | 1,04% |
| Кожа | 3,07% | Кожа | 0,92% |
| Градински | 12,96% | Градински | 29,77% |
| Дървесни | 2,81% | Дървесни | 3,37% |
| Стъкло | 8,02% | Стъкло | 4,28% |
| Метали | 4,60% | Метали | 3,25% |
| Инертни | 24,59% | Инертни | 19,32% |
| Опасни | 0,27% | Опасни | 0,17% |
| Общо | 100,00% | Общо | 100,00% |

Източник: морфологични анализи на общините Съединение и Стамболийски

Според данните на морфологичния състав на отпадъците за общините от проектния регион, с най-голям относителен дял са градинските, следвани от инетртните отпадъци и пластмасата. Делът на биоразградимите отпадъци е около 40 % от общо образуваните битови отпадъци.

Статистиката показва, че депата за битови отпадъци намаляват значително през годините, поради изграждането на нова политика и насоки за третиране на отпадъците в страната. Първоначалното изграждане е започнато със закриване на всички образувани сметища в малките населени места в Общините, въвеждане на организирана система за извозване на отпадъците в населените места и депонирането на всички образувани отпадъци на регламентирано депо, отговарящо на всички изисквания на законодателството.

Целта на тази мярка е ограничаване на площите заети от депа за отпадъци, с което да се намали замърсяването на околната среда и да се понижат разходите по експлоатацията, а също и да се насърчат Общините към използване на други методи за третиране на отпадъците.

Общините практически не изпълняват целите за отклоняване на битови биоразградими отпадъци от депото, тъй като от цялото количество биоразградими отпадъци се събира разделно и отклонява от депониране само определено количество разделно събрани отпадъци от хартия,  картон, пластмаса и метали.

РСУО с регион Пловдив е взело решение общините съвместно да изпълнят целите за отклоняване на биоразградимите отпадъци от депото. Това решение е едно от условията всяка една от общините да отчита изпълнението на целите и при постигането им да се освободи от заплащането на отчисления за депониране.

Поставени са национални цели за ограничаване на количеството депонирани биоразградими битови отпадъци - най-късно до 31 декември 2020 г. до 35 на сто от общото количество на отпадъците.

Целта на въведените срокове е постепенно увеличаване на рециклирането и оползотворяването на отпадъците, с което да се сведе до минимум депонирането им, оказващо редица вредни въздействия както върху околната среда, така и върху хората. Необходимо е да се повиши ефективността на използването на ресурсите. Дългосрочната цел на тази политика е да се намали количеството образувани отпадъци, а когато образуването на отпадъци не може да бъде избегнато, да се насърчава тяхната стойност като ресурс и да се постигнат по-високи равнища на рециклиране и безопасно обезвреждане на отпадъците.

Количеството на битовите отпадъци представлява най-голямата част от всички отпадъци, генерирани на територията на съответната Община.

4.2.1.3. Биоразградими отпадъци и отпадъци от паркове и зелената система

Биоотпадъците от поддържане на обществени площи, паркове и градини се събират разделно. С Наредба № 6 за условията и изискванията за изграждане и експлоатация на депа и на други съоръжения и инсталации за оползотворяване и обезвреждане на отпадъци са въведени изисквания за поетапно намаляване количеството на депонираните биоразградими отпадъци. Към момента не се прилагат практики за осигуряване изпълнението на това изискване.

Количествата разделно събрани зелени отпадъци от поддържането на зелените системи не се регистрират от общинските администрации.

Към момента няма изградени системи за събиране на био-отпадъци от домакинствата и инсталация за компостиране на био-отпадъци на територията на общините от проектния регион. Генерираните зелени отпадъци от домакинствата на територията на общините Съединение и Стамболийски, са част от смесеносъбраните отпадъци и се депонират. Зелените отпадъци, генерирани от поддържането на обществените залени пространства се оставят настрана, където изгниват.

## 4.3. Инфраструктура за управление на отпадъците

Събирането и транспортирането на битовите отпадъци е отговорност на общините. Предоставянето на услугите по събиране и транспортиране на битовите отпадъци е отговорност на кметовете на общини. За изпълнение на задълженията си кметовете на общини сключват договори със специализирани фирми, които извършват дейностите, след провеждането на тръжни процедури по Закона за обществените поръчки или Закона за концесиите.

Във всички общини от проектния регион има организирана система за събиране и транспортиране на общинския отпадък. Съгласно разпоредбите на чл. 19, ал.2 от Закона за управление на отпадъците, кметът на общината осигурява условия при които всеки притежател на битови отпадъци се обслужва от лица, на които е предоставено право да извършват дейности по тяхното събиране, транспортиране, оползотворяване или обезвреждане.

4.3.1. Събиране и транспортиране на отпадъци

Системите за събиране и транспортиране на смесените битови отпадъци на територията на общините Съединение и Стамболийски, включват следните дейности по третиране на битовите отпадъци:

- събиране на битовите отпадъци и транспортирането им до депата или други инсталации и съоръжения за обезвреждането им;

- лятно и зимно почистване на улици, тротоари и други обществени терени.

Границите на районите, в които се организира събирането и сметоизвозването на битовите отпадъци, честотата и реда на тяхното събиране и сметоизвозване, както и местата, до които се извозват, се определят със заповед на кмета на съответната община.

Към 31.12.2017 г. 100 % от населението на общините Съединение и Стамболийски е обхванато от системата за събиране и сметоизвозване. Общините са избирали формата за управление на отпадъците, третирането на отпадъците и/или експлоатацията на депото. В отделните общини услугите се предоставят както следва:

- Община Съединение - Услугата  по събиране и транспортиране на битови отпадъци, се извършва от фирма „Сити транс” ЕООД гр. Съединение след проведена обществена поръчка по реда на ЗОП съгласно Договор № 77/04.08.2015 г. с предмет: „Сметосъбиране, сметоизвозване и поддържането на чистотата на териториите за обществено ползване в населените места на територията на община Съединение”, договорът е в сила до 04.08.2020 г. Дейностите по събиране и транспортиране на отпадъците от домакинствата, административните сгради и търговските предприятия, се извършват във всички населени места на територията на общината и се депонират на депото.

- Община Стамболийски - Дейностите по събирането и извозването на контейнерите с отпадъци от всички населени места в общината се извършват от Общинско предприятие „БКС“. Всички отпадъци на територията на Община Стамболийски се извозват на Регионално депо за неопасни отпадъци Цалапица. Община Стамболийски е въвела организирано сметосъбиране във всичките си населени места. Към този момент 100% от населението е обхванато от системата.

4.3.2. Системи за разделно събиране на биоразградими отпадъци

За Общини Съединение и Стамболийски не се извършва разделно събиране на биоотпадъци с изключение на зелените отпадъци от поддържането на зелената система на града. Понастоящем съществуващите практики в общини Съединение и Стамболийски, както и в останалите общини в състава на РСУО- Пловдив, не осигуряват съвместно или индивидуално постигането на регионални цели за разделно събиране и оползотворяване на битовите биоотпадъци по чл. 8 от Наредбата за разделно събиране на биоотпадъците.

4.3.3. Предварително третиране на отпадъци

На територията на Община Стамболийски има площадка за сортиране на ТБО за последващо оползотворяване (рециклиране), а останалите отпадъците, които неподлежат на сортиране, се депонират на депо „Цалапица”.

Видовете отпадъци, които се отделят в пункта са:

- 02 01 04 – Отпадъци от пластмаси / с изключение на опаковки/

- 15 01 01 – Хартиени и картонени опаковки

- 15 01 02 – Пластмасови опаковки

- 15 01 04 – Метални опаковки

- 15 01 05 – Композитни/многослойни опаковки

- 15 01 07 – Стъклени опаковки

- 17 01 07 – Смеси от бетон, тухли, керемиди, плочки, фаянсови и керамични изделия, различни от упоменатите в 17 01 06

-19 12 01 – Хартия и картон

- 19 12 02 – Черни метали

- 19 12 03 – Цветни метали

- 19 12 04 – Пластмаса и каучук

- 19 12 12 – Други отпадъци /вкл. смеси от материали/ от механично третиране на отпадъците, различни от упоменатите в 19 12 11

- 20 02 01 – Биоразградими отпадъци

- 20 03 01 – Смесени битови отпадъци

- 20 03 02 – Отпадъци от пазари

- 20 03 03 – Отпадъци от почистване на улици

- 20 03 04 – Утайки от септични ями

Извозените и депонирани отпадъци на депо Цалапица за 2018г. са с код 19 12 12.

Количествата на рециклируемите отпадъци по фракции за 2018 г. са както следва:

- 15 01 02 – Отпадъци от пластмаси – 8,100 т.

- 15 01 04 – Отпадъци от метални опаковки – 0,095 т.

- 19 12 02 – Отпадъци от черни метали – 6,460 т.

Цени за рециклиране на отпадъка:

- 15 01 02 – Отпадъци от пластмаси  -  200 лв/т.

- 15 01 04 – Отпадъци от метални опаковки – 700 лв/т.

- 19 12 02 – Отпадъци от черни метали – 300 лв/ т.

За 2018г. не са постигнати поставените по ЗУО цели.

В община Стамболийски функционира площадка за разкомплектоване на излезли от употреба моторни превозни средства /ИУМПС/ и отпадъци от черни и цветни метали и др., експлоатирани от лица, притежаващи разрешение издадено по реда на Глава пета, Раздел I от ЗУО.

На територията на община Съединение не се изпълнява предварително третиране на отпадъците, като компостиране, раздробяване или сортиране.

4.3.4. Оползотворяване и обезвреждане на отпадъци

Оползотворяване

Към момента на проучването на територията на общините няма въведено компостиране на разделно събрани отпадъци.

На територията на РСУО –Пловдив са налице инсталации, предназначени за оползотворяване на зелени отпадъци, но техните характеристики и капацитет не отговарят на нуждите на общините Съединение и Стамболийски за постигане на целите за оползотворяване на разделно събраните зелени отпадъци.  Изградената инсталация за компостиране чрез калифорнийски червеи от „БУЛПЛОД“ ООД, на територията на община Марица, притежава потенциала за отклоняване на пренебрежително малка част от образуваните биоотпадъци на територията на общината. Съществуващата МБТ инсталация на обект „Депо за неопасни отпадъци и Инсталация за биологично разграждане по закрит способ“, експлоатирана в съответствие с Комплексно разрешително №380-НО/2009 г., на МОСВ и е разположен на територията на Община Раковски не осигурява рециклиране на растителните отпадъци. Не е задоволително това предлагане, предвид технологията на предварително третиране на смесени битови отпадъци, отпадъците на вход на инсталация и технологията на стабилизиране на биоразградимата фракция от потока смесени битови отпадъци.

Отпадъците от поддържането на градини и паркове на територията на община Съединение и Стамболийски се оставят настрана, където изгниват неконтрилируемо

Сепарираните отпадъци от системата за разделно събиране на територията на общините, както и материалите, събрани в пунктовете за изкупуване на рециклируеми отпадъци се предават за рециклиране.

Депониране. Регионално депо за битови отпадъци

Депонирането на отпадъци остава основния метод за обезвреждане на отпадъци в страната, региона и в частност на територията на Общините Съединение и Стамболийски. Битовите отпадъци се депонират на регионално депо, класифицирано в клас „Депо за неопасни отпадъци”, което се използва от общините Пловдив, Марица, Родопи, Перущица, Кричим, Съединение, Стамболийски, Калояново, Асеновград, Раковски, Садово, Брезово, Първомай. Регионалното депо е разположено в землището на село Цалапица, местност „Паша махала“ територията на община Родопи, на около 20 км от град Пловдив. На депото се депонират основно битови, СО и производствени неопасни отпадъци, които се уплътняват и се запръстяват с почва или се покриват с инертни материали.

Депото отговаря на нормативните изисквания за депа за отпадъци и е с издадено през ноември 2008г. комплексно разрешително №355-НО/2008 г. Титуляр на комплексното разрешително е община Пловдив. Дейностите по експлоатация на депото се извършват от фирма „Водстрой-Пловдив” АД (съгласно договор за експлоатация от 1990 г. и допълнително споразумение от 30.07.2009 г. дейностите по експлоатация на депото се извършват от „Водстрой-Пловдив” АД). Ежегодно община Пловдив внася в ИАОС Годишен доклад по околна среда за изпълнение на дейностите, за които за депото е предоставено комплексно разрешително.

Съгласно публикувания на интернет страницата на ИАОС годишен доклад за 2016г.:

Количество и обем на депонираните отпадъци през 2016г. е 104 855,76 тона

Заета с отпадъци площ:

Обща /дка/ - 187+10 /утайници/=197; рекултивирана /дка/ - 35

| Натрупано количество от началото на експлоатацията | Участък/ клетка № | Средна мощност на отпадъчното тяло |
| --- | --- | --- |
| тон |  | метра |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 206 180 | Клетка №1 | 21 |
|  | Клетка №2 |  |
|  | Клетка №3 |  |
|  | Клетка №4 |  |
|  | Клетка №5 |  |
|  | Клетка №6 |  |
| 916 272 | Клетка №7 |  |
|  | Клетка №8 |  |
|  | Клетка №9 |  |
| 833 211 | Клетка №10 |  |
|  | Клетка №11 |  |
|  | Клетка №12 |  |

Състав на отпадъците – Морфологичен състав на приетите и депонирани битови отпадъци в %: хартия/картон:6%; хранителни и растителни:36%; текстил:4%; инертни:10%; пластмаси:15%; кожи, гуми:2%; стъкло:5%; метали:2% други:20%; т.ч. вода:14%, неописани:6%

Технология на депониране – Отпадъците се разтоварват, пробутват и уплътняват. Височината на всеки работен хоризонт е 2 m, от които 1,80 m са депониран и уплътнен отпадък и 0,2 m пръст.

Свободия капацитет на депото към 31.12.2016 г. е 107 049 m3, като при y=1 се очаква до края на експлоатационния период на депото да се депонират 107 049 тона. Свободния капацитет на депото е изчислен на база извършено геодезическо заснемане и изчисляване на обемите за установяване на свободния капацитет на РДНО с. Цалапица през декември 2016 г.

Продължителност на експлоатация – до достигане разрешения с КР №355-НО/2008 г. капацитет, до кота +13 (от кота терен) на инсталацията по Условие 2, попадаща в обхвата на Приложение 4.

Разрешения капацитет на РДНО с. Цалапица съгласно условие 6.20. „Капацитет до кота +13“ е капацитетът на депото до кота +13 /+22.00 в билото/ от теренната кота +/-0.00=174.40. Капацитетът на инсталацията е до 2 000 t./24 h.

Към момента не е достигната разрешената кота. След извършване на геодезическо заснемане на обекта е установен свободния капацитет на депото - 54 448 m3, към 09.02.2018 г.

С Решение на Общото събрание на РСУО-Пловдив е възложено на Община Пловдив предприемане на действия за увеличаване капацитета на депото с реализиране на втори етап, а именно депониране на отпадъците до кота +30 /+36 в билото/.

В окончателния доклад за оценка на въздействие върху околната среда на Работен проект на обект „Депо за твърди битови отпадъци на гр. Пловдив в землището на с. Цалапица“ е извършена оценка на проекта при височина – 30 м / в средата 36 м/ над прилежащия терен вместо предвидената според предварителния проект – 13 м. По тази причина с цел да се намали общото слягане на основата на експлоатационното натоварване във всеки котлован преди уплътняването на основата се изпълнява закоравяващ кил от уплътнена баластра или чакъл, имащи по-добри деформационни характеристики от околната почва в основата.

С изпълнението на “етаж II“ от кота +13(22) до кота 30(36) спрямо кота +/-0,00=174,40 се предвижда депонирането на  1 226 077 m3 (1 226 077 t), при степен на уплътняване г=1,00 t/m3 с компактор  Bomag BC772RB – 37t, като при прогнозен график за постъпващите отпадъци на вход до 70 000 t./y. отпадъци, се предвижда увеличаване на експлоатационния период  до 2036 г., а с осигуряване на предварително третиране – инсталация за сепариране, която да подпомогне увеличаване на количеството на отпадъците за оползотворяване се очаква осигурен капацитет за около 30 години.

Цената на депониране се формира въз основа на договори за депониране на отпадъци между община Пловдив и участващите в регионалното сдружение общини или търговски дружества, образуващи отпадъци. Определянето на цената се извършва при спазване на изискванията на ЗУО.

Други методи за обезвреждане и оползотворяване

В общините Съединение и Стамболийски не се прилагат термично третиране - изгаряне с оползотворяване на енергията или други методи на оползотворяване и обезвреждане на отпадъци.

## 4.4. Действия за съвместно решаване на проблемите по отпадъците с другите общини

По пътя към постигане на екологосъобразното управление на отпадъците, като съвкупност от права и задължения, решения, действия и дейности, свързани с образуването и третирането им, общините Съединение и Стамболийски търсят правилните насоки към постигане на основната цел в устойчивото управление на отпадъците, които ще предотвратят, намалят или ограничат вредното им въздействие върху човешкото здраве и околната среда. В тази връзка следвайки политиката на МОСВ общините са предприели действия за съвместно решаване на проблемите с управлението на отпадъците.

Сътрудничеството между общините в областта на управлението на отпадъците датира от 2010 г. когато е сключено споразумение за партньорство чрез учредяване Регионалното сдружение за управление – Цалапица на отпадъците между общините Пловдив, Марица, Раковски, Перущица, Стамболийски, Родопи и Съединение. За председател на РСУО е избран кметът на община Пловдив.

Предвид Обстоятелството, че двет от общините от това РСУО – Пловдив и Раковски - са едновременно и членове на РСУО Шишманци, тъй като ползват освен регионалното депо Цалапица и съоръженията за третиране на битовите отпадъци на площадката до с. Шишманци, беше констатирано несъответствие със законодателните изисквания

При съобразяване с последната редакция на чл. 24, ал. 4 от новия Закон за управление на отпадъците, в сила от 13.07.2012 г., последно изм. ДВ, бр. 85 от 24 октомври 2017 г., че една община може да участва само в едно регионално сдружение, по решение на Общото събрание на РСУО е проведено проучване за възможностите за за обединяване на РС-Цалапица и РС-Шишманци в едно ново сдружение, в което да участват като членове общините от двете съществуващи.  На проведено на 29.09.2017 г. заседание на Общото събрание на РС – Цалапица е взето решение за даване на принципно съгласие за създаване на Регионална система за управление на отпадъците за общините: Пловдив, Марица, Родопи, Стамболийски, Съединение, Кричим, Перущица, Раковски и Брезово с включени съоръжения за третиране на отпадъците: Регионално депо за неопасни отпадъци в землището на с. Цалапица и Депо за неопасни отпадъци и Инсталация за биологично разграждане по закрит способ в с. Шишманци, като се обединят РС-Цалапица и РС-Шишманци.

Общинския съвет при община Съединение с Решение  и Общинския съвет при община Съединение  с Решение  дадоха съгласие за прекратяване членството на общините в Регионално сдружение за управление на отпадъците „Цалапица” и за участието им в Регионално сдружение за управление на отпадъците и създаване на  Регионална система за управление на отпадъците за общините: Пловдив, Марица, Родопи, Стамболийски, Съединение, Кричим, Перущица, Раковски и Брезово, състояща се от:

- Регионално депо за неопасни отпадъци в землището на с. Цалапица и

- Депо за неопасни отпадъци и Инсталация за биологично разграждане по закрит способ в с. Шишманци,

Като общините Съединение и Стамболийски ще продължат да депонират своя отпадък на Регионалното депо за неопасни отпадъци в землището на с. Цалапица до изчерпване капацитета на депото или изтичане срока на Комплексното разрешително за депото.

На 23.11.2017 г. са проведени отделни заседания на Общите събрания на РС-Цалапица и РС-Шишманци и са взети решения за прекратяване дейността на сдруженията. На същата дата е проведено и учредителното заседание за  създаване на Регионално сдружение за управление на отпадъците и създаване на  Регионална система за управление на отпадъците за общините: Пловдив, Марица, Родопи, Стамболийски, Съединение, Кричим, Перущица, Раковски и Брезово, при спазване изискванията на чл. 24, ал. 2 от ЗУО.

Органи на управление на Регионалното сдружение са Общото събрание и Управителния съвет.

Предвидено е при експлоатацията на регионалното депо и останалите съоръжения от системата да се осигури равноправно третиране и гарантиране на интересите на всички общини в региона. Общините ще определят съвместно цената за третиране на тон отпадък, която ще е еднаква за всички.

Сред целите, които ще се постигнат с регионалното управление на отпадъците са:

1. Подобряване на качеството на услугите за събиране, транспортиране и обезвреждане на битовите отпадъци и на приравнените към тях отпадъци:

2. Ефективно използване на ресурсите, възникващи в процесите на управление на отпадъците;

3. Оптимизиране на процесите за управление на отпадъците с оглед намаляване на разходите за услугата за събиране, транспортиране и обезвреждане на битовите отпадъци и на приравнените към тях отпадъци;

4. Постигане на прозрачност и отговорност на процесите на управление на отпадъците;

5. Реализирането на целите и изискванията на националното законодателство и подзаконовите актове за управление на отпадъците/;

6. Стимулиране и подпомагане на активността на отделните граждани за участие в процесите за управление на отпадъците;

7. Насърчаване на диалога и взаимодействието между държавата, органите на местното самоуправление, стопанските организации при решаване на проблемите, свързани с управлението на отпадъците.

# 5. КОНЦЕПЦИЯ ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФРАСТРУКТУРА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА БИТОВИТЕ ОТПАДЪЦИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНИТЕ СЪЕДИНЕНИЕ И СТАМБОЛИЙСКИ

Разработването на концепция по отношение управлението на отпадъците изисква изчисляване на поставените в нормативната уредба цели за отклоняване на битови биоразградими отпадъци от депата и прогнозиране на тяхното изпълнение.

Заложените в националното законодателство цели, които във всеки един от регионите за управление на отпадъците трябва да бъдат изпълнени като минимум, са:

- най-късно до 31 декември 2020 г. ограничаване на количеството депонирани биоразградими битови отпадъци до 35 на сто от общото количество на същите отпадъци, образувани в Република България през 1995 г.

Съгласно Националният план за управление на отпадъците за периода 2014 – 2020 г. следва да бъдат постигнати посочените по-долу цели за различните отпадъчни потоци:

таблица 8 Цели за оползотворяване на отпадъци

| Отпадъчни потоци | Година | Цел Оползотворяване | Рециклиране | Събиране |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Биоотпадъци | 2016 | минимум 25% от количеството на битовите биоотпадъци образувани в региона през 2014 г. |  |  |
|  | 2020 | минимум 50% от количеството на битовите биоотпадъци образувани в региона през 2014 г. |  |  |
|  | 2025 | минимум 75% от количеството на битовите биоотпадъци образувани в региона през 2014 г. |  |  |
| Отклоняване на битови биоразградими отпадъци от депата | 2020 | до 35 % от общото количество на същите отпадъци, образувани в Р. България през 1995 г. |  |  |
| Битови отпадъци от хартия, картон, пластмаси, метали и стъкло | 2016 |  | минимум 25 % от общото им тегло |  |
|  | 2018 |  | минимум 40 % от общото им тегло |  |
|  | 2020 |  | минимум 50 % от общото им тегло |  |
| Строителни отпадъци | 2016 | най-малко 35% от общото тегло на отпадъците |  |  |
|  | 2018 | най-малко 55% от общото тегло на отпадъците |  |  |
|  | 2020 | най-малко 70% от общото тегло на отпадъците |  |  |

В настоящата концепция е разработен „Модел за перспективно изследване на генерираните отпадъци на територията на общините Съединение и Стамболийски за  периода 2014 – 2026 г.”, базиращ се на:

- Програма за управление на отпадъците на община Съединение за периода 2016-2020 г.;

- Програма за управление на отпадъците на община Стамболийски за периода 2016-2020 г.;

- Морфологични анализи и оценка на състава на генерираните битови отпадъци на територията на община Съединение и Обшина Стамболийски, изготвени в съответствие с „Методика за определяне на морфологичния състав на битовите отпадъци, 2012 г.“;

- Средна годишна норма на натрупване отнесена към броя на населението;

- Статистически данни за демографско развитие, икономически растеж и обхванато от сметосъбиране население;

- Процентно разпределение в съответствие с „Цели по рециклиране и оползотворяване на опаковки и максимално количество биоразградими отпадъци разрешено за депониране“ от НПУО 2014-2020г.;

- Отчитане на фактори влияещи върху изменението на показателя Норма на натрупване.

Разработени са прогнози на база подхода до 2026 г. за:

- Демографско развитие на населението;

- Генериране на отпадъци  по морфологични фракции и групи;

- Генериране на отпадъци  по метод на третиране.

Изчислени са количествата на образуваните битови отпадъци и изпълнението на съответните цели за общините от РСУО с регион Пловди и в частност на общините Съединение и Стамболийски.

Подходът за перспективно изследване е основна база за създаването на настоящата концепция, съдържаща три сценария за постигане на целите по чл. 31, ал. 1 от Закона за управление на отпадъците.

## 5.1. Морфологичен анализ и оценка на състава на генерираните на територията на Общините Съединение и Стамболийски битови отпадъци

В различните общини количеството и морфологичният състав на образуваните битови отпадъци варира в зависимост от функционалния тип на населените места в общината, социалния статус на населението и други фактори.

За правилното управление на битовия отпадъчен поток, определяне на необходимите съдове за събиране на битови отпадъци, въвеждане на системи за разделно събиране на масово разпространени отпадъци, в това число за опасни отпадъци от домакинствата, изграждане на необходимата инфраструктура, оптимизиране на съществуващите системите за събиране в дългосрочна перспектива и определяне на необходимите разходи, е необходимо добиване на ясна представа за морфологичния състав на битовите отпадъци, генерирани на съответната територия.

Морфологичният анализ на състава и количеството на битовите отпадъци, образувани на територията на Общините Съединение и Стамболийски е извършен съгласно Методика за определяне на морфологичния състав на битовите отпадъци, утвърдена със Заповед № РД-744/29.09.2012 г. на Министъра на околната среда и водите.

Показателят морфологичен състав характеризира количеството на отделните компоненти спрямо общото количество на отпадъците (хартия, хранителни отпадъци, пластмаси, текстил, стъкло, метали, опасни отпадъци и др.). Данните за морфологичния състав са необходими при избор на системи за разделно събиране на отпадъци или при оптимизация на въведените такива. Основна предпоставка за адекватно определяне на състава на битовите отпадъци е правилното дефиниране и оценка на различните отпадъчни потоци на територията на съответната община, а също и определянето на тяхната тежест по отношение на общото количество генерирани отпадъци.

За определяне на количествата на отпадъците, които се генерират в дадено населено място, община, регион е необходимо да бъдат идентифицирани различните генератори и отпадъчни потоци, както и да бъде определена тяхната тежест по отношение на общото количество образувани отпадъци. За целта, освен битовите отпадъци обхванати от системата за сметосъбиране, трябва да бъдат отчетени и различните потоци отпадъци за рециклиране, както и други фракции разделно събрани отпадъци, напр. зелени и други био-отпадъци.

Според начина на събиране битовите отпадъци от територията на общините се обхващат чрез следните потоци:

- смесени битови отпадъци: събирани чрез съдове за битови отпадъци и отпадъци от улични кошчета и почистване на улици.

- разделно събрани отпадъци: разделно събрани рециклируеми отпадъци чрез контейнери и/или чували, рециклируеми отпадъци, предадени в центрове за приемане на отпадъци и площадки за изкупуване на вторични суровини и разделно събрани зелени и биоотпадъци.

От анализа на съществуващите данни и тенденциите при проучванията в страната, нормата на натрупване за население 3 000-25 000 жители, съгласно методиката за определяне на морфологичния състав на битовите отпадъци е 295,5т./г./жител. Съгласно направения анализ нормата на натрупване за община Стамболийски е:

396.06 т./г/жител - към количеството депониран отпадък. Начина на изчисляване е  7908.10 т/г.*1000/19 967 ж за 2016 г.;

475.46 т./г/жител – към количеството генериран отпадък Начина на изчисляване е  9493.45 т/г.*1000/19 967  ж за 2016 г.

От анализа на съществуващите данни и тенденциите при проучванията в страната, нормата на натрупване за население 3 000-25 000 жители, съгласно методиката за определяне на морфологичния състав на битовите отпадъци е 295,5 кг/г/жител. Съгласно направения анализ нормата на натрупване за община Съединение е:

359,21 кг/г/жител - към количеството депониран отпадък. Начина на изчисляване е  3556,91 т/г.*1000/9902 ж за 2016 г.;

527,78 кг/г/жител – към количеството генериран отпадък Начина на изчисляване е  5226,05 т/г.*1000/9902  ж за 2016 г.

На този етап общините не биха могли да дадат точно каква част от смесените битови отпадъци са с произход от обществени паркове и градини. При въвеждане на разделното им събиране следва да се получи най-адекватна оценка. Поради тези ограничения на този етап е представена оценка за потенциалните количества градински отпадъци на база данните за обществени зелени площи (паркове, градини, спортни терени и гробищни паркове) в община Съединение и община Стамболийски, като се приема, че те не попадат в контейнерите за смесени битови отпадъци.

В долните таблици са представени с окончателните количества на всички отпадъци в общините. Представени са и съответните данни за определяне на нормата на натрупване за отделните общини

Нормата на натрупване  на година за дадена община определя като разделим годишното количество генерирани отпадъци за съответна година, превърнато в килограми на населението за същата година, съгласно данните по НСИ.

таблица 9 Общото количество битови отпадъци при въвеждане на система за зелени отпадъци в община Съединение

таблица 10 Общото количество битови отпадъци при въвеждане на система за зелени отпадъци в община Стамлобилйски

## 5.3. Прогнози за количествата и морфологичния състав на отпадъците в Общините от Съединение и Стамболийски – масов баланс

Прогнозата за образуваните битови отпадъци на територията на Общините Съединение и Стамболийски за периода 2020-2049 г. е изготвена въз основа на два компонента:

- Демографска прогноза за периода 2020-2049 г.;

- Норма на натрупване на отпадъци на 1 жител и прогноза за нарастването й.

Демографска прогноза за периода

За охарактеризиране на демографското положение в Общините Съединение и Стамболийски са ползвани данните на Националния статистически институт (НСИ). За изготвянето на реалистична прогноза за броят на населението са отчетени и тенденциите за промяна на механичният прираст на населението. В основата на миграцията са главно:

- Семейни причини;

- Трудова заетост;

- По-добри условия на живот и др.

Историческите данни за населението на област Пловдив и общините Съединение и Стамболийски, по данни на НСИ, са представени в посочената по-долу таблица

таблица 11 Население на областите и общините от проектния регион за периода 2012 – 2017 г.

| Области общини | Население към 31.12.2012г. | Население към 31.12.2013г. | Население към 31.12.2014г. | Население към 31.12.2015г. | Население към 31.12.2016г. | Население към 31.12.2017г |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Област Пловдив | 678 860 | 678 197 | 675 586 | 673 283 | 6715 73 | 66 9796 |
| Община Стамболийски | 20 452 | 20 332 | 20 232 | 20 087 | 19 967 | 19 849 |
| Община Съединение | 10 321 | 10 204 | 10 066 | 10 060 | 9 902 | 9 676 |

На база на прогнозите за демографско развитие на населението на областите, направени от НСИ е направена прогноза за населението на общините от проектния регион. Тези данни за броя на населението са използван при прогнозиране на различните отпадъчни потоци.

таблица 12 Демографска прогноза за общините Съединение и Стамболийски за периода 2020 – 2049г.

Съединение

Стамболийски

Прогнозата за броя на населението на територията на общините Съединение и Стамболийски е изготвена на базата на следните източници на информация:

- Данни за броя на населението по общини за периода 2020-2049 г.;

- Официална демографска прогноза на НСИ за периода до 2070 г. - I вариант (при хипотеза за конвергентност). Този вариант е определен от НСИ като най-реалистичен. Прогнозата на НСИ по този вариант включва както прогноза за населението общо за страната, така и за всяка една от 28-те области.

Демографската картина показва устойчивост както като цяло за общината, така и за отделните населени места, като тази устойчивост е характерна и за малките населени места.

На база на отчетените данни се очаква населението на общините, за времето на реализация на проекта да намалее съгласно коефициента на промяната е отрицателен -0,74 %.

Прогнозата за количеството на генерираните отпадъци предвижда, че въпреки слабото повишаване на нормата на натрупване и очаквания ръст на БВП, количеството на отпадъците и (съответно търсенето на услуги по управление на отпадъците) ще намалява леко, поради намаляването на населението.

За прогнозиране ръста на битовите отпадъци са възможни различни сценарии, които се различават по различното нарастване на нормата на натрупване. За общините от проектния регион е направено допускане, че нормата на натрупване ще се увеличава с 1% годишно.

При така оценената норма на натрупване и вземайки предвид направените допускания за промяната на нормата на натрупване е съставена прогноза за количеството на образуваните отпадъци.

таблица 13 Прогнозни норми на натрупване за периода 2020 – 2049 г.

Прогнозите за развитието на населението и количествата на отпадъците за общините от проектен регион Съединение и Стамболийски са направени за периода 2020-2049 г. и са представени в Приложение 12 – Масов баланс.

Запазват се процентното съотношение на отпадъците по фракции, но се променя, нормата на натрупване и генерираното количество от населението на база отчитане ръста на БВП.

Видно от представените данни зелените отпадъци ще бъдат отклонявани от общото количество смесени битови отпадъци, генерирани от домакинствата от 2022 г., когато се предвижда и въвеждането в експлоатация на инсталацията за компостиране.

Масовият баланс е изчислен при развитие на броя на населението спазвайки основните статистически тенденции, при реално определените морфологически параметри на изледваните битови отпадъци от наблюдението през четерите сезона съгласно Морфологичия анализ. Масовият баланс отразява предвижданията на системата за постигане на националните цели, заложени в българската нормативна уредба и НПУО.

Информация за източниците и количествата на разделно събраните биоразградими отпадъци спрямо капацитета на компостиращата инсталация

Източниците на зелени и дървесни отпадъци са паркове и градини и домакинствата.

Идентифицирани са обществените зелени площи, като източници на потенциално значими количества предимно зелени биоотпадъци, които към момента са оставяни да гният на място. Тези отпадъци могат да бъдат рециклирани и оползотворени чрез процеса компостиране и изграждането на една такава инсталация.

Паркове и градини

Като потенциален източник на по-големи количества биоотпадъци са идентифицирани зелените площи (паркове и градини) и гробищните паркове на територията на общината.

В категорията паркове и градини в общините попадат зелени площи, представляващи зелената система в населените места и гробищни паркове, които общината има ангажимент да поддържа.

Тъй като няма въведено разделно събиране на зелените (градински) отпадъци в населените места на общината, те или попадат в общинските контейнери за организирано събиране на смесени битови отпадъци – сивата кофа, или биват третирани на място (чрез горене, неконтролирано гниене). В допълнение, поради ограничените възможности на общината на този етап не може да се извърши изследване каква част от смесените битови отпадъци са с произход от обществени паркове и градини. При въвеждане на разделното им събиране  следва да се получи най-адекватна оценка.

Биоотпадъците от тях обикновено се делят на две групи – окосена трева и клони и листа, които не винаги присъстват заедно. Отчитайки това и в зависимост от климата, вегетацията, поддържането, поливането, архитектурата и други фактори количеството на градинските отпадъци варира в следните диапазони:

- •	окосена трева (0,3 - 4 кг/кв.м/год)

- •	клони, листа (0,4 - 2 кг/кв.м/год)

- •	общо (0,7 - 6 кг/кв.м/год)

Взимайки предвид характеристиките на зелените площи, броя откоси, климата и напояването в Община Стамболийски, е приета средна норма от 2,985 кг./м2/г. окосена трева, клони от резитба на дървета, храсти, листа др. При направените разработки сме приели, че от спортните терени има само окосена трева, докато в зелените площи и гробищните паркове има и клони и листа в минимални количества.

Изчислили сме, че при разделно събиране и оползотворяване на цялото количество на образуваните биоотпадъци от поддържането на обществени площи, паркове и градини, те ще се равняват на количество от 1585,35 тона, както следва:

таблица 14 Пълна инвентаризация на обществените зелени площи, паркове и градини в община Стамболийски

| Пълна инвентаризация на обществените зелени площи, паркове и градини в община Стамболийски |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| населено място, адрес | Вид зелена площ /наименование | № на имот / идентификатор № | Предназначение | Площ за косене /кв.м./ | кг/дка/година | тон/година |
| Стамболийски, кв. 175 | парк | УПИ I | обществено ползване | 10880 | 43520 | 43,52 |
| Стамболийски, кв. 26 | детска градина | УПИ I | обществено ползване | 4660 | 11650 | 11,65 |
| Стамболийски, кв. 36А | детска градина | УПИ II | обществено ползване | 5020 | 12550 | 12,55 |
| Стамболийски, кв. 5 | детска градина | УПИ VI | обществено ползване | 5165 | 12912,5 | 12,9125 |
| Стамболийски, кв. 72 | детска градина | УПИ XIV | обществено ползване | 4650 | 11625 | 11,625 |
| Стамболийски, кв. 16 | учебно заведение | УПИ I | обществено ползване | 19510 | 48775 | 48,775 |
| Стамболийски, кв. 77 | учебно заведение | УПИ II | обществено ползване | 6318 | 15795 | 15,795 |
| Стамболийски, кв. 181 | учебно заведение | УПИ I | обществено ползване | 16190 | 40475 | 40,475 |
| Стамболийски, кв. 60 | детска градина | УПИ II | обществено ползване | 5380 | 13450 | 13,45 |
| Стамболийски, кв. 138 | парк | УПИ X | обществено ползване | 2710 | 10840 | 10,84 |
| Стамболийски, кв. 4А | парк | УПИ I | обществено ползване | 1212 | 4848 | 4,848 |
| Стамболийски, кв. 4А | парк | УПИ II-2381 | обществено ползване | 122 | 488 | 0,488 |
| Стамболийски, кв. 44А | парк | УПИ I | обществено ползване | 1760 | 7040 | 7,04 |
| Стамболийски, кв. 6 | парк | УПИ I | обществено ползване | 6600 | 26400 | 26,4 |
| Стамболийски, кв. 28 | парк | УПИ II | обществено ползване | 11600 | 46400 | 46,4 |
| Стамболийски, кв. 43 | парк | УПИ I | обществено ползване | 21600 | 86400 | 86,4 |
| Стамболийски, кв. 43А | парк | УПИ I | обществено ползване | 11030 | 44120 | 44,12 |
| Стамболийски, кв. 80А | парк | УПИ VII | обществено ползване | 1460 | 5840 | 5,84 |
| Стамболийски, кв. 80 | парк | УПИ VIII | обществено ползване | 1490 | 5960 | 5,96 |
| Стамболийски, кв. 79 | парк | УПИ I | обществено ползване | 2040 | 8160 | 8,16 |
| Стамболийски, кв. 92А | парк | УПИ I | обществено ползване | 1610 | 6440 | 6,44 |
| Стамболийски, кв. 79 | парк | УПИ I | обществено ползване | 2050 | 5125 | 5,125 |
| Стамболийски, кв. 98 | парк | УПИ XXII | обществено ползване | 1700 | 4250 | 4,25 |
| Стамболийски, кв. 69 | парк | УПИ III | обществено ползване | 1540 | 3850 | 3,85 |
| Стамболийски, кв. 61 | парк | УПИ I | обществено ползване | 2380 | 5950 | 5,95 |
| Стамболийски, кв. 26 | градина | УПИ I | обществено ползване | 4660 | 11650 | 11,65 |
| Стамболийски, кв. 89 | парк | УПИ VI | обществено ползване | 3020 | 7550 | 7,55 |
| Стамболийски, кв. 127 | парк | УПИ I | обществено ползване | 35200 | 140800 | 140,8 |
| Стамболийски, кв.95 | гробищен парк | ПИ 769 | обществено ползване | 19146 | 47865 | 47,865 |
| Стамболийски, | гробищен парк | ПИ 000165 | обществено ползване | 19114 | 47785 | 47,785 |
| Стамболийски, кв. 12 | спортен терен (стадион) | УПИ XVII | обществено ползване | 26000 | 65000 | 65 |
| Йоаким Груево, кв.29 | парк | УПИ I | обществено ползване | 14500 | 58000 | 58 |
| Йоаким Груево, кв.41 | парк | УПИ III | обществено ползване | 1200 | 4800 | 4,8 |
| Йоаким Груево, кв.41 | парк | УПИ V | обществено ползване | 550 | 2200 | 2,2 |
| Йоаким Груево, кв. 20 | гробищен парк | УПИ XII | обществено ползване | 15600 | 39000 | 39 |
| Йоаким Груево, кв. 30 | детска градина | УПИ I | обществено ползване | 5025 | 12562,5 | 12,5625 |
| Йоаким Груево, кв. 23 | учебно заведение | УПИ II | обществено ползване | 15400 | 38500 | 38,5 |
| Йоаким Груево, кв.41 | спортен терен (стадион) | УПИ I | обществено ползване | 16860 | 42150 | 42,15 |
| Куртово Конаре, кв. 65 | парк | УПИ VII | обществено ползване | 12915 | 51660 | 51,66 |
| Куртово Конаре, кв. 34 | детска градина | УПИ V | обществено ползване | 3300 | 8250 | 8,25 |
| Куртово Конаре, кв. 53 | детска градина | УПИ II | обществено ползване | 4168 | 10420 | 10,42 |
| Куртово Конаре, кв. 35 | учебно заведение | УПИ I | обществено ползване | 11900 | 29750 | 29,75 |
| Куртово Конаре | гробищен парк | ПИ 000517 | обществено ползване | 19356 | 48390 | 48,39 |
| Куртово Конаре, кв. 16 | спортен терен (стадион) | УПИ I | обществено ползване | 18760 | 46900 | 46,9 |
| Ново село, кв.39 | парк | УПИ II | обществено ползване | 3344 | 13376 | 13,376 |
| Ново село, кв.64 | градина | УПИ I | обществено ползване | 3178 | 7945 | 7,945 |
| Ново село | гробищен парк | ПИ 000860 | обществено ползване | 7400 | 18500 | 18,5 |
| Ново село, кв.64 | детска градина | УПИ IX | обществено ползване | 8360 | 20900 | 20,9 |
| Ново село, кв. 52 | учебно заведение | УПИ I | обществено ползване | 10098 | 25245 | 25,245 |
| Ново село, кв.64 | парк | УПИ XII | обществено ползване | 3600 | 14400 | 14,4 |
| Ново село, кв. 46 | спортен терен (стадион) | УПИ II | обществено ползване | 13091 | 32727,5 | 32,7275 |
| Триводици, кв. 32 | парк | УПИ I | обществено ползване | 8560 | 34240 | 34,24 |
| Триводици | гробищен парк | ПИ 000210 | обществено ползване | 5638 | 14095 | 14,095 |
| Триводици, кв. 18 | детска градина | УПИ II | обществено ползване | 3317 | 8292,5 | 8,2925 |
| Триводици, кв. 21 | учебно заведение | УПИ VI | обществено ползване | 6430 | 16075 | 16,075 |
| Триводици, кв. 19 | учебно заведение | УПИ I | обществено ползване | 3880 | 9700 | 9,7 |
| Триводици, кв. 42 | парк | УПИ I | обществено ползване | 5050 | 20200 | 20,2 |
| Триводици, местност "Мерата" | спортен терен (стадион) | ПИ 000217 | обществено ползване | 14468 | 36170 | 36,17 |
| Гр.Стамболийски, кв.22 | зелена площ църква | УПИ IV-887.888 | Обществено ползване | 2228 | 5570 | 5,57 |
| Гр.Стамболийски, кв.147 | зелена площ църква | УПИ I | Обществено ползване | 1549 | 3872,5 | 3,8725 |
| Гр.Стамболийски, кв.148 | зелена площ църква | УПИ II-70 | Обществено ползване | 892 | 2230 | 2,23 |
| Гр.Стамболийски, кв.28 | зелена площ поликлиника | УПИ II | Обществено ползване | 11600 | 29000 | 29 |
| Гр.Стамболийски, кв.126 | зелена площ болница | УПИ I | Обществено ползване | 19117 | 47792,5 | 47,7925 |
| С.Ново село, кв.52 | зелена площ църква | УПИ II | Обществено ползване | 1747 | 4367,5 | 4,3675 |
| С.Куртово Конаре, кв.65 | зелена площ църква | УПИ Х | Обществено ползване | 857 | 2142,5 | 2,1425 |
| С.Йоаким Груево, кв.23 | зелена площ църква | УПИ - I | Обществено ползване | 2850 | 7125 | 7,125 |
| С.Йоаким Груево, кв.10 | зелена площ църква | УПИ - XII | Обществено ползване | 1026 | 2565 | 2,565 |
| С.Триводици, кв.42 | зелена площ църква | УПИ - I | Обществено ползване | 5088 | 12720 | 12,72 |
|  |  |  |  | 538719,00 | 1585347,00 | 1585,35 |

Вземайки предвид характеристиките на зелените площи, броя откоси, климата и напояването в Община Съединение, е приета средна норма 3 кг./м2/година окосена трева, клони от резитба на дървета, храсти, листа др. При направените разработки сме приели, че от спортните терени има само окосена трева, докато в зелените площи и гробищните паркове има и клони и листа в минимални количества.

Изчислили сме, че при разделно събиране и оползотворяване на цялото количество на образуваните биоотпадъци от поддържането на обществени площи, паркове и градини те ще са в размер на 1669,14  тона, както следва:

таблица 15 Пълна инвентаризация на обществените зелени площи, паркове и градини в община Съединение

| Пълна инвентаризация на обществените зелени площи, паркове и градини в община Съединение |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| населено място, адрес | Вид зелена площ /наименование | № на имот / идентификатор № | Предназначение | Площ за косене /кв.м./ | кг/дка/година | тон/година |
| с. Малък Чардак | гробищин парк | УПИ VII-мемориален парк, кв. 27 | обществено ползване | 6400,00 | 19200,00 | 19,20 |
| с. Малък Чардак | зеленина | УПИ VI - зеленина, кв. 27 | обществено ползване | 1500,00 | 4500,00 | 4,50 |
| с. Малък Чардак | зеленина | УПИ XIV-зеленина, кв.25 | обществено ползване | 2200,00 | 6600,00 | 6,60 |
| с. Малък Чардак | зеленина около културен дом | УПИ V-културен дом, кв. 32 | обществено ползване | 1000,00 | 3000,00 | 3,00 |
| с. Малък Чардак | зеленина | УПИ I-зеленина, кв. 36 | обществено ползване | 6000,00 | 18000,00 | 18,00 |
| с. Малък Чардак | спортен терен | УПИ I-спортен терен, кв. 22а | обществено ползване | 15000,00 | 45000,00 | 45,00 |
| с. Малък Чардак | зелена площ | УПИ VIII-пазар, кв. 33 | обществено ползване | 1700,00 | 5100,00 | 5,10 |
| с. Малък Чардак | зелена площ | УПИ II-училище, кв. 36 | обществено ползване | 13000,00 | 39000,00 | 39,00 |
|  |  |  |  | 46800,00 | 140400,00 | 140,40 |
| село Голям Чардак | гробищен парк | имот 015125 по КВС на с. Голям Чардак, гробищен парк | обществено ползване | 8928,00 | 26784,00 | 26,78 |
| село Голям Чардак | зеленина | УПИ III-зеленина, кв. 46 | обществено ползване | 3500,00 | 10500,00 | 10,50 |
| село Голям Чардак | отреден терен за спортни дейности, стадион | УПИ I-спортен комплекс, кв. 33 | обществено ползване | 17000,00 | 51000,00 | 51,00 |
| село Голям Чардак | зелени площи в детско заведение | УПИ I-детска градина, кв. 47 | обществено ползване | 5000,00 | 15000,00 | 15,00 |
| село Голям Чардак | зеленина | УПИ II-зеленина, кв. 59 | обществено ползване | 2750,00 | 8250,00 | 8,25 |
| село Голям Чардак | двор на училище/нефункциониращо/ и църква | УПИ I-училище/УПИ II-църква, кв. 29 | обществено ползване | 12000,00 | 36000,00 | 36,00 |
|  |  |  |  | 49178,00 | 147534,00 | 147,53 |
| село Найден Герово | гробищен парк | УПИ I-зеленина, кв. 1, ПИ 138, гробищен парк | обществено ползване | 4680,00 | 14040,00 | 14,04 |
| село Найден Герово | терен отреден за спортни дейности | УПИ XXIV-спорт и зеленина, кв. 5 | обществено ползване | 10800,00 | 32400,00 | 32,40 |
| село Найден Герово | зелени площи в училищен двор/нефункциониращо/ | УПИ VIII-училище, кв. 8 | обществено ползване | 2500,00 | 7500,00 | 7,50 |
| село Найден Герово | отреден терен за зеленина/около дерето | УПИ XVIII-зеленина, кв. 7 | обществено ползване | 3000,00 | 9000,00 | 9,00 |
| село Найден Герово | отреден терен за зеленина/около дерето | УПИ XIX-зеленина, кв. 7 | обществено ползване | 2500,00 | 7500,00 | 7,50 |
|  |  |  |  | 23480,00 | 70440,00 | 70,44 |
| села Любен | гробищен парк | имот 000078 по КВС на с. Любен, гробищен парк | обществено ползване | 5230,00 | 15690,00 | 15,69 |
| села Любен | зелени площи в детско заведение/нефункциониращо/ | детска градина, кв. 21 | обществено ползване | 5600,00 | 16800,00 | 16,80 |
| села Любен | зелени площи | за градина, кв. 21 | обществено ползване | 3000,00 | 9000,00 | 9,00 |
| села Любен | зелени площи на площада | УПИ VII-селсъвет, кв. 15 | обществено ползване | 2500,00 | 7500,00 | 7,50 |
| села Любен | отреден терен за зеленина | зеленина в кв. 2 | обществено ползване | 2700,00 | 8100,00 | 8,10 |
| села Любен | общински терен отреден за зеленина | градина в кв. 33 | обществено ползване | 2700,00 | 8100,00 | 8,10 |
| села Любен | отреден терен за игрище | спортен терен в кв. 35 | обществено ползване | 4000,00 | 12000,00 | 12,00 |
|  |  |  |  | 25730,00 | 77190,00 | 77,19 |
| село Церетелево | зелени площи | УПИ VIII-озеленяване, кв. 3 | обществено ползване | 6200,00 | 18600,00 | 18,60 |
| село Церетелево | зелени площи | УПИ XVII-озеленяване, кв. 3 | обществено ползване | 1680,00 | 5040,00 | 5,04 |
| село Церетелево | отреден терен за игрище | игрище, кв. 30 | обществено ползване | 6510,00 | 19530,00 | 19,53 |
| село Церетелево | зелени площи около културен дом | УПИ I-културен дом и озеленяване, кв. 15 | обществено ползване | 3400,00 | 10200,00 | 10,20 |
| село Церетелево | гробищен парк | УПИ ГРОБИЩА, ПИ 3, гробищен парк | обществено ползване | 7700,00 | 23100,00 | 23,10 |
| село Церетелево | зеленина на отреден терен за спирка | спирка в кв. 18 | обществено ползване | 960,00 | 2880,00 | 2,88 |
| село Церетелево | зеленина | УПИ II-озеленяване, кв. 8 | обществено ползване | 5600,00 | 16800,00 | 16,80 |
| село Церетелево | зеленина | УПИ I- спорт и озеленяване | обществено ползване | 15000,00 | 45000,00 | 45,00 |
|  |  |  |  | 47050,00 | 141150,00 | 141,15 |
| село Правище | гробищен парк | имот000100 по КВС на с. Правище, гробищен парк | обществено ползване | 8873,00 | 26619,00 | 26,62 |
| село Правище | определено за зеленина до ромската махала | УПИ I-зеленина | обществено ползване | 1500,00 | 4500,00 | 4,50 |
| село Правище | зелени площи двор на църква | УПИ X-църква | обществено ползване | 1500,00 | 4500,00 | 4,50 |
|  |  |  |  | 11873,00 | 35619,00 | 35,62 |
| село Драгомир | гробищен парк | имот000877 по КВС на с. Драгомир, гробищен парк | обществено ползване | 6470,00 | 19410,00 | 19,41 |
| село Драгомир | двор на училище/нефункциониращо/ | УПИ I-училище, кв. 39 | обществено ползване | 7000,00 | 21000,00 | 21,00 |
| село Драгомир | парк, зелени площи на площада | УПИ I-парк, кв. 45 | обществено ползване | 4900,00 | 14700,00 | 14,70 |
|  |  |  |  | 18370,00 | 55110,00 | 55,11 |
| село Неделево | гробищен парк | УПИ 183, кв. 33, гробищен парк | обществено ползване | 5150,00 | 15450,00 | 15,45 |
| село Неделево | двор на училище/нефункциониращо/ | УПИ I-училище, кв. 14 | обществено ползване | 3600,00 | 10800,00 | 10,80 |
| село Неделево | зелени площи | градинка, кв. 44 | обществено ползване | 4200,00 | 12600,00 | 12,60 |
| село Неделево | зелени площи | градинка, кв. 32 | обществено ползване | 1800,00 | 5400,00 | 5,40 |
| село Неделево | зелени площи | градинка, кв. 50 | обществено ползване | 3150,00 | 9450,00 | 9,45 |
| село Неделево | площ отредена за стадион | УПИ спортно игрище, кв. 11 | обществено ползване | 5000,00 | 15000,00 | 15,00 |
|  |  |  |  | 22900,00 | 68700,00 | 68,70 |
| село Царимир | гробищен парк | УПИ гробище в кв. 36 | обществено ползване | 10500,00 | 31500,00 | 31,50 |
| село Царимир | зеленина пред гробищен парк | гробищен площад в кв. 36 | обществено ползване | 3750,00 | 11250,00 | 11,25 |
| село Царимир | гробищен парк | имот № 043003, местност Карагьол | обществено ползване | 8804,00 | 26412,00 | 26,41 |
| село Царимир | зелени площи | за общинска градина, парк в кв. 65 | обществено ползване | 7000,00 | 21000,00 | 21,00 |
| село Царимир | стадион | УПИ II общински за спортен комплекс в кв. 46 | обществено ползване | 17600,00 | 52800,00 | 52,80 |
| село Царимир | общински терен за озеленяване | УПИ III-за озеленяване | обществено ползване | 4000,00 | 12000,00 | 12,00 |
| село Царимир | зелени площи в детско заведение | УПИ VII-за дневен детски дом, кв. 27 | обществено ползване | 3500,00 | 10500,00 | 10,50 |
| село Царимир | зелени площи | УПИ I-обществено обслужване и зеленина, кв. 81 | обществено ползване | 13500,00 | 40500,00 | 40,50 |
|  |  |  |  | 68654,00 | 205962,00 | 205,96 |
| гр. Съединение | гробищен парк | имот 000393, местност пред ДЗС, по КВС на гр. Съединение | обществено ползване | 47096,00 | 141288,00 | 141,29 |
| гр. Съединение | площад, зелени площи | парк кв. Точиларци, в кв. 2 | обществено ползване | 1800,00 | 5400,00 | 5,40 |
| гр. Съединение | зелена площ | о.т.116-114 в кв. 1/парк Кмета | обществено ползване | 3000,00 | 9000,00 | 9,00 |
| гр. Съединение | зелена площ | в сервитута на ул. "Васил Левски" | обществено ползване | 10000,00 | 30000,00 | 30,00 |
| гр. Съединение | парк | УПИ II - бензиностанция, кв. 34 | обществено ползване | 7500,00 | 22500,00 | 22,50 |
| гр. Съединение | парк и зелени площи | УПИ IX -зеленина и КОО, кв. 42 /площад и парк/ | обществено ползване | 24500,00 | 73500,00 | 73,50 |
| гр. Съединение | зеленина | УПИ I - зеленина, кв. 92а /водна кула/ | обществено ползване | 12950,00 | 38850,00 | 38,85 |
| гр. Съединение | зелени площи в детско заведение | УПИ I-детско заведение, кв.66 | обществено ползване | 3000,00 | 9000,00 | 9,00 |
| гр. Съединение | в двора на учебното заведение | УПИ II- училище, кв. 66 | обществено ползване | 7900,00 | 23700,00 | 23,70 |
| гр. Съединение | зелени площи | УПИ XX-зеленина в кв. 126 /преди стадиона/ | обществено ползване | 3000,00 | 9000,00 | 9,00 |
| гр. Съединение | стадион, игрища, зелени площи | УПИ VI-спортен комплекс, кв. 160 | обществено ползване | 70000,00 | 210000,00 | 210,00 |
| гр. Съединение | зелени площи | УПИ I-зеленина и КОО, кв. 70 /гергева градина/ | обществено ползване | 1000,00 | 3000,00 | 3,00 |
| гр. Съединение | зелени площи на пазара | УПИ VI-пазар, кв. 56 | обществено ползване | 1600,00 | 4800,00 | 4,80 |
| гр. Съединение | зелени площи | УПИ IХ-зеленина и КОО, кв. 107 | обществено ползване | 2000,00 | 6000,00 | 6,00 |
| гр. Съединение | зелени площи | УПИ I I I-база за конен спорт, кв. 132 | обществено ползване | 30000,00 | 90000,00 | 90,00 |
| гр. Съединение | зелени площи | зелени участъци по тротоари на ул. "Васил Левски" | обществено ползване | 10000,00 | 30000,00 | 30,00 |
| гр. Съединение | зелени площи | УПИ I I I-общински и УПИ I I - общински/плажа/, кв. 159 | обществено ползване | 7000,00 | 21000,00 | 21,00 |
|  |  |  |  | 242346,00 | 727038,00 | 727,04 |
|  |  |  |  | 556381,00 | 1669143,00 | 1669,14 |

Източник: Общинска администрация Съеднение

## 5.4. Общ капацитет на съоръжението за компостиране и вид на входящите материали (биоотпадъци)

Общият капацитет на съоръжението, както и прогнозите за произведен компост, съгласно изготвения масов баланс са представени в следната таблица:

таблица 16 Производствен процес на съоръжението за компостиране за общините Съединение и Стамболийски

Съоръжението за компостиране ще бъде проектирано с капацитет:

- Общо биоотпадъци 6 170 тона/годишно

Съгласно изготвения Морфологичен анализ за община Съединение и община Стамболийски, количеството зелени отпадъци, които към момента се изхвърлят от домакинствата в „сивата кофа“ е 3156,06 т/г. градински отпадък и 325,16 т/г. дървесни отпадъци

В масовия баланс е предвидено чрез системата за разделно събиране и информационните кампании за  разделно събиране на зелените отпадъци да се постигнат 2909,3 т/г. за 2022 год. От зелените площи предвиденото количество е 3254,5 т/г.. В таблицата по-долу (Таблица 17) е представено прогнозното количество отпадъци, които ще попадат на инсталацията за компостиране. В Таблицата за онагледяване освен данните е приложена графична интерпретация (стълбчета) на прогнозните количества, както и на осредненатаа стойност (права линия). За 2022 г. на вход инсталация се очакват 6164 т/г., а осреднената стойностт за 15 годишен период е 6169 т/г. Приет е капацитет на компостиращата инсталация от 6170 т/г.

Общият капацитет на компостиращата инсталация е получен на базата на извършеният морфологичен анализ, определената норма на натрупване и изготвения масов баланс.

Общият капацитет е получен като осреднена стойност на прогнозното количество на зелените отпадъци за периода 2022 – 2036 год.

таблица 17 Определяне на капацитетта на компостиращата инсталация

# 6. АЛТЕРНАТИВИ ЗА СЪБИРАНЕ НА ЗЕЛЕНИ ОТПАДЪЦИ И ТРЕТИРАНЕ

## 6.1. Видове отпадъци и тяхното третиране

6.1.1. Зелени отпадъци от поддръжката на зелени площи

В много общини в страната зелените отпадъци, събирани при поддръжката на обществени площи вече се извозват отделно до депата за отпадъци. За насочване  на тези отпадъци към инсталациите за компостиране е необходимо:

- Да се инструктират фирмите или общинските предприятия, които поддържат зелените площи, стриктно да разделят зелените отпадъци от отпадъците от кошчетата за боклук и др.

- Да се забрани приемът на зелени отпадъци на депата за отпадъци.

Като потенциален източник на по-големи количества биоотпадъци са идентифицирани зелените площи (паркове и градини) и гробищните паркове на територията на общините.

В категорията паркове и градини в общините попадат спортни терени, зелени площи, представляващи зелената система в населените места и гробищни паркове, които общините имат ангажимент да поддържат

6.1.2. Зелени отпадъци от дворовете и градините

Събирането на зелени отпадъци от дворовете е по-сложно за  организиране, поради сравнително малки количества на отпадъците и неравномерното им образуване през годината с пикове през пролетта и есента. Възможностите за събиране са следните:

1. Изхвърляне на зелените отпадъци веднага щом се появят, т.е. изнасяне на отпадъка на тротоара веднага след образуването му, както понастоящем се прави с едрогабаритните отпадъци;

2. Веднъж месечно събиране от къща на къща на конкретни дати, в периода  между март и ноември;

3. Разполагане на сменяеми контейнери 2 за зелени отпадъци (4 до 10м3) на определени места, покривайки  район с радиус от 500м до 1км в районите с фамилни къщи и градини и извозване веднъж месечно през пролетта, лятото и есента. За целта могат да бъдат използвани 4 м3 контейнери тип вана, обслужвани с контейнеровоз или мултилифт контейнери.

4. Разполагане на несменяеми съдове за разделно събиране на зелени отпадъци с обем 1,1 м3.

5. Събиране при повикване

6. Определяне на площадки за събиране на зелени отпадъци, където хората могат да ги занесат безплатно. Такива площадки могат да служат и за временно съхраняване на зелените отпадъци, както и за раздробяване на отпадъците с мобилен шредер. След това те се транспортират до инсталацията за компостиране на зелени отпадъци.

## 6.2. Оценка на потребностите

Във връзка с разглеждането на системи за разделно събиране на зелените отпадъци на територията на общините от проектния регион, се извърши проучване на нагласите на населението, което ще бъде обслужвано от инсталацията за компостиране от експертите на “Инвестиционно проектиране” ЕООД с участието на местното население и при осигуряване на публичност, прозрачност и информация, както и при осигуряване на условия за широка гражданска ангажираност и подкрепа за провеждане на информационно-разяснителни среща на тема: “Разделно събиране на отпадъците и какво представлява компостирането. Защо е необходимо компостиране на биоразградими отпадъци?“. Целта е повишаване на осведомеността на местното население относно необходимостта от намаляване на количеството на депонираните отпадъци чрез отклоняване на зелените отпадъци от общия поток и относно същността и ползите от компостирането и приложимостта на крайния продукт-компост.

Екипът на “Инвестиционно проектиране” ЕООД организира и проведе публична дискусия и проучване на нагласите към разделното събиране на биоразградимите отпадъци на територията на общините Съединение и Стамболийски, към употребата на компост от зелени отпадъци и с цел запознаване с получените по време на реализирането на дейностите, резултати и оценки. Срещата стартира със запознаване на присъстващите с темата „РАЗДЕЛНО СЪБИРАНЕ НА ОТПАДЪЦИ И КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА КОМПОСТИРАНЕТО. ЗАЩО Е НЕОБХОДИМО КОМПОСТИРАНЕ НА БИОРАЗГРАДИМИ ОТПАДЪЦИ?“. За целите беше подготвена и представена презентации от експертите наизпълнителя на услугата, с която на присъстващите беше дадена подробна информация за капацитета на бъдещата инсталация, какво представлява компостирането като процес и какъв е продуктът от компостирането, както и каква е използваната технология, за източниците на отпадъците на входа на инсталацията и за критичното значение на участието на обществеността в разделното събиране на зелените отпадъци от домакинствата. На участниците беше предоставена възможност свободно да задават въпроси и да получават исканата от тях информация.

Проучването на населението има за цел да структурира планирането на мерките, които ще бъдат извършвани по отношение на разделното събиране на биоразградими отпадъци и употреба на компост от зелени отпадъци, като анализът има за цел да установи технте конретни интереси. Това се прави, за да се консолидират целите на компостирането и да се определят някои рискове в подготовката и изпълнението на конкретни мерки.

Въз основа на извършения анализ е:

- Изяснено отношение на заинтересованите страни върху планирането и изпълнението на мерки за намаляване на депонираните отпадъци;

- Изяснено възможно влияние на заинтересованите страни въху нуждите от зелен и биоразградим отпадък за целите на компостирането.

На база обобщените отговори се засвидетелства положителна нагласа на анкетираните към разделното събиране на зелен отпадък, ползите за околната среда и употребата на компост, произведен от зелени/градински отпадъци. Проведеното анкетно допитван и информационно-разяснителната среща постигнаха целта си, като запозна присъстващите с визията на общините Съединение и Стамболийски за създаване на условия за разделно събиране и изграждането в партньорство инсталация за компостиране на събрания отпадък, което беше предпоставка за провеждането на ползотворна дискусия.

Разделното събиране е познато в общините, предприети са действия за организиране на събирането на отпадъците от опаковки - хартия и картон, пластмаса, стъкло и метали чрез сключване на договор с организацията за оползотворяване на отпадъци от опаковки, в други предстои да предприемат тези действия. Анкетираните отговарят, че събират част от отпадъците разделно. От направените анкетни проучвания и от проведените срещи се констатира интересът на гражданите, но от голямо значение за постигане на качествени резултати се оказват условията, които са създадени за осъществяването на подобно разделно събиране.

Гражданите на общините са отворени към разделното събиране на зелен/градински отпадък. Голяма част от тях казват, че и към настоящия момент оставят този вид отпадък до кофите за боклук, като общините с наличната техника минават през определен период от време, събират го и го извозват до Регионалното депо. Общите впечатления от анкетата и проведените разговори са, че се генерират не малки количества зелен/градински отпадък, които се изхвърлят смесено с останалия или е оставян да изгние по естествен път.

Използването на компоста е познато сред присъстващите и те са готови да оползотворяват продукта на една бъдеща компостираща инсталация.

Засвидетелства се положително отношение към разделно събиране на зелен/градински отпадък в замяна на получен готов продукт компост или закупуването на готовия компост на определена средна цена  от 10 лв. на тон.

На база извършеното проучване се констатира положителна нагласа на населението на общините Съединение и Стамболийски към разделното събиране на зелен/градински отпадък и към употребата на компост от генерирания отпадък, както и разбиране и осъзнаване за това колко е необходимо да осигуряваме необходимото количество зелени отпадъци, необходими за функционирането на компостиращата инсталация.

## 6.3. Системи за събиране на зелени отпадъци

В рамките на предвидената системата за разделно събиране от общините Съединение и Стамболийски се предвижда да се събират разделно зелени отпадъци от население и зелении дървесни отпадъци от поддръжка на зелени площи на територията на общините.

С оглед факта, че в настоящите прединвестиционни проучвания се разглежда възможността за изграждане на компостираща инсталация само за зелени отпадъци в следващата таблица са сравнени различни варианти на системи на събиране, както техните предимства и недостатъци:

таблица 18 Сравнение на варианти

| Критерии | Вариант 1 Събиране от врата на врата | Вариант 2 Събиране от къща на къща със съдове | Вариант 3 Разполагане на контейнери | Вариант 4 Определено място със съхранение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Удобство на причинителя на отпадъка | Удобна система защото отпадъците се събират от мястото на образуване. | Удобна система за причинителя, защото се основава на индивидуални съдове. Малкия обем на контейнерите не е удобен за събиране на отпадъци от рязане на дървета и храсти | Удобна система, защото контейнерите са на приемливо разстояние. Обемът на контейнерите позволява събирането на отпадъци от рязане на дървета и храсти | Неудобно, защото производителите на отпадъци трябва да ги транспортират на няколко км до мястото на съхранение. Удобно от гледна точка на това, че отпадъците могат да се отстранят веднага след появата им. |
| Удобство за общината | Общината трябва да организира събирането на зелените отпадъци паралелно със събирането на смесения битов отпадък | Общината трябва да организира предоставянето на индивидуални съдове и събиране на относително висока цена | Общината трябва да организира разполагане на контейнерите. | Изисква се работа на няколко площадки (максимално покритие 5 до 10 км в диаметър). |
| Качество на отпадъците | Високо качество, защото ще се събират само зелени отпадъци. Зелените отпадъци са свежи, но може да се съхранявани известно време | Високо качество, защото ще се събират само зелени отпадъци. Зелените отпадъци са съхранявани до 1 седмица. | Високо качество, защото ще се събират само зелени отпадъци, което ще бъде обезпечено чрез информационни кампании сред населението. Зелените отпадъци са съхранявани до 1 седмица. | Високо качество, защото ще се приемат само зелени отпадъци. Зелените отпадъци са свежи. |
| Количества | Цялото генерирано количество се събира | Събиране на големи количества зелени отпадъци, в случай, че предоставянето на съдовете не е задължително, а по желание на домакинствата | Събират се големи количетва количество, контейнерите ще бъдат разположени на приемливи места. | Събира се малко количество. |
| Възможности за прилагане | Системата е подобна на съществуващата система за събиране на обемни отпадъци. Удобна за общината и за причинителите на отпадъци. Графикът за събирането на зелените отпадъци ще бъде съобразен с графика за събиране на битовите отпадъци. | Относително скъпа, но много удобна за причинителите на отпадъци. Може да бъде прилагана като доброволна система за предоставяне на контейнери за зелени отпадъци. | Приложима система, но следва да бъде сведен до минимум риска от наличие на други отпадъци в контейнерите. Следва да бъде прилагана, едновременно с мерки за устойчива дисциплина при разделянето на отпадъците и информационни кампании сред населението. | Общината няма определени за целта площадки, малко вероятно е значителен брой от хора да транспортира отпадъците. Този вариант може да бъде прилаган, в комбинация с Вариант 1, чрез което ще се гарантира събирането на целия генериран зелен отпадък. |

Въвеждането на система за разделно събиране на зелени отпадъци трябва да отчете конкретните особености на обхванатите населените места и райони. Наличието на големи зелени площи, паркове и градини изисква по-голяма техническа съоръженост.

Като се взе предвид, че общините от проектния регион се състоят от по няколко населени места, а именно:

- Община Съединение – десет /10/ населени места;

- Община Стамболийски – пет /5/ населени места;

и като се съобразихме с конкретните особености на обхванатите населените места и райони, наличието на зелените площи, паркове и градини, избираме комбиниран вариант между Вариант 3 за събиране от домакинства и площадки за събиране на отпадък от общинските площи  като икономически най-удобен за общините и причинителите на отпадъка.

Предвижданата двукомпонентна система с площадки и със събиране от населението ще осигури по-висок процент на събираемост в местата с концентрирани източници на зелени отпадъци, а зеления отпадък от обществените зелени площи ще се събира на куп, който ще бъде директно извозван до инсталацията след обработката на съответната площ. Събирането на зелени отпадъци от общински зелени площи за община Стамболийски ще се извършва с наличната техника на общинското предприятие. За общ. Съединение има възможност предвиденият специализиран автомобил да обслужва събирането на зелени отпадъци от домакинства и общинските зелени площи.

Контейнери за зелени отпадъци

Изборът на система за разделно събиране и транспортиране на зелени отпадъци в общините  Съединение и Стамболийски се базира на оптимално съотношение между удобство на населението, организиране на дейността, ниво на инвестиционни разходи и ниво на експлоатационни разходи. Приетата система за разделно събиране и транспортиране на зелени отпадъци е в съответствие с „Ръководство за определяне броя и вида на необходимите съдове и техника за събиране и транспортиране на рециклируеми и зелени отпадъци“, МОСВ, 2011 г. Предвижда се закупуване и разполагането на контейнери за разделното събиране на зелените отпадъци, генерирани от домакинствата. Контейнерите ще бъдат разположени на 292 различни точки на територията на населените места в общините Съединение и Стамболийски, като обхващат 100 % от населението. Предвижда се контейнерите да бъдат разположени на приемливо разстояние, така че да се създава удобство за населението при разделното изхвърляне на зелените отпадъци от дворовете и градините.

Тъй като събирането на зелените отпадъци ще се извършва по график няма опасност от гниене на отпадъците. Зелените отпадъци ще бъдат събирани веднъж седмично, в периода между март и ноември. Също така трябва да се отчете факта, че се предвижда разделно събиране само на зелени и дървесни отпадъци, които не са с много висока влажност.  Предимство на този метод е голямото удобство по отношение на събирането на зелените отпадъци от домакинствата, тъй като отпадъците се събират в контейнери разположени в близост до фамилните къщи. Нивото на събиране на отпадъци е средно до високо, което потвърждава ефективността на предлаганата алтернатива за събиране на зелени отпадъци от домакинства. Събраният зелен отпадък ще се събира и извозва, като се използва закупената по проекта техника за разделно събиране на  зелените отпадъци.

Още повече населението на общината има положителна нагласа към системата за разделно събиране и изявява готовност да прилага приетата схема на събиране на зелени отпадъци. Необходимо е единствено да се проведе информационна кампания, която да създаде увереност, че в контейнерите ще се изхвърлят единствено зелени отпадъци. Успехът при въвеждане на подобна система е гарантиран, поради няколко причини:

- Населението е свикнало с подобен тип сметосъбиране, тъй като го прилага и към настоящия момент.

- Подобна система гарантира висока събираемост.

- Няма опасност от гниене на зеления отпадък, тъй като ще се събира веднъж седмично в периода март- ноември.

Едри отпадъци от дървесен произход може да се изнасят директно до сивата кофа като тяхното раздробяване ще се извършва на площадката за компостиране.

Графикът за събиране на зелените отпадъци ще бъде по утвърдената схема на извозване на отпадъците в общините, като в пикови сезони има възможност за по-често извозване на зелените отпадъци.

Необходимият брой на даден вид несменяеми съдове Nн.с. за региона се определя по формулата:

където:

- Вмакс. ден е максималното денонощно количество на отпадъците, което се планира да се събира в несменяеми съдове, m3/d;

- t – броят на денонощията между две последователни извозвания на събраните отпадъци в несменяеми съдове (продължителността на временно съхраняване на отпадъците), d;

- Vc – обемът на един съд за събиране на отпадъците от един и същ вид съдове; m3;

- Kн – коефициент, с който се отчита степента на напълване на съдовете в момента на извозването им с транспортните машини; обикновено се приема степен на напълване 70-95%, т.е. Кн = 0,70-0,95;

- Кр – коефициент, с който се отчита броя на съдовете, които се намират в ремонт или са отделени за измиване ; приема се Кр = 1,05 – 1,20.

Препоръчва се честотата между две извозвания на отпадъците от несменяемите кофи и контейнери да не бъде по-голяма от един път седмично.

Определяне на необходимия брой контейнери за общ. Стамболийски

Броят на съдовете е изчислен на база цялото очаквано количество биоотпадъци от домакинствата. За община Стамболийски цялото генерирано количество съгласно МБ е 3053,4 т.

Приети са 261 работни дни годишно за събиране на генерираните зелени отпадъци от домакинства. При 261 работни дни за 2022 г. се получава, че средно се генерират 3053,4/261 = 11,7 t/d отпадъци на ден. При приета обемна плътност от 0,5 t/m3 се получават зелени отпадъци от 23,4 m3 /d.

Прието е, че косенето и извозването в пиков месец е ежедневно от различни площи. В пиковите месеци пролетта и есента се приема, че зелените отпадъци ще постъпват с коефициент на неравномерност от 1,5.

Определено е максимално натоварване:

- Qmax d=23,4 . 1,5 = 35 m3 /d

Определяне на необходимия брой контейнери за общ. Съединеие

Броят на съдовете е изчислен на база цялото очаквано количество биоотпадъци от домакинствата. За община Съединение цялото генерирано количество съгласно МБ е 451,8 т.

Приети са 261 работни дни годишно за събиране на генерираните зелени отпадъци от домакинства. При 261 работни дни за 2022 г. се получава, че средно се генерират 451,8/261 = 1,73 t/d отпадъци на ден. При приета обемна плътност от 0,5 t/m3 се получават зелени отпадъци от 3,5 m3 /d.

Прието е, че косенето и извозването в пиков месец е ежедневно от различни площи. В пиковите месеци пролетта и есента се приема, че зелените отпадъци ще постъпват с коефициент на неравномерност от 1,5.

Определено е максимално натоварване:

- Qmax d=3,5 . 1,5 = 5,3 m3 /d

В следната таблица е представен изчисленият брой на контейнерите за зелени отпадъци за системата:

таблица 19 Определяне на необходимия брой контейнери за зелени отпадъци

| Определяне на необходимия брой контейнери за гр. Съединение |  |  |
| --- | --- | --- |
| Максимално дневно количество на отпадъците | m3/d | 5,3 |
| Брой на денонощията между две последователни извозвания - t | d | 7 |
| Обем на един съд за събиране на отпадъците | m3 | 1,1 |
| Коефициент, с който се отчита степента на напълване на съдовете - Kн | - | 0,94 |
| Коефициент, с който се на съдовете, които са на ремонт или измиване - Kр | - | 1,07 |
| Необходим брой съдове | бр. | 38,00 |
| Приет брой съдове | бр. | 38 |
| Определяне на необходимия брой контейнери за гр. Стамболийски |  |  |
| Максимално дневно количество на отпадъците | m3/d | 35 |
| Брой на денонощията между две последователни извозвания - t | d | 7 |
| Обем на един съд за събиране на отпадъците | m3 | 1,1 |
| Коефициент, с който се отчита степента на напълване на съдовете - Kн | - | 0,94 |
| Коефициент, с който се на съдовете, които са на ремонт или измиване - Kр | - | 1,07 |
| Необходим брой съдове | бр. | 254,00 |
| Приет брой съдове | бр. | 254 |

Специализиран автомобил за извозване на зелени отпадъци

Необходимият брой на автомобилните машини се определя по следната формула

, бр.,

Където Vмакс.ден е максималното денонощно количество на отпадъците, което ще се извозва с един и същ вид автомобили, m3/ден;

- n – броят на курсовете, които може да извърши една автомобилна машина за една работна смяна; бр.;

- Vм – обемът на отпадъците, които може да транспортира една машина за един курс, m3; стойността е дадена в техническите характеристики на съответния вид машини;

- Кр – коефициент, с който се отчита броят на машините, които няма да работят по време на събирането и транспортирането на отпадъците, например поради ремонтни работи по тях; приема се обикновено Кр = 1,1-1,3.

Броят на курсовете n на една автомобилна машина за една работна смяна се определя от общото време на една работна смяна Т, което се състои от следните времена за извършване на различни дейности

T = 2t0+tдоп+n.(tн+2tтр.+tp), min,

Където  t0 e времето, което се изразходва за движение на машината от диспечерския пункт (гаража) до мястото, където ще се извършва събирането на отпадъците, min; определя се в зависимост от разстоянието от гаража до района за събиране на отпадъците и средната скорост на движение на автомобилната машина;

- tдоп. – времето , което се изразходва за извършване на дейности преди и след приключване на събирането и транспортирането на отпадъците (технически преглед на машината, зареждане с гориво, почистване и дезинфекциране и др.), min; приема се обикновено 30-50 min;

- n – броят на курсовете, които извършва една автомобилна машина за една работна смяна; бр.;

- tн – времето, което се изразходва за събирането на отпадъците при извършването на един курс (натоварване на отпадъците и придвижване на машината от едно място на друго), min; определя се в зависимост от вида на автомобила;

- tтр. – времето,  необходимо за транспортиране на събраните отпадъци от района на събирането им до мястото за разтоварването на машината; min; определя се в зависимост от разстоянието от района за събиране на отпадъците до мястото за разтоварването им и средната скорост на движение на автомобилната машина;

- tp – времето, което се изразходва за разтоварване на отпадъците, min; определя се в зависимост от вида на автомобила.

От формулата може да се определи броят на курсовете n, които извършва една автомобилна машина за една работна смяна от 8 часа:

n=T-2t0-tдоп.tн+2tтр.+tр,  бр.

С получената стойност се изчислява необходимият брой на автомобилните машини съгласно приложената таблица.

Определяне на необходимия брой камиони за общ. Стамболийски

Избраният автомобил за зелени отпадъци за общ. Стамболийски ще обслужва само събирането на отпадъци от домакинства. Затова необходимият брой камиони за общ. Стамболийски се определя само на базата на генерираното количество от домакинства – 2534 т.. Събирането на отпадъци от общински зелени площи ще се извършва с наличната техника на общинското предприятие.

Приети са 261 работни дни годишно за събиране на генерираните зелени отпадъци от домакинства. При 261 работни дни за 2022 г. се получава, че средно се събират 2534/261 = 9,7 t/d отпадъци на ден. При приета обемна плътност от 0,5 t/m3 се получават зелени отпадъци от 19,4 m3 /d.

Прието е, че косенето и извозването в пиков месец е ежедневно от различни площи. В пиковите месеци пролетта и есента се приема, че зелените отпадъци ще постъпват с коефициент на неравномерност от 1,5.

Определено е максимално натоварване:

- Qmax d=19,4 . 1,5 = 29 m3 /d

Определяне на необходимия брой камиони за общ. Съединение

Приети са 261 работни дни годишно за събиране на генерираните зелени отпадъци от домакинства и общински зелени площи. При 261 работни дни за 2022 г. се получава, че средно се събират 2044/261 = 7,83 t/d отпадъци на ден. При приета обемна плътност от 0,5 t/m3 се получават зелени отпадъци от 15,7 m3 /d.

Прието е, че косенето и извозването в пиков месец е ежедневно от различни площи. В пиковите месеци пролетта и есента се приема, че зелените отпадъци ще постъпват с коефициент на неравномерност от 1,5.

Определено е максимално натоварване:

- Qmax d=15,7 . 1,5 = 23,5 m3 /d

Избраният автомобил за зелени отпадъци за общ. Съединение има възможност да обслужва събирането на отпадъци от домакинства и общинските зелени площи.

Таблица 20 Определяне на необходимия брой машини за извозване на зелени отпадъци

| Стамболийски |  |  |
| --- | --- | --- |
| Зелени отпадъци | t/год. | 2534 |
| Зелени отпадъци ср. дневно | t/ден | 9,7 |
| Зелени отпадъци ср. дневно | m3/d | 19,4 |
| Коеф. на неравномерност | - | 1,5 |
| Зелени отпадъци макс. дневно | t/ден | 14,5 |
| Зелени отпадъци макс. дневно | m3/d | 29 |
| Изчисляване на необходим брой камиони |  |  |
| Обем отпадъци, които транспортира един камион | m3 | 8 |
| Определяне на брой курсове на една смяна |  |  |
| Работно време на една смяна | min | 480 |
| Време за движение на камиона от гараж до място на събиране на отпадъци - t0 | min | 30 |
| Време за дейности преди и след приключване на събирането на отпадъци - tдоп. | min | 30 |
| Време за събиране на отпадъци за един курс - tн | min | 45 |
| Време за транспортиране на отпадъци от район на събиране до площадката - tтр | min | 45 |
| Време за разтоварване на отпадъци - tp | min | 15 |
| Брой курсове на машината за една смяна | бр. | 2,60 |
| Определяна на необходим брой машини |  |  |
| Максимално дневно количество на отпадъците | m3/d | 29 |
| Брой курсове на машината за една смяна |  | 3,00 |
| Обем отпадъци, които транспортира един камион | m3 | 8 |
| Kp - коефициент, отчитащ машини, които няма да работят (поради ремонт и др.) | - | 1 |
| Необходим брой машини | бр. | 1,210728 |
| Приет брой машини | бр. | 1 |

| Съединие |  |  |
| --- | --- | --- |
| Зелени отпадъци | t/год. | 2044 |
| Зелени отпадъци ср. дневно | t/ден | 7,83 |
| Зелени отпадъци ср. дневно | m3/d | 15,7 |
| Коеф. на неравномерност | - | 1,5 |
| Зелени отпадъци макс. дневно | t/ден | 11,8 |
| Зелени отпадъци макс. дневно | m3/d | 23,5 |
| Определяне на брой курсове на една смяна |  |  |
| Работно време на една смяна | min | 480 |
| Време за движение на камиона от гараж до място на събиране на отпадъци - t0 | min | 30 |
| Време за дейности преди и след приключване на събирането на отпадъци - tдоп. | min | 30 |
| Време за събиране на отпадъци за един курс - tн | min | 45 |
| Време за транспортиране на отпадъци от район на събиране до площадката - tтр | min | 45 |
| Време за разтоварване на отпадъци - tp | min | 15 |
| Брой курсове на машината за една смяна | бр. | 2,60 |
| Определяна на необходим брой машини |  |  |
| Максимално дневно количество на отпадъците | m3/d | 23,54023 |
| Брой курсове на машината за една смяна |  | 3,00 |
| Обем отпадъци, които транспортира един камион | m3 | 8 |
| Необходим брой машини | бр. | 0,9808429 |
| Приет брой машини | бр. | 1 |

Избраните автомобили имат следните характеристики:

- Обем на надстройката 8 м3;

- Система за разтоварване – ръчна;

- Цялостно стоманено шаси, с възможност за покриване;

- Двигател Euro 6

- ABS система

Предложен е следният график на обслужване на населените места в община Съединение и община Стамболийски:

Таблица 21 График за извозване на зелени отпадъци

| Автомобил | Ден от седмицата | Транспортиране на зелени отпадъци на населено място: |
| --- | --- | --- |
| Камион N 1, община Съединение | понеделник | гр. Съединение |
|  | вторник | гр. Съединеие |
|  | сряда | с. Голям Чердак, с. Малък Чердак, с. Царимир |
|  | четвъртък | с. Неделево, с. Церетелево, с. Правище, с. Любен |
|  | петък | с. Найден Герово, с. Драгомир |
| Камион N 2, община Стамболийски | понеделник | гр. Стамболийски |
|  | вторник | гр. Стамболийски |
|  | сряда | гр. Стамболийски |
|  | четвъртък | с. Йоаким Груево, с. Куртово Конаре |
|  | петък | с. Ново село, с. Триводици |

- ПРОУЧВАНИЯ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ПОДХОДЯЩО МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ НА ОБЕКТА И НА УСЛОВИЯТА ЗА ЗАСТОРЯВАНЕ СЪОБРАЗНО ПРЕДВИЖДАНИЯТА НА УСТРОЙСТВЕНИТЕ ПЛАНОВЕ

## 7.1. Избор на площадка за компостираща инсталация

В съответствие с изискванията на Закона за управление на отпадъците и Наредбата за разделно събиране на биоотпадъци и третиране на биоразградимите отпадъци, Общините от Съединение и Стамболийски са започнали подготовка за изграждане на площадка за компостиране на зелени отпадъци.

След направените прединвестиционни проучвания и извършения анализ на необходимостта от допълнителна инфраструктуа и анализ за ефективност на централизиран или децентрализиран подход за изграждане на инфрастуктура за управление на отпадъците в Регионално сдружение – Пловдив се избра децентрализиран подход за изграждане на компостиращи инсталации. Резултатите от анализа на ефективността на централизирания или децентрализирания подход за изграждане на компостиращи инсталации за зелени отпадъци показва, че децентрализираният подход е с по-голяма ефективност за общините от РСУО – Пловдив. На основание на анализа е РСУО-Пловдив е взело решение за изграждане на съвместна инсталация, която да третира разделно събраните отпадъци на територията на общините Съединение и Стамболийски.

На база генерираните зелени отпадъци, на територията на общините Съединение и Стамболийски, им е необходим терен около 15 дка. за изграждане на съоръжение за компостиране с капацитет 6 170 т/год., преценен на база изготвения морфологичен анализ.

Местоположението на площадката за изграждане на компостираща инсталация за зелени отпадъци при избрания централизиран подход е избран ПИ с идентификатор 51035,24,22 с площ 15043 кв.м, находящ се в с.Неделево, Община Съединение. Имотът е собственост на Община Съединение, представлявал земеделска зема, пета категория, поливна. Съгласно одобрен и влязъл в сила подробен устройствен план /ПУП/, имотът е отреден за изграждане на компостираща инсталация, като предназначението на имота е променено за неземеделски нужди, съгласно Решение на МЗХ.

Изборът на терен за площадката е съобразен с всички нормативни разпоредби на Наредба 7 от 24.08.2004г. за изискванията, на които трябва да отговарят площадките за разполагане на съоръжения за третиране на отпадъци, както и отстояния за съоръжението до чувствителни зони, отстояние от болнични заведения, защитени територии, Натура 2000, отстояние от водоизточници, категория на земята и др. и със следните предимства:

- Теренът е равен;

- Наличие на достъп до път;

С инвестиционното намерение не се засягат санитарно-охранителни зони около водоизточниците и съоръженията за битейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди и др. Всички дейности ще се извършват в границите на имота, не се предвижда използването на допълнителни площи. Избраната алтернатива е оптимална по отношение на местоположението, достъпа до имота и отреждането на терена. Не се очаква да бъдат засегнати обекти от културното наследство при строителството и експлоатацията на обекта. Качествата и регенеративната способност на природните ресурси в района не се очаква да бъдат засегнати.

Отчитайки характера, местоположението и заложените дейности, реализацията и експлоатацията на инсталацията няма да окажат значително въздействие върху човешкото здраве, въздействията могат да се определят като локални, краткотрайни, временни и обратими за периода на строителството.

Разработването на проект за инсталация за компостиране на зелени отпадъци ще представлява допълнителен етап от системата за третиране на отпадъците от общините Съединение и Стамболийски.

С реализирането на обекта не се очаква замърсяване и дискомфорт на околната среда, не съществува риск от инциденти при стриктно спазване на технологичната дисциплина и изискванията на безопасност на труда, няма вероятност с реализацията на обекта да се окаже отрицателно въздействие върху околната среда.

За определената площадка за изграждане на компостираща инсталация е процедиран ПУП, който е влязъл в сила и предназначението на имота е сменено с начин на трайно ползване: „компостиране“.

Предвид местоположението на Община Съединение, спрямо границите на Република България и естеството на проекта не се очаква трансгранично въздействие в резултат от реализацията на проекта.

За инвестиционното намерение на общините от проектния регион е издадено Решение № ПВ-7ПР/2018 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда, съгласно което е решено да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда, тъй като реализирането на инвестиционното намерение няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху компонентите и факторите на околната среда, както и върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони.

За избраната площадка е извършено геодезическо заснемане /Приложение 3/ и инженерно-геоложко проучване относно строително проектиране и строителство /Приложение 2/, които са неразделна част от настоящото прединвестиционно проучване.

## 7.2. Устройствено планиране

Устройствените планове се съобразяват изискванията на:

- Глава трета „ПРАВИЛА И НОРМИ ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ НА ПЛОЩАДКИТЕ ЗА ТРЕТИРАНЕ НА ОТПАДЪЦИ“ на НАРЕДБА № 7 oт 24.08.2004 г. за изискванията, на които трябва да отговарят площадките за разполагане на съоръжения за третиране на отпадъци;

- Глава трета „ДРУГИ СЪОРЪЖЕНИЯ И ИНСТАЛАЦИИ ЗА ОПОЛЗОТВОРЯВАНЕ И ОБЕЗВРЕЖДАНЕ НА ОТПАДЪЦИ“на НАРЕДБА № 6 от 27.08.2013 г. за условията и изискванията за изграждане и експлоатация на депа и на други съоръжения и инсталации за оползотворяване и обезвреждане на отпадъци.

Със  заповед 94-03-460/26,05,2016г., на кмета на община Съединение, на основание чл. 9 ал.2 , чл. 124 /а/ и чл.135 ал.2 от ЗУТ, и решение на общински съвет номер 68, взето с протокол 11/12.05.2016 е наредено да се изготви проект за изменение на ПУП-ПРЗ на поземлен имот с идентификатор 51305.24.22 с. Неделево  Община Съединение с цел смяна предназначение на земеделска земя за компостираща инсталация за разделно събиране на зелени и биоразградими отпадъци.

Със Заповед РД 777/28,06,2016 г. на кмета на община Съединение, на основание чл.8 т.1, чл.110 ал.1 т.1, чл.124а ал.1, чл.135 ал.1 и ал.З от ЗУТ, Нареждане за изготвяне на ПУП-ПЗ с изх. № 94-03-460/26.05.2016 г. от Главния архитект на Община Съединение, Решение № 68, взето с Протокол № 11 от 12.05.2016 г.на Общински съвет - Съединение, АЧОС № 40/2006 г., вписан 7469, № 141 том 24/2006 г., АЧОС № 1075/2016 г., вписан 17273, № 160 том 46/2016 г и проект за ПУП - ПРЗ, внесен със заявление вх. № 93-00-173 от 26.05.2016 г. до Община Съединение и Протокол № 7, точка 11 на ЕСУТ при Община Съединение, е одобрен проект Проект за изменение на ПУП — ПРЗ за ПИ 51305.24.22 по кадастралната карта на с. Неделево, общ. Съединение, като от него се образува ново У ПИ: - I - 24.22,компостираща инсталация за разделно събиране на зелени и биоразградими отпадъц

С Решение № КЗЗ – 27 от 14 Септември 2016 година на КЗЗ за  промяна предназначението на земеделски земи за неземеделски нужди и утвърждаване на площадки и трасета за проектиране на обекти в земеделски земи. На основание чл. 24, ал. 2 от Закона за опазване на земеделските земи и чл. 45, ал. 1 от Правилника за прилагане на Закона за опазване на земеделските земи, сепроменя предназначението на земеделска земя за държавни и общински нужди, както следва: на общо 15 043 кв.м. земеделска земя от пета категория, поливна, собственост на община Съединение, за изграждане на обект: „Компостираща инсталация за разделно събиране на зелени и/или биоразградими отпадъци", в землището на с. Неделево, местност „Шойкова Могила", поземлен имот с идентификатор 51305.24.22, община Съединение, област Пловдив, при граници, посочени в приложените скица и влязъл в сила ПУП - ПРЗ.

На основание чл. 25, ал. 1, изречение трето от Закона за опазване на земеделските земи, решението на КЗЗ за промяна на предназначението се постановява служебно и не подлежи на обжалване

## 7.3. Процедура по ОВОС

С решение № ПВ-7ПР/2018 г.. РИОСВ-Пловдив на основание чл.93, ал.1, т.1, ал.3 и ал.5 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), чл.7, ал.1 и чл.8, ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), чл.31, ал.4 и ал.6 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР), чл.40, ал.4, във връзка с ал.3 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитени зони (Наредба за ОС), писмена документация от възложителя по Приложение №2 към чл.6 от Наредбата по ОВОС и по чл.10, ал.1 и 2 от Наредба за ОС, както и становища на БД ИБР – Б и РЗИ-Пловдив реши да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение за „Проектиране и изграждане на компостиращa инсталация за разделно събрани зелени и/или биоразградими отпадъци, генерирани от община Съединение и община Стамболийски на територията на община Съединение“  в ПИ с идентификатор 51305.24.22, по кадастралната карта на с. неделево. М. „Шойкова могила“, община Съединение което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху компонентите и факторите на околната среда, както и върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони.

## 7.4. Възможност за изграждане на инфраструктура

Водоснабдяване

Питейно-битово водоснабдяване

Съгласно издадено писмо с изх. № 08-00-1095 /20.02.2020 г, от „ВиК“ ЕООД гр. Пловдив, техническа възможност за захранването на имота с вода има, като се налага изграждането на нов водопровод, който да ще се захрани от съществуващ уличен водопровод полиетилен Ø90, намиращ се по 1-ва улица, с. Неделево.

Предвижда се довеждащият водопровода до имота да се изпълни от полиетиленови тръби висока плътност HDPE Ø90 (DN90) PN10 SDR17. Общата дължина на водопровода, който следва да се изгради е 815 метра.

Водопроводно отклонение към имота ще се изпълни от HDPE Ø90 (DN90) PN10 SDR17. За отчитане на изразходваното водно количество от обекта се предвижда водомерна шахта с приходен водомер, съгласно Наредба №4 за проектиране, изграждане и експлоатация на сградни водопроводни и канализационни инсталации, чл. 27, ал. 1 и 3, и чл. 29.

Противопожарно водоснабдяване

Външно пожарогасене – прилага се чл. 178, ал. 1 (Наредба № Із-1971 от 29 октомври 2009 г.за строително-технически правила и норми за осигуряване на бeзопасност при пожар), съгласно който оразмерителното противопожарно количество за площадката за компостиране се определя на 10 л/с и се налага проектиране на площадкова противопожарна мрежа с хидранти.

ВиК операторът е предоставил предварителни данни за проектиране, съгласно, което от градската мрежа може да се ползват 5 л/с за противопожарни нужди.

Съглоасно чл. 182, ал. 2 и ал. 3 се предвижда част от обема на задържателния резервоар за дъждовни води да се използва за противопожарни нужди. Обемът се определя за продължителност на пожарогасене 3 часа (чл. 180, ал. 1).

Вътрешно пожарогасене – прилага се чл. 193, ал. 1, т. 8 и 9 (Наредба № Із-1971 от 29 октомври 2009 г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на бeзопасност при пожар), съгласно който не се изисква вътрешно пожарогасене за сградите и съоръженията на площадката за компостиране.

Производствено водоснадбяване

Вода за производстевени нужди не се предвижда, с изключение на водата за оросяване на зелените отпадъци. Допълнителното овлажняване на биоразградимите отпадъци (когато такова се налага) ще се извършва със смесено събрани дъждовни води и инфилтрат от процеса на компостиране. Така процесът на компостиране се ускорява. При невъзможност за оросяване с дъждовни води (сухи периоди) трябва да е предвидено овлажнване с вода от площадковата водопроводна мрежа.

Канализация

Съгласно писмо с изходящ № 1610 /02.06.2016г, от „ВиК“ ЕООД гр. Пловдив, на територията на разглежданото УПИ няма изградена канализационна мрежа.

Битовите отпадъчни води, които ще се генерират от обекта ще се събират във водоплътна изгребна яма, която периодично ще се почиства. Отпадъчните води ще се извозват до градска ПСОВ за последващо третиране.

Път за достъп

Достъпът до обекта съгласно Технически проект ще бъде директно от републикански път III-606 “Кръстевич-Красново-Строево“, с вход-изход за двустранно обслужване при км 72+035-дясно. Ширината на вход-изхода ще бъде 6,00 м, а радиусите на бордюрни криви по R12м. За отбиващите се автомобили от директното направление ще се изгради забавителен шлюз с дължина 55 м, преход 30м (общо 85) и ширина 3 м. Пътната връзка не засяга съществуващия дюкер при км 72+083 – дясно.

Отводняването ще се извършва към необлицован окоп в петата на новоизградения забавителен шлюз. Той е продължение на съществуващия окоп. В кръстовището ще се изгради чугунена решетка.

Електорзахранване

Ел. захранването на обекта ще се осъществи в съответствие с информацията за разработване на ПУП от електроснабдителното предприятие.

В съответствие с нея се предлага следната схема на захранване:

Източник на ел. енергия за обекта ще бъде съществуваща КЛ Голям Чардак, извод СН „Голям Чардак” тип 3xNA2SX(F)2Y lx400RM3620kV, минаваща на около 800 м западно от разглеждания обект.

От направените допълнителни проучвания в КЕЦ Калояново стана ясно, че трасето на кабела минава между два съществуващи канала - напоителен и отводнителен, които са успоредни.

В съответствие с Информацията за разработване на ПУП от електроснабдителното предприятие — EVN — КЕЦ Калояново, цитираният по- горе кабел ще бъде разкъсан. В мястото на разкъсване на кабела ще бъдат монтирани 2бр. кабелни муфи 20 кУ, които ще положат началото на нови два кабела 20 кУ.

Първият от тях ще захрани новопроектиран бетонен комплектен трансформаторен пост (БКТП), който ще се построи в разглеждания имот.

Вторият кабел ще се върне от трафопоста и ще се прикачи към продължението на разкъсания съществуващ кабел 20 кУ.

Двата новопроектирани кабела ще имат общо трасе, което ще следва друг съществуващ напоителен канал, достигащ до южната граница на разглеждания имот. Те ще бъдат от същия тип, както и съществуващия кабел - 3xNA2SX(F)2Y lx400RM3620kV. По такъв начин веригата на съществуващия кабел - източник на ел. енергия за разглеждания обект ще се затвори през новопроектираните два нови кабела и трафопоста, предвиден за монтаж в разглеждания обект.

Специални проучвания бяха направени в Напоителни системи — Пловдив, относно трасето на новопроектираните кабели 20 kV, които както вече беше споменато, ще следват трасето на съществуващ напоителен канал.

От проведената консултация със служители на Напоителни системи Пловдив стана ясно, че въпросният канал е от вътрешната канална мрежа (ВКМ) и не е сооственост на предприятието, което означава, че е собственост на Община Съединение.

Всички съоръжения, за които стана дума по-горе са показани на приложения чертеж № 1/1.

Мощността на трансформатора в новопроектирания БКТП ще бъде конкретизирана допълнително в по-нататъшните проектни разработки, в зависимост от нуждите на компостиращата инсталация, предвидена за изграждане в разглеждания имот.

В следващата фаза на проектиране ще бъдат решени и следните въпроси:

-	начина на монтаж на кабелните муфи, свързващи съществуващия и новопроектираните кабели 20 kV.

-	начина на пресичане на новопроектираните кабели със съществуващия напоителен канал от вътрешната канална мрежа (ВКМ), собственост на Община Съединение.

-	начина на полагане на новопроектираните кабели 20kV в трасето на съществуващия канал от вътрешната канална мрежа (ВКМ), също собственост на Община Съединение.

За посочените по-горе и възникнали по време на проектирането на следващата фаза други обстоятелства, ще бъдат представени детайли, профили и всички необходими чертежи и материали за изпълнението на обекта.

Въз основа на представените документи и разработки може да се счита, че целта на настоящата фаза на проектиране /ПУП-ПРЗ/ - да се докаже техническата възможност за ел. захранване на предвидената компостираща инсталация в обекта е постигната и може да се премине към следващата фаза на проектиране.

Има влязъл в сила ПУП-ПП за пътна връзка, кабели 20 kV и водопровод до ПИ № 51305. 24.22 и Решение №73 от 25.09.2019 год. на Общински съвет Съединение за одобряване на ПУП-ПП на довеждащата инфраструктура. Има издадено разрешение №РСПП-3 от 24.01.2010 г. за специално ползване на пътища чрез изграждане на обекти и пътни връзки към тях.

## 7.5. Санитарно-хигиенни изисквания към площадката на компостиращата инсталация

Местоположението на площадката на компостиращата инсталация е съобразено с определяне на санитарно-хигиенните изисквания към площадката за третиране на отпадъци, включително на отстоянията на съоръженията за третиране на отпадъци до обектите, подлежащи на здравна защита, съобразно ограниченията на чл.9 на НАРЕДБА № 7 oт 24.08.2004 г. за изискванията, на които трябва да отговарят площадките за разполагане на съоръжения за третиране на отпадъци.

- ИНЖЕНЕРНИ ПРОУЧВАНИЯ

Резултатите от проведените полеви и лабораторни изследвания в проучваната площадка дават характеристика на инженерногеоложките и хидрогеоложки условия на площадката на компостиращата инсталация.

Проучваната площадка попада в алувиално-пролувиалните образувания на Пловдивското понижение. Теренът е равнинен, техногенно не променен. В тектонско отношение районът попада най-северните части на Пловдивското понижение, като част от Горнотракийската депресия, ограничена от север от Южносредногорския разломен сноп. През целия плейстоцен Пловдивското понижение е обхванато от диференцирани отрицателни движения. Това обуславя формирането на дебелите алувиално-пролувиални, алувиални и пролувиални наслаги и фосилизирането на плейстоценския терасен спектър. Движенията имат ритмен характер. Потъването продължава до холоцена, когато се формират обширните заливни терас ина реките Пясъчник и Стряма. Алувиално-пролувиалните образувания имат голямо площно развитие и дебелина в Пловдивското понижение, където изграждат ниската акумулативна повърхнина – от 20 до 100 метра. Те влизат във взаимоотношения с формираните върху тях заливни тераси и с по-восоката заравнена повърхнина с еоплейстоценска възраст. Наслагите са представени от валунно-чакъли, чакъли, гравийни и песъчливи материали. Оцветяването е жълто, сиво до зеленикаво. Пълната дебелина на алувиално-пролувиалните отложения не е премината със сондажните изработки.

2. МЕТОДИКА НА ПРОУЧВАТЕЛНИТЕ И ЛАБОРАТОРНИ РАБОТИ

2.1. Сондажни работи

Сондирането на терена е извършено с моторни сонди тип УРБ–2A2. Използваният сондажен лост е с диаметър 60,3 мм и тегло от 4.7 кг/м'. Сондажите са прокарани с диаметър 110 мм.

В почвените интервали сондирането е без промивка с обсаждане, на рейсове от 0,5 м. Използвана е борна с диаметър 108 мм. Постигнато е изваждане на ядка от 90%-100%.

Местоположението на сондажите е съгласно предоставеното от Възложителя Техническо задание, както и дълбочината на сондажите. Точките на сондиране на терена са определени с GPS и са нанесени на предоставената от Възложителя ситуацията на обекта (Приложение 1).

Описанието на ядката е направено визуално, съгласно инженерната практика. Сондажните колонки са представени в Приложение 4.

2.2. Динамични пенетрационни изследвания тип SPT

SPT опитите са извършвани в целия просондиран интервал. Устройството отговаря на изискванията на ASTM 1586-99. Данните са представени в сондажните колонки (Приложение 4). За всеки опит е определяна некоригираната стойност за NSPT.

2.3. Опробване

Опробването на установените инженерногеоложки разновидности изграждащи геоложкия разрез е извършено от сондажната ядка. Пробите са опаковани в адхезивно фолио и в запечатан със залепваща лента пластмасов плик с етикет с посочени номера на сондажа, дълбочинния интервал на опробване и визуалното описание на пробата. Представителни проби са транспортирани в лаборатория за изследване, а останалите са запазени.

Данните за взетите проби са представени в сондажните колонки с тяхната дълбочина, вид и пореден номер.

2.4. Лабораторни изследвания

Лабораторните изследвания са извършени в акредитираната лабораторията по инженерна геология на МГУ „св. Иван Рилски“. Съгласувано с Възложителя, основните лабораторни изследвания са извършени съгласно изискванията на Еврокод 7.

3. ИНЖЕНЕРНОГЕОЛОЖКИ УСЛОВИЯ

3.1. Методология

Поделянето на инженерногеоложките видове строителни почви е направено въз основа на комплексна оценка, включваща произхода на геоложките образувания и визуалната оценка, степента им на литификация, физичните, деформационни и якостните им свойства получени от лабораторните и пенетрационните изследвания. Не на последно място се отчита и носимоспособноста на отделните литоложки разновидности. Класификацията на земната основа е извършено съгласно Еврокод 7. За улеснение на проектанта при характеристика на физикомеханичните свойства на инженерногеоложките разновидности са дадени показатели извън обхвата на Еврокод 7.

3.2. Характеристика на инженерногеоложките разновидности

В проученият геоложки профил са поделени следните инженерногеоложки разновидности:

3.2.1. Почвен слой - пласт 1

Почвения слой е изграден от тъмнокафява хумусна глина. Разпространението му е повсеместно в района на проучваната площадка. Разкрива се на повърхността. Установява се във всички сондажни изработки, като дебелината му е 0,20 - 0,30 метра. Поради хумусното съдържание и вероятните обемни изменения (набъбване и свиване) при промяна на водното съдържание, пластът е негоден за фундиране и при строителството трябва да се изземе.

При проектиране за пласта да се приеме:

- обемна плътност rn = 1,80 g/сm3

- категория на изкоп: земна.

3.2.2. Глина, твърда, кафява – пласт 2

Пластът изгражда най-горната кватернерна покривка в района на проучваната площадка. Разкрива се непосредствено под почвения слой, като е пространствено издържан. Дебелината му е 0,90 – 1,50 m. Визуално пластът се описва като глина, кафява, твърда с редки чакъли. От пласта са взети и изследвани два броя земни проби, които определя пласта като "песъчливо прахова глина", със следните стойности на физикомеханичните показатели:

- обемна плътност - rn = 1,93 g/сm3

- коефициент на порите - e = 0,656

- показател на пластичност - Ip = 32,9%

- показател на консистенция - Ic = 0,96

якост на срязване

- ътъл на вътрешно триене (нормативен) φн = 16,4°

- кохезия (нормативна) Сн = 38,5 kРа

В материалите от пласта е направена 1 брой динамична пенетрация тип SPT със стандартен накрайник. Данните от обработката (Приложение 5) показват следните стойности на основните физикомеханични показатели:

- обемна плътност rn = 2,26 g/cm3

- недренирана кохезия (нормативна) cu = 88,3 kРа

- модул на обща деформация E0 = 15,0 MPa

Въз основа на анализа на получените резултати от лабораторните изследвания при проектирането за пласта да се използват следните стойности за физикомеханичните показатели на пласта:

- обемна плътност - rn = 1,93 g/сm3

- ътъл на вътрешно триене (характеристичен) φх = 13,7°

- кохезия (характеристична) Сх = 21,4 kРа

- модул на обща деформация E0 = 15,0 MPa

- категория на изкоп: земна.

3.2.3. Глина, твърда, чакълесто-песъчлива, кафява – пласт 2а Пластът заляга непосредствено под глините от Пласт 2. Установяват се на дълбочина от 1,10 - 1,80 метра. Дебелината на пласта е от 1,00 - 1,80 метра. Визуално пласта се описва като глина, твърда, чакълесто-песъчлива, кафява. От пласта са взети и изследвани четири броя земни проби. Те определят пласта като "песъчливо прахова глина“ и "чакълесто-глинест среден пясък“ със следните

стойности на физикомеханичните показатели:

- обемна плътност - rn = 1,94 g/сm3

- коефициент на порите - e = 0,542

- показател на пластичност - Ip = 29,7%

- показател на консистенция - Ic = 1,03

деформационни свойства

- Коефициент на уплътняване Сс = 0,12

- Товар на преуплътнение Рс = 113,6 кРа

- Компресионни модули при товар: 150 – 300 КРа М150-300 = 7,0 MPa якост на срязване

- ътъл на вътрешно триене (нормативен) цн = 24,3°

- кохезия (нормативна) Сн = 32,27 kРа

Въз основа на анализа на получените резултати от лабораторните и пенетрационни изследвания при проектирането за пласта да се използват следните стойности за физикомеханичните показатели на пласта:

- обемна плътност - rn = 1,94 g/сm3

- ътъл на вътрешно триене (характеристичен) цх = 20,3°

- кохезия (характеристична) Сн = 17,9 kРа

- модул на обща деформация E0 = 14,0 MPa

- категория на изкоп: земна.

3.2.4. Пясък, средно до дребнозърнест, светнокафяв – пласт 3

Пясъкът е част от алувиално-пролувиалните отложения в района. Горнището на пласта се установява на дълбочина 2,40 – 3,00 метра от кота терен, както и като тънка прослойко в сондаж MC-4 на дълбочина 6,80 m. Дебелината на пласта е от 1,30 до 2,70 m, като поради характера на отложенията пласта изклинява и не се установява във всички изработки. Визуално пласта се описва като пясък, среднозърнест, слабо заглинени, кафяв с редки чакъли. От пласта е взета и изследвана един брой земна проба. Тя определя пласта като "чакълест едър пясък", със следните стойности на физикомеханичните показатели:

В материалите от пласта е направена 1 брой динамична пенетрация тип SPT със стандартен накрайник. Данните от обработката (Приложение 5) показват следните стойности на основните физикомеханични показатели:

- обемна плътност rn = 1,87 g/cm3

- ъгъл на вътрешно триене (нормативен) цн = 32,9 kРа

- модул на обща деформация E0 = 13,3 MPa

Въз основа на анализа на получените резултати от лабораторните и пенетрационни изследвания при проектирането за пласта да се използват следните стойности за физикомеханичните показатели на пласта:

- обемна плътност - rn = 1,87 g/сm3

- ътъл на вътрешно триене (характеристичен) цх = 27,4°

- модул на обща деформация E0 = 13,0 MPa

- категория на изкоп: земна.

3.2.5. Пясък, дребно до среднозърнест с чакъли, жълто-кафяв – пласт 3а Пясъкът е част от алувиално-пролувиалните отложения в района. Пластът заляга под пясъците от пласт 3 или непосредствено под песъчливите глини на пласт 2а. Пластът е сравнително пространствено издържан като се установява във всички сондажи освен в MC-2. Дебелината на пласта е силно изменчива от 1,10 до 2,90 m. Визуално пласта се описва като пясък, средно до едрозърнест, жълто-кафяв с чакъли. От пласта са взети и изследвани три броя земни проба. Те определя пласта като "чакълест едър пясък", със следните стойности на физикомеханичните показатели:

В материалите от пласта е направена 1 брой динамична пенетрация тип SPT със стандартен накрайник. Данните от обработката (Приложение 5) показват следните стойности на основните физикомеханични показатели:

- обемна плътност rn = 2,34 g/cm3

- ъгъл на вътрешно триене (нормативен) цн = 33,0 kРа

- модул на обща деформация E0 = 20,0 MPa

Въз основа на анализа на получените резултати от лабораторните и пенетрационни изследвания при проектирането за пласта да се използват следните стойности за физикомеханичните показатели на пласта:

- обемна плътност - rn = 2,11 g/сm3

- ътъл на вътрешно триене (характеристичен) цх = 27,5°

- модул на обща деформация E0 = 20,0 MPa категория на изкоп: земна.

3.2.6. Глина, прахова, бежово-зелена до сиво-зелена – пласт 4 Глината е част от алувиало-пролувиалните отложения в района. Пластът заляга непосредствено под алувиално-пролувиалните пясъци (пласт 3 и пласт 3а). Дебелината на палста е 1,10 – 2,10 m, като в МС-4 пълната му дебелина не е премината. Визуално пласта се описва като глина, прахова, твърда бежово- зелена до сиво-зелена с ръждививи прослойки. От пласта са взети и изследвани четири броя земни проби. Те определя пласта като "прахово-песъчлива глина" до „прахов дребен пясък“, със следните стойности на физикомеханичните показатели:

- обемна плътност - rn = 1,99 g/сm3

- коефициент на порите - e = 0,603

- показател на пластичност - Ip = 15,38%

- показател на консистенция - Ic = 0,63

деформационни свойства

- Коефициент на уплътняване Сс = 0,13

- Товар на преуплътнение Рс = 63,67 кРа

- Компресионни модули при товар: 150 – 300 КРа М150-300 = 6,4 MPa якост на срязване

- ътъл на вътрешно триене (нормативен) цн = 23,0°

- кохезия (нормативна) Сн = 29,7 kРа

В материалите от пласта е направена 1 брой динамична пенетрация тип SPT със стандартен накрайник. Данните от обработката (Приложение 5) показват следните стойности на основните физикомеханични показатели:

- обемна плътност rn = 2,26 g/cm3

- недренирана кохезия (нормативна) cu = 63,7 kРа

- модул на обща деформация E0 = 11,6 MPa

Въз основа на анализа на получените резултати от лабораторните и пенетрационни изследвания при проектирането за пласта да се използват следните стойности за физикомеханичните показатели на пласта:

- обемна плътност - rn = 1,99 g/сm3

- ътъл на вътрешно триене (характеристичен) цх = 19,1°

- кохезия (характеристична) Сх = 16,5 kРа

- модул на обща деформация E0 = 12,0 MPa

- категория на изкоп: земна.

3.2.7. Пясък, разнозърнест, слабо заглинен, светно жълто-кафяв – пласт 5 Пясъкът е част от алувиалните отложения в района. Горнището на пласта се установява на дълбочина от 4,40 метра в МС-2 до 7,10 метра в МС-1. При настоящото проучване пълната дебелината на пласта не е премината. Визуално пласта се описва като пясък, дребно до средно-зърнест, слабо заглинен бежов до светло жълто-кафяв. От пласта са взети и изследвани два броя земни проби. Те определят пласта като "среден пясък" и „чакълест едър пясък“, със следните стойности на физикомеханичните показатели:

В материалите от пласта е направена 3 броя динамични пенетрации тип SPT със стандартен накрайник. Данните от обработката (Приложение 5) показват следните стойности на основните физикомеханични показатели:

- обемна плътност rn = 2,00 g/cm3

- ъгъл на вътрешно триене (нормативен) цн = 35,0 kРа

- модул на обща деформация E0 = 28,0 MPa

Въз основа на анализа на получените резултати от лабораторните и пенетрационни изследвания при проектирането за пласта да се използват следните стойности за физикомеханичните показатели на пласта:

- обемна плътност - rn = 2,00 g/сm3

- ътъл на вътрешно триене (характеристичен) цх = 29,2°

- модул на обща деформация E0 = 25,0 MPa

- категория на изкоп: земна.

3.2.8. Пясък, дребнозърнест, слабо заглинен, сбит, светно жълто- кафяв – пласт 5а

Пясъкът е част от алувиалните отложения в района. Горнището на пласта се установява на дълбочина 8,00 метра от кота терен и се установява само в МС-

3. При настоящото проучване дебелината му не е премината. Визуално пласта се описва като пясък, дребнозърнест, сбит, слабо заглинен, светло жълто-кафяв.

По литератирни данни при проектирането за пласта да се използват следните стойности за физикомеханичните показатели на пласта:

- обемна плътност - rn = 2,15 g/сm3

- ътъл на вътрешно триене (характеристичен) цх = 30,0°

- кохезия (характеристична) Сх = 12,0 kРа

- модул на обща деформация E0 = 20,0 MPa

- категория на изкоп: земна.

4. ХИДРОГЕОЛОЖКИ УСЛОВИЯ

Подземни води са установени във всички проучвателни изработки. Те са акумулирани в песъчливо чакълестите алувиалните отложения (пластове 3, 3а, и 5) на проучения геоложки разрез на терасата на река Пясъчник. Стабилизираното им нивото е на дълбочина 5,0 – 5,60 метра от кота терен. Те са порови по тип, безнапорни. река Пясъчник. Сезонните колебания на водните нива може да достигнат до 1,0 метър. Чакъпестият характер на отложенията в които са акумулирани подземните води предполага по-голям водоприток в строителни изкопи с дълбочина под нивото на подземните води. Коефициентът на филтрация е средно 1-3 м/д.

Подземните води не са агресивни към бетон (Протокол № 111/08.08.2018).

5. СЕИЗМИЧНОСТ

Съгласно националното приложение към Еврокод 8 (БДС EN1988- 5:2005/NA:2012), прогнозната сеизмична интензивност за 475-годишен период на територията на проучваната площадка се характеризира с референтно сеизмично ускорение 0,15g, а земната основа се отнася към Група почви D.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

1. Инженерногеоложките и хидрогеоложките условия на проучваната площадка могат да бъдат систематизирани по следния начин:

1.1. Проучваният терен се намира на около 1 километър южно от с. Неделево. На терена не се установяват техногенни промени

1.2. Геоложкия строеж включва: Почвен слой - пласт 1; Глина, твърда, кафява – пласт 2; Глина, твърда, чакълесто-песъчлива, кафява – пласт 2а; Пясък, средно до дребнозърнест, светнокафяв – пласт 3; Пясък, дребно до среднозърнест с чакъли, жълто-кафяв – пласт 3а; Глина, прахова, бежово- зелена до сиво-зелена – пласт 4; Пясък, разнозърнест, слабо заглинен, светно жълто-кафяв – пласт 5; Пясък, дребнозърнест, слабо заглинен, сбит, светно жълто-кафяв – пласт 5а

1.4. Подземни води са установени във всички проучвателни изработки. Те са акумулирани в песъчливо чакълестите алувиалните отложения (пластове 3, 3а, и 5) на проучения геоложки разрез на терасата на река Пясъчник. Стабилизираното им нивото е на дълбочина 5,0 – 5,60 метра от кота терен. Те са порови по тип, безнапорни. река Пясъчник. Сезонните колебания на водните нива може да достигнат до 1,0 метър. Чакъпестият характер на отложенията в които са акумулирани подземните води предполага по-голям водоприток в строителни изкопи с дълбочина под нивото на подземните води. Коефициентът на филтрация е средно 1-3 м/д. Подземните води не са агресивни към бетон (Протокол № 111/08.08.2018).

1.5. В района на площадката няма развити неблагоприятни физикогеоложки явления и процеси.

1.6. Съгласно националното приложение към Еврокод 8 (БДС EN1988- 5:2005/NA:2012), прогнозната сеизмична интензивност за 475-годишен период на територията на проучваната площадка се характеризира с референтно сеизмично ускорение 0,15g, а земната основа се отнася към Група почви D.

2. ВЪЗ ОСНОВА НА КОНКРЕТНИТЕ ИНЖЕНЕРНОГЕОЛОЖКИ, ХИДРОГЕОЛОЖКИ И ГЕОТЕХНИЧЕСКИ УСЛОВИЯ МОГАТ ДА СЕ НАПРАВЯТ СЛЕДНИТЕ ПРЕПОРЪКИ ПО ОТНОШЕНИЕ НА ПРОЕКТИРАНЕТО И СТРОИТЕЛСТВОТО:

2.1. Pочвеният слой (пласт 1) не e подходящ като земна основа за директно фундиране. При строителство се препоръчва да се изземат и/или заменят с подходящ материал.

2.2. Всички останали инженерногеоложки разновидности поделени в геоложкия разрез са годни като земна основа за фундиране.

2.3. Изкопите за фундиране трябва да се изпълняват при следните откоси: При дълбочина до 3 м да се изпълни откос в съотношение 1:1,5. При дълбочина по-голяма от 3,0 метра да се извърши оразмеряване на откосите на изкопите при якостните показатели за почвите посочени в т. 3.

2.4. При фундиране под нивото на подземните води да се предвиди отводняване на строителния изкоп. Поради сравнително високата водообилност на водоносния хоризонт водопритокът в строителния изкоп ще е значителен.

2.5. Бетонните работи за фундиране да се извършват непосредствено след направа на изкопите.

2.6. Подходящо е проекта за фундиране да се съгласува с проектанта по част геология, а земната основа да се приеме от инженер геолог.

- ПРОУЧВАНИЯ И ДОКУМЕНТИРАНЕ ЗА НУЖДИТЕ НА ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРОЕКТИРАНЕ НА ОБЕКТИ – НЕДВИЖИМИ КУЛТУРНИ ЦЕННОСТИ

Отредената площадка за компостираща инсталация не попада на територията на обект с културно-историческо наследство. Извършена е справка в Списък на обекти със статут на недвижими културни ценности /паметници на културата/ с категория “Национално значение” на територията на област Пловдив, съгласно данни от Националния  регистър на недвижимите културни ценности, в който се вписват актовете на органите по чл. 65  и  Публичния  регистър на издадените по чл. 59, ал. 1 декларационни актове и на актовете за прекратяване на временния режим.

- ГЕОДЕЗИЧЕСКИ ПРОУЧВАНИЯ

# 9. ГЕОДЕЗИЧЕСКА СНИМКА

За извършването на геодезическите измервания е направен цялостен оглед, подробно проучване и оценка на съществуващото състояние на обекта и изградената геодезическа мрежа. За преките измервания е използван двучестотен GPS приемник - Trimble R-4. Измерванията са направени в режим на RTK, като е използвана референтна GNSS станция на фирма „Геонет“. За трансформирането на получените резултати от географски координати (координатна система WGS84) в координатна система 1970г. е направена трансформация, посредством програмния продукт BGSTrans.

Математическата обработка е извършена с програмния продукт  Trimble Business Center.

Създаден е цифров модел на геодезическата снимка в координатна система 1970г. и Балтийска височинна система с височина на теренното сечение 0.2 м.

- ТЕХНОЛОГИЧНИ ПРОУЧВАНИЯ ЗА ИЗБОР НА ОФЕРТА, ПРЕДЛАГАЩА ОПТИМАЛНА ТЕХНОЛОГИЯ

# 10. ТЕХНИЧЕСКИ ВАРИАНТИ НА СЪОРЪЖЕНИЕТО ЗА КОМПОСТИРАНЕ

## 10.1. Вариант 1

Планираното съоръжение представлява технология за компостиране на покрити редове на открито с контролирана аеробна компостираща система. Основната цел е опазване на околната среда посредством производството на висококачествен компост, чрез компостиране на разделно събрани зелени и дървесни отпадъци, генерирани на територията на общините Съединение и стамболийски. Технологията е разработена в съответствие с Инструкциите за определяне на националните технически изисквания към съоръженията за третиране на зелени и дървесни отпадъци (компостиране), утвърдени със заповед на министъра, съгласно Наредбата за разделно събиране на биоотпадъци и третиране на биоразградимите отпадъци, съответно и на насоките за кандидатстване  по приоритетна ос 2 „Отпадъци“ на Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020“.

В резултат на приложената технология, след извършена външна оценка на качеството на компоста, за съответствие с всички критерии за качество, регламентирани в Наредбата за разделно събиране на биоотпадъци и третиране на биоразградимите отпадъци, произведеният компост ще е достигнал статут на продукт, който да може да бъде пуснат свободно на пазара в Република България или да бъде използван от общината за собствени цели.

Предвидено е в системата за събиране на зелени отпадъци да се включат отпадъци от обществените и частните градини и паркове.

10.1.1. Основна информация за компостирането

Компостирането представлява аеробно разграждане на органични материали посредством микроорганизми при контролирани условия до почво-подобно вещество, наречено компост. По време на процеса на компостиране, микроорганизми като напр. бактерии и гъбички, разграждат сложните органични съединения до по-прости, като се получават въглероден диоксид, вода, минерали и стабилизирана органична маса (компост). В резултат на процеса се образува топлина, която може да унищожи патогенни (болестотворни микроорганизми) и плевелни семена.

Органичната материя (суровините за компостиране) се компостира най-бързо, когато се достигнат и подържат постоянни условията, които насърчават растежа на микроорганизмите. Най-важните условия включват следното:

- смесване на органичните отпадъци по такъв начин, че да се осигури оптимално количество на хранителни вещества, които поддържат активността на микроорганизмите, включително балансираното снабдяване с въглерод и азот (оптимално съотношение C: N);

- осигуряване на достатъчно кислород за развитието на аеробни организми;

- осигуряване на такива нива на влажност, при които да се поддържа биологична активност, без да се възпрепятства аерацията;

- оптимални температури, необходими на микроорганизмите, които се развиват най-добре в топла среда.

Веднага след като подходящите органични материали се смесят, микроорганизмите започват да се развиват и процеса на компостиране започва. През този начален активен етап консумацията на кислород и образуването на топлина са най-високи нива. След това следва период на стабилизиране, през който компостирането  протича по-бавно.

Разграждането на органичните материали ще продължи, докато всички вещества се усвоят от микроорганизмите и по-голямата част от въглерода се превърне във въглероден диоксид. Преди да се достигне до този момент, обаче, компоста се счита за готов, в съответствие с предназначението му и такива фактори, като например C: N съотношение, потребност от кислород, температура и миризма.

Факторите, които оказват въздействие върху процеса на компостиране, са хранително съотношение, съдържание на влага, съдържание на кислород, рН, площ, температура и продължителност на компостирането.

10.1.2. Обобщение на стъпките и фазите на производствения процес

Процесът на компостиране включва следните основни оперативни стъпки:

- приемане и контрол на свежите входящи материали (биоотпадъци);

- временно съхранение на входящи материали (биоотпадъци);

- раздробяване на обемистите отпадъци от паркове и градини и смесването им с биоотпадъците;

- изграждане на редове (купове) на открито с принудителна аерация;

- протичане на интензивна фаза  с принудителна аерация и с редовно поливане чрез използване на инфилтрата и дъждовната вода, събрани в басейна за инфилтрат;

- мониторинг и документиране на процеса на компостиране;

- контрол на системата за принудително аериране, чрез мобилен софтуер;

- пресяване на зрелия компост преди преместването му на площадката за доузряване;

- допълнително зреене на компоста;

- третиране и складиране на остатъчния материал - непреминалите през ситото фракции;

- хигиенизиране на площадката в съответствие с действащото законадателство на територията на Република България;

- складиране на готовия продукт преди употреба или маркетинг съгласно изготвен план за използването му.

Компостирането, освен най-добрия метод за обезвреждане на органични отпадъци от различно естество, е също и подходящ  метод за получаване на висококачествени органични подобрители, които са в състояние да заместят оборския тор в екстензивното растениевъдство и частично торфа в интензивното производство.

Предприятие, което произвежда висококачествен компост, не само обработва отпадъци, а всъщност рециклира органичните съставки на отпадъците чрез естествен биологичен процес за нуждите на селското стопанство. Ние гарантираме, че това е най-добрия метод, чиято основна цел е съхранение на природните ресурси и опазване на околната среда, чрез намаляване на количеството депонирани отпадъци на Регионалните депа.

Компостирането на отпадъци създава здравословен, безопасен продукт с висока стойност за растениевъдството, който е лесен за употреба (складиране, транспортиране, разпръскване).

Този процес намалява екологичните и здравни рискове при биологичното разпадане на отпадъци и дава възможност за по-добро оползотворяване на енергията в сравнение с другите методи за рециклиране и обезвреждане на отпадъци.

Компостирането се различава съществено от другите бързи химични и физични методи, произвеждащи нетрайни продукти, които изискват спазването на специални и сложни правила.

Въпреки това, ако органичната субстанция, която се внася в почвата, е недостатъчно влажна, това влошава допълнително микрофлората й заради метаболитните продукти несъвместими с растежа на растенията.

С аеробното третиране на отпадъците можем да предотвратим тези фактори, които са токсични за растенията.

Поради това готовия продукт е здравословен и не мирише.

Подхранващият продукт, получен при процеса на компостиране притежава характерен мирис, текстура и влажност, както и физиологични свойства съвместими с растенията.

Типове биомаса, които могат да бъдат обработвани с контролирана аеробна компостираща система: - Разделно събран градински отпадък; - Зелени и дървесни отпадъци от зелени площи

Процесът с покриващо платно и управляема аерираща система е възприета от ЕС технология в технически и екологични аспекти. Характеризира се с прости и гъвкави операции, кратко време за компостиране (30 дни), значителна безопасност при функциониране и ниски разходи при работа.

Производственият процес на компостиране е показан на графиката по- долу (Фиг.3) :

фигура 3 Технологични процеси

10.1.3. Оптимални условия за компостиране

Компостирането протича при тъй наречените „контролирани условия“; основните параметри, контролирани за постигане на оптимално протичане на процеса са: pH, влажност, наличие на въздух, хранителен баланс (въглерод/азот, въглерод/фосфор и др.).

10.1.3.1. Ph стойности

Оптималната стойност на pH за отглеждане на бактериите е между  pH 6.5 и 7.5.

В началната фаза на компостиране, когато отделяния СО2 и съответно органични киселини, биха предизвикали понижаване стойностите на рН  (рН 5-6), вследствие на обдухването това се предотвратява и се премахва опасността от разграждане на протеините.

При точно спазване на технологията, в края на процеса се постига баланс на рН, стойност близка до неутралната.

10.1.3.2. Съдържание на влажност

Компостирането е биологичен процес, който изисква съдържание на вода, осигуряващо подходящи условия за живот на микроорганизмите. По-висока от 70% влажност е нежелана за процеса, защото създава анаеробни условия, като и по-ниска от 20%, при която биологичната активност е възпрепятствана.

Подходящото водно съдържание, зависещо от порьозността и структурните характеристики на сместа за компостиране, се постига с оптимално съотношение на смесваните отпадъци и визуално определяне на влажността в началото.

Оптималното водно съдържание, изисквано технологично, е между 40 и 50% и може да бъде установено лесно с направа на проба за слепване на материала с ръце.

10.1.3.3. Наличие на въздух

Наличието на въздух е изключително важен параметър по време на процеса на преобразуване. Наличието на кислород е много важно, за да започне биологичен процес на компостиране на основата на окисляване.  За изходната смес от суровини е критично да бъде осигурена с достатъчно „свободен въздух“.

Това количество въздух се осигурява чрез аерационната система на технологията, компютърно контролирана на базата на измервани параметри. Компостирането е окислителен процес за стабилизиране на началната субстанция в контролирани условия.

10.1.3.4. Баланс на подхранващите вещества

Хетеротрофните микроорганизми имат нужда от въглерод (източник на енергия) и азот (за синтез на протеини). С ензимите си те разлагат протеините в субстанцията на пептиди и свободни аминокиселини, които могат да се използват директно или да продължат да се разпадат до амоняк, който или се използва от микроорганизмите.

Прекомерно съдържание на въглерод пречи на микробиологичната активност, докато прекомерното съдържание на азот ускорява разграждането и предизвиква загуби на азот чрез изпаряването, затова е важно да се създаде подходяща хомогенна маса отпадъци.

Оптималното отношение C/N е между 20:1 и 25:1 последвано от плавно спадане до 10:1 в края на процеса, което е стойността на стабилизираната компостирана почва.

При наличие на биомаса със съотношение C/N = от 5:1 до 15:1 е необходимо те да бъдат смесени с лигно-целулозни отпадъци. По този начин се постига балансиране на това съотношение, като се гарантират оптимални условия на процеса.

Възможните добавъчни материали с тяхното съотношение C/N са представени в следната таблица:

| ОРГАНИЧЕН МАТЕРИАЛ | C/N |
| --- | --- |
| ЛИСТА | 35-85 |
| ХВОЙНОВА ДЪРВЕСИНА | 150 |
| ТОПОЛОВА ДЪРВЕСИНА | 80 |
| ДЪРВЕНИ ТРИЦИ И СТЪРГОТИНИ | 150 |
| ХАРТИЯ | 100 |
| ОТПАДЪЦИ ОТ КАСТРЕНЕ | 30 |
| ОТПАДЪЦИ ОТ КОСЕНЕ | 20 |

10.1.3.5. Патогенни агенти:

В значителна част от научната литература в света се твърди, че при правилно протичане на компостирането се получава напълно здравословен продукт от съвсем различни начални субстанции.

Температурите достигнати в процеса на компостиране са в състояние да разрушат патогенните открити в компоста, частично или напълно.

За да се гарантира стерилизация е необходимо температурата да се поддържа най-малко 55°C за няколко дена. Покритата система, която формира част от технологията, действа като топлинен щит през зимата, за да осигури топлинна обработка в целия покрит обем.

Тази температура е лесно да се постигне и поддържа дълго време с Контролирано Аеробно Компостиране с цел осигуряване на аеробни условия в цялата биомаса.

Компостът е необходимо да бъде узрял и от високо качество, за да бъде с контролирани патогенни, живеещи в почвата.

10.1.3.6. Биоокисляване

Процесът на компостиране започва, когато биомасата натрупана в компостния куп е с достатъчно количество, позволяващо акумулиране на топлина; топлината е крайно необходима за стабилизацията.

Контролираната аерация осигурява достатъчно количество кислород за преобразуването. При процеса на био-окисление се разпадат най-лесно разградимите органични фракции (фракции с прости молекули като захари, органични киселини, аминокиселини и др.) придружено от бързи и интензивни микробиологични процеси изискващи поглъщане на кислород и предизвикващи отделяне на въглероден диоксид.

В случай на намалено подаване на кислород, аеробното разпадане се забавя или спира напълно, ако не се осигури отново кислород. Затова е много важно обдухването на суровината, за да се развиват микробиологичните процеси.

Чрез разпадането на химичните връзки микроорганизмите получават енергия за развитие и синтез. Част от отделяната при химичните процеси енергия се трансформира в топлинна, което обуславя повишената температура на субстанцията и последващото й отделяне в атмосферата.

Покачването на температурата, вследствие микробиологичните процеси е значително през 12 до 48 часа от зареждането на компостната призма.

Температурата на материала, който ще се компостира, показва бързо покачване от 55 до  60°C. Ако температурата не е разпределена добре, може да се окаже, че температурата на някои органични матрици превишава от 65 до 70°C в процеса на био-окисление и убива по-голямата част от микроорганизмите.

10.1.3.7. Овлажняване и съзряване

Когато по-голямата част от разграждащите се фракции се разпаднат, болшинството микробни популации умират, тогава разпадането започва да се забавя, което не е благоприятно за по-комплексните молекули и остатъци от микроорганизми. „Дишащите“ процеси като микробните синтези се забавят.

Температурата бавно и постепенно спада. Поради охлаждането популациите от бактерии и фунги започват да се развиват отново в компостната призма отвън навътре, но заради относително ниската влажност и съдържание на кислород, те не се развиват така интензивно, както в началото на процеса на компостиране.

По време на компостиране обема на биомасата се редуцира от Ѕ до ј от началния обем, в зависимост от характеристиките на началната суровина.

10.1. 4Доставяне на входящите материали (биоотпадъци)

Предвижда се да се използва порталния кантар на площадката за компостиране. Входящите зелени отпадъци ще бъдат претегляни на монтирания на входа кантар.

Теглото на празния камион ще бъде регистрирано с номера на камиона и по този начин нетното тегло ще може да бъде лесно изчислено.

Протокол от електронната система за регистрация ще бъде изпратен по електронната поща на водещата община.

10.1.5 Приемане и контрол на отпадъците

- Персоналът обслужващ кантара на депото ще бъде обучен да приема или да изпраща  зелени отпадъците на площадката за компостиране.

- След първоначалната проверка, зелените отпадъците ще бъдат изпращани на инсталацията за компостиране.

След това, операторът на инсталацията за компостиране ще извършва двойна проверка и в случай, че той отчете неприемливо замърсяване, то той ще може да изпрати отпадъците на депото. (Ще натовари материала обратно на сметосъбиращото превозното средство / камиона, който доставя отпадъците).

При повече от 10% примеси от теглото на зелени отпадъците, те ще бъдат изпращани на депото. Това е в съответствие с Наредбата за разделносъбиране на биоотпадъци и третиране на биоразградими отпадъци.

- Контролът е визуален

- В съоръжението ще постъпват количества зелени отпадъци от паркове и градини. Те също ще бъдат претегляни.

- Предвижда се площадката за компостиране да бъде управлявана от персонал със следните умения:

- Обучени от доставчика на оборудване, за всички мерки, процеси и дейности в управлението на площадката за компостиране;

- Шофьори с опит в управлението на телескопичния товарач - шофьорска книжка категория Т;

- Шофьор с опит в управлението на камион с ремарке - шофьорска книжка категория СЕ;

- Обучени, да водят документацията на площадката;

- Обучени да може да работи със ситова машина и биошредер миксер;

- Умения за работа с компютър; обучен да работи с необходимия софтуер.

Основните задължения на заетите лице ще са:

- Получаване на зелени отпадъци полагане на ежедневни грижи за доставения материал;

- Подготвяне и оформяне на куповете с материала за компост; придвижване на куповете от зоната за основно компостиране до зона за допълнително зреене на компоста;

- Пресяване на останалите едри фракции в компоста

- Почистване и поддръжка на обекта

- Извършване на административни дейности: Температурните отчети, както и отчетите на показателите от аерационната система, ще се получават автоматично от специализирания софтуер;

- Транспортиране на готовия компост до общините и/или до други дистрибутори.

10.1.6 Временно съхранение на суровини

„Влажни“ отпадъци (прясно окосена трева)

По предварителната обработка и съхранение се различават влажни (прясно окосена трева) и сухи входящи материали (клони и храсти). Влажните зелени отпадъци ще се съхраняват без смесване на площадката за биоразградими отпадъци, за не повече от седмица. За това време трябва да се смесят с обемистите материали (раздробени дървесни градински отпадъци) в зоната за доставка на влажни входящи материали. Така може да се транспортират в зоната за интензивно разграждане и да се приготвят купове компост или да се смесят с раздробените материали с помощта на телескопичния товарач.

Ръчно отделяне на примесите след доставяне на входящите материали от разделно събраните хранителни и кухненски отпадъци, и от самите купове за компостиране

Въз основа на опита, делът на примесите (пластмасови опаковки, метал, стъкло) може да бъде между 5 и 10 % в началния етап на въвеждане на системата за разделно събиране на биоотпадъци в РСУО с регион Пловди и в частност на общините Съединение и Стамболийски.

Когато населението започне да разбира и прилага новата система за разделно събиране на зелени отпадъци, при постоянна външна подкрепа и мотивация, примесите могат да достигнат нива от около 1 до 2 %. Във всеки случай, най-едрите примеси ще бъдат отделяни ръчно с вила и събирани в контейнер за отпадъци след разтоварване и при смесване на входящите материали за компостиране.

10.1.7 Смесване на входящите материали

Най-важното е сместа да се проектира така, че да се оптимизира процеса на разграждане.

Фините зелени отпадъци и раздробените зелени отпадъци от паркове и градини се добавят и смесват хомогенно. Добавянето на едрия зрял компост, който не е непреминал през ситото е  10% от обема.

Смесването ще се извършва с товарач. Цитираната по-горе пропорция на използвани материали е стандартна рецепта, основаваща се на дълъг опит в компостирането на завити купове. В практиката, смесеният материал трябва да се приготвя правилно, в зависимост от наличния материал, с цел оптимизиране на процесите на компостиране. Технологията предоставя индивидуални рецепти в зависимост от сезона и наличния отпадък.

Когато започне процесът на компостиране трябва да се спазват долу изброените критерии за хомогенно смесване на материала. Тези критерии трябва да се следят ежедневно от оператора на съоръжението, като се вземат предвид и сезонните промени :

10.1.8 Изграждане на призмите

Призмите от суровина се изграждат с телескопичен товарач или директно от транспортната лента на биошредера. Материалите, които ще се обработват се натрупват върху обдухващите тръби, положени в зоната за компостиране. За да се предотврати запушването на тръбите и да се осигури незабавното обдухване на суровината, вентилационната система е винаги включена при изграждане на призмата.

10.1.9 Поставяне на измерващи сензори

След построяването на призмите от суровини, посредством сонди,  поставяме мерителни сензори за температура и наличие на кислород, необходими за контролиране на аерирането след поставяна на покриващия материал. Сондата с температурния сензор се поставя перпендикулярно, а сондата със сензора за измерване съдържанието на кислород – косо под  ъгъл ~45°, така че образувалият се конденз да не влияе на измерванията на съдържанието на кислород. На всеки куп се поставят по две сонди  със сензор за  измерване на температурата, от двата края на купа, а сонданата за измерване на кислорода се поставя в средата на купа Предаването на данните се извежда на повърхността към външно контролно табло.

10.1.10. Покритие на призмите

Построените призми с поставените сонди се покриват с геотекстилно платнище. Платнището се поставя ръчно или с помощта на намотаваща машина (ролка), монтирана на стената.  Платнището се фиксира с помощта на обтягащи торби, пълни с пясък – част от системата. След поставяне на платнището аериращата система се включва според резултатите от анализа  на данните от сензорите.

10.1.11 Аериране

Аерирането е от първостепенна важност за бързо и без мирис обработване и рециклиране на органични отпадъци. Използва се принудителна вентилация, която засмуква въздух от околното пространство и го нагнетява в завитата суровина (компостна призма) чрез перфорирани тръби в пода под призмата. Тръбите от полиетилен, с висока плътност, са устойчиви на въздействие на средата и профила, и перфорацията им се проектират индивидуално. Въздухът се нагнетява през отвори с конична форма.

10.1.12 Функциониране

През четириседмичното време за узряване, обдухването функционира според температурните условия и съдържанието на кислород,  регистрирани от сензорите.  По време на компостирането не е необходим  контрол на влажността на призмите, както и преобръщане на материала, поради покриването им. Поради слягането на купа по време на зреенето мембранното платнище трябва да се опъне отново и мерителните сонди да се вкарат по-дълбоко в призмите.

10.1.13 Разваляне на призмите

Призмите се развалят след четири седмичен период на узряване. Първата стъпка е да се събере платнището от призмата, след това да се извадят сондите и тръбите. Гъвкавите връзки на тръбите се разскачат от страна на вентилаторите, след което с дърпащо въже, завързано за „ухо“ в края на аериращите тръби, те се изтеглят из под призмата.  Започва развалянето на призмите.

10.1.14 Последващо зреене

След интензивно зреене компостът обикновено достига степен на зрялост от 2 до 3. Затова се препоръчва четири седмици последващо зреене. През последващото зреене завършва преобразуващия процес и материалът се стабилизира. Тогава компостът може да бъде пресят, пакетиран или струпан  в зависимост от бъдещата употреба.

10.1.15 Последваща обработка

След като последващото зреене завърши, компостът, който се предполага да има степен на зрялост 4 се разпръсва на площадката за последваща обработка. Ако влажността на готовия продукт е приемлива, може да започне пресяването. То разрохква компоста и едрите и съвсем дребни фракции могат да бъдат отделени.

Остатъците след пресяване се връщат на площадката за предварителна обработка и се използват в следващия цикъл на компостиране като мая. Фината фракция се складира или опакова в по-малки или по-големи торби, в зависимост от качеството и предназначението и се транспортира.

10.1.16. Съставни части на компостиращата система

10.1.16.1. Мембрана за покриване на компостните купове

- Мембраната е полупропусклива - задържа влагата, кислорода, поддържа температурата и намалява емисиите миризми (над 90%); защитава от външните атмосферни фактори.

Основният материал на изработка е ePTFE (експандиран политетрафлуоретилен) - функционален слой.

10.1.16.2. Аерационна система

- Аерационна система от специално оразмерени вентилатори от корозионно устойчив материал

- Аерационни тръби – полагат се в плочата (основата на клетките), перфорирани, от HDPE

10.1.16.3. Контролна инженерна система

- Управляващ стационарен компютър и/или лаптоп, с операционна система  минимум Win 7-10 и Office пакет;

- Софтуер на английски и български за контрол и управление на процеса на компостиране и за съхранение на данни за партидите;

- Сонда със сензори за измерване съдържанието на кислород (по една на клетка);

- Сонда със сензори за измерване на температура (по една на клетка);

- Контролни табла, локално при клетките за компостиране (по едно на клетка);

- Комбинирано захранване – 400 V, 220 V, според консуматора;

- Контролер – единица за управление (в комтролните табла);

- Реле за включване/изключване;

- Единица за пренос на данни – оптичен кабел с подходящи параметри (от локалните контролни табла до залата за управление).

Технологията за управление на системата и/или компонентите трябва да притежават кореспондиращите декларации за съответствие и/или сертификати.

10.1.17. Големина / размери на съоръжението за компостиране, зони за отделните етапи и стъпки на процеса

За изграждането на съоръжението за компостиране е предвиден терен с обща квадратура 15043 m2 , съгласно приложената схема.

Теренът е избран, тъй като осигурява достатъчен резерв от допълнително пространство за съхранение в случай на сезонни колебания в количествата на образуваните и доставени биоотпадъци, както и предоставя възможност за разширяване в бъдеще в случай на нужда. За различните зони на съоръжението са планирани следните детайли (Фиг.4):

- Битовка  (администрация, съблекални, бани, тоалетни и др. шпомещения за персонала);

- Кантар

- Площадка за измиваме на гуми /сулфатоустойчив бетон/

- Площадка за допълнително зреене и складиране на готов компост /покрита/  /сулфатоустойчив бетон/

- Площадка за съхранение на механизация /покрита площадка/ /сулфатоустойчив бетон/

- Площадка за дробене /открита//сулфатоустойчив бетон/

- Площадка за пресяване /открита//сулфатоустойчив бетон/

- Резервоар за дъждовни води и инфилтрат

- Площадка за основно компостиране 3 бр. клетки /открити/ /сулфатоустойчив бетон/

- Площадка за складиране на зелени отпадъци /открита/ /сулфатоустойчив бетон/

- Паркинг за леки коли

- Ограда на имота

- Зелени площи около и в имота

- Вътрешно - площадкови пътища /асфалт/

В административно – битовата сграда са предвидени: административно помещение, стая за охрана и наблюдение на преминаващите МПС-та през кантара, стая за почивка с кухненски бокс, коридор, съблекални – 2 бр., бани - 2 бр. и тоалетна за хора в неравностойно положение – 1 бр..

фигура 4 Ситуация на компостираща инсталация Вариант 1

Определяне на необходимата площ на компостиращата инсталация

Прието е, че косенето и извозването в пиков месец е ежедневно от различни площи.

Проектен капацитет: 6 170 t/год.

Време на интензивно компостиране: 4 седмици в покрит куп

При обемно тегло на зелените отпадъци 0,50 т/м3 и приети размери на клетките L=25,00 m и B=8,00 m → V призма = 375 м3 (188 т)

→ Необходим брой клетки за компостиране – 3 бр. всяка с до 11 цикъла годишно

10.1.18. Машини и оборудване

За протичане на работния процес инсталацията ще бъде обезпечена с необходимото оборудване и техника – машини. За предпазване на техниката от атмосферни влияния, същата ще бъде съхранявана на покрита площадка.

- Мобилен биошредер – миксер

Мобилния биошредер - миксер ще бъде използван, за раздробяване и хомогенизиране на  зелените и дървесни отпадъци. Посредством транспортната му лента ще бъде зареждана призмата за компостиране.

Очакваните работни часове са около 576 часа годишно.

Мобилния биошредер – миксер ще се задвижва от собствен дизелов двигател. Горивото ще се купува от бензиностанцията и ще се доставя на обекта, където ще става и зареждането. По време на зареждането под резервоара ще се поставя корито, което да предпазва почвата от замърсяване с горива и масла.

- Ситова машина

Ситовата машина е необходима за пресяване на компоста след края на процеса, за да се получи използваем и продаваем продукт. За площадката ситото ще се захранва от дизелово гориво. Очакваните работни часове са около 576 часа годишно.

- Допълнителни машини и оборудване. Аериране на компоста и контрол на процеса

Системата за контролирано принудително аериране е необходима за поддържане на подходящи аеробни условия по време на процеса. Това е основният компонент на избраната технология. С тази технология се предотвратят анаеробните ферментационни процеси, намаляват се емисиите на миризми, и не на последно място се ускоряват естествените процесаи на разграждане на органичните компоненти.

Системата за принудително аериране е комбинация от модулите:

- PE аерационни тръби;

- стационарни вентилатори за аериране (по един на компостен куп);

- сонди за измерване на температура (по едина на компостен куп);

- сонди за измерване на съдържанието на кислород (по едина на компостен куп);

- мембрана за покриване (по едина на компостен куп);

- машина за развиване/навиване на мембраните (направляваща релса, ролка, двигател) – 1 обща;

- локални табла за контрол, софтуер и хардуер за управление (в контролна зала/администрация).

Технически параметри на вентилаторите:

- Номинален обем на доставяния въздух: q = 35 m3 /min;

- Промяна на статичното налягане: 3100 Pa;

- Плътност на въздуха: ρ = 1,21 kg/m3;

- Ел. мотор мощност: P мотор = 1,50 kW;

- Мрежово напрежение: 400 V;

- Честота: 50 Hz;

- Ел. защита: min IP 55.

- Материал на изработка: корозионно защитен материал, съобразен с работната среда и продукт.

Технически параметри на аерационните канали/тръби:

- Материал на изработка: HDPE /полиетилен/

- Здравина: min SDR 7,4

- Диаметър/размер на канала: мин. Ø160 mm /допускат се и готови аерационни канали/

- Допълнителни елементи: комплект тръби, гъвкави връзки, колена, дъги, скоби и други, необходими за подвързване на вентилаторите и аерационните проводи.

Технически параметри на ролката:

- Материал на изработка: корозионно защитен материал, съобразен с работната среда;

- Ел. мотор мощност: P мотор = 2,20 kW – за навиване на мембраните;

- Захранване: 400 V;

- Честота: 50 Hz;

- Ел. защита: min IP 55;

- Ръчно преместване по релса от клетка на клетка;

- Капацитет на ролката – до 2 мембрани;

*Посочените технически параметри са минималните изисквания към машините и оборудването с цел постигане необходимите резултати.

10.1.19. Външно изпитване на качеството на компоста в съответствие с „Наредбата за разделно събиране на биоотпадъци и третиране на биоразградимите отпадъци“

В съответствие с Наредбата за разделносъбиране на биоотпадъци и третиране на биоразградими отпадъци, външен контрол на качеството, чрез вземане на проби и изпитване на компоста за качествени параметри трябва да се извършва преди продажба.

Вземането на проби и изпитването на качеството на компоста е дефинирано в  Наредбата за разделносъбиране  на биоотпадъци и третиране на биоразградими отпадъци и трябва да бъде извършено от акредитирана лаборатория.

В "Наредба за разделно събиране на биоотпадъците и третиране на биоразградимите отпадъци" са регламентирани критериите за качеството на компоста, произведен от качествени разделено събрани биоотпадъци, като предпоставка да бъде пуснат на пазара или да се употребява като "продукт". Въз основа на външно изпитване и одобрение на качеството на компоста от акредитирана лаборатория, произведеният компост може да бъде обявен и етикетиран в съответствие с правилата, определени в тази наредба. Подробното ръководство за операторите на съоръжения за компостиране за прилагане на правилната технология е публикувано от МОСВ на  http://www3.moew.government.bg/?show=top&cid=523.

Тестване на максималната концентрация на тежки метали и на индикатора за хигиена, за използване във всички области, включително за използване в селското стопанство и в  частното градинарство.

Използват се сродни критерии, като минимално съдържание на органична материя, максимален размер на частиците, съдържание на сол, максимално съдържание на механични примеси, максимален брой на жизнеспособни кълнове, и тест за растежа на растенията.

Основното изискване, което трябва да бъде спазено, е границата на тежки метали. Въз основа на многогодишния европейски опит, това изискване не би трябвало да представлява риск за компоста, произведен от разделно събрани биоотпадъци.

10.1.20. Третиране на остатъчния отпадък

В процеса на компостиране в зависимост от структурния материал ще се получат едри частици, който не са успели да се разградят при процеса на компостиране. Те ще бъдат отделени от готовия компост чрез пресяване. Тази фракция може да се вложат като „мая“ за новообразуваната партида компост или да бъдат извозвани на Регионалните депа за битови отпадъци на територията на РСУО - Пловдив за запръстяване.

Остатъчният, не разградил се отпадък, който прогнозно, съгласно изготвения Прогнозен масов баланс е около 211 тона към 2020 г., когато се предвижда и да заработи инсталацията.

## 10.2. Техническа инфраструктура Вариант 1

10.2.1. Електроснабдяване / електропровод

На този етап прогнозната мощност на обекта се предвижда от порядъка на около 50-100 kW и следва да се определи по-точно в следващите фази на проектиране.

Източник на ел. енергия за обекта ще бъде съществуваща КЛ Голям Чардак, извод СН „Голям Чардак” тип 3xNA2SX(F)2Y lx400RM3620kV, минаваща на около 800 м западно от разглеждания обект. Трасето на кабела минава между два съществуващи канала - напоителен и отводнителен, които са успоредни.

В съответствие с Информацията за разработване на ПУП от електроснабдителното предприятие — EVN — КЕЦ Калояново, цитираният по- горе кабел ще бъде разкъсан. В мястото на разкъсване на кабела ще бъдат монтирани 2бр. кабелни муфи 20 кV, които ще положат началото на нови два кабела 20 кV. Първият от тях ще захрани новопроектиран бетонен комплектен трансформаторен пост (БКТП), който ще се построи в разглеждания имот. Вторият кабел ще се върне от трафопоста и ще се прикачи към продължението на разкъсания съществуващ кабел 20 кV.

Двата новопроектирани кабела ще имат общо трасе, което ще следва друг съществуващ напоителен канал, достигащ до южната граница на разглеждания имот. Те ще бъдат от същия тип, както и съществуващия кабел - 3xNA2SX(F)2Y lx400RM3620kV. По такъв начин веригата на съществуващия кабел - източник на ел. енергия за разглеждания обект ще се затвори през новопроектираните два нови кабела и трафопоста, предвиден за монтаж в разглеждания обект.

Tрасето на новопроектираните кабели 20 kV ще следват трасето на съществуващ напоителен канал, който представлява част от вътрешната канална мрежа (ВКМ) и не е собственост на предприятието и е собственост на Община Съединение.

Мощността на трансформатора в новопроектирания БКТП ще бъде конкретизирана допълнително в по-нататъшните проектни разработки, в зависимост от нуждите на компостиращата инсталация, предвидена за изграждане в разглеждания имот.

В следващата фаза на проектиране ще бъдат решени и следните въпроси:

-	начина на монтаж на кабелните муфи, свързващи съществуващия и новопроектираните кабели 20 kV.

-	начина на пресичане на новопроектираните кабели със съществуващия напоителен канал от вътрешната канална мрежа (ВКМ), собственост на Община Съединение.

-	начина на полагане на новопроектираните кабели 20kV в трасето на съществуващия канал от вътрешната канална мрежа (ВКМ), също собственост на Община Съединение.

За посочените по-горе и възникнали по време на проектирането на следващата фаза други обстоятелства, ще бъдат представени детайли, профили и всички необходими чертежи и материали за изпълнението на обекта.

Въз основа на представените документи и разработки може да се счита, че целта на настоящата фаза на проектиране /ПУП-ПРЗ/ - да се докаже техническата възможност за ел. захранване на предвидената компостираща инсталация в обекта е постигната и може да се премине към следващата фаза на проектиране.

10.2.2. Водоснабдяване и канализация

Довеждащ водопровод

Водоснабдяването на площадката ще се реализира чрез изграждане на нов уличен (довеждащ) водопровод от тръби HDPE Ø90 PN10 SDR17, който да се захрани от съществуващ уличен водопровод HDPE Ø90, намиращ се североизточно от имота по улица 1-ва в с. Неделево.

Новопроектираният водопровод ще се положи по трасето на съществуващ селски път, западно на имота. Трасето на водопровода ще върви успоредно под пътя, успоредно на съществуващите селскостопански имоти, на отстояние 1.50 м от имотнате граници.

Площадково водоснабдяване

Площадковата водоснабдителна система ще включва:

- Водомерна шахта с общ водомерен възел – макс. на 2,00 м от регулацията на имота;

- Площадкови водопроводи – ще се изгради основен клон от тръби HDPE Ø90 PN10 и отклонения до различни консуматори (диаметърите ще са според консуматора, който захранват - административна сграда, ПХ и шахти с ръчни СК; оразмеряват се в работния проект);

- Шахти с ръчни СК и щуцери – за хигиенизиране на технологичните и обслужващи площадки.

Противопожарно водоснабдяване

Външно пожарогасене – прилага се чл. 178, ал. 1 (Наредба № Із-1971 от 29 октомври 2009 г.за строително-технически правила и норми за осигуряване на бeзопасност при пожар), съгласно който оразмерителното противопожарно количество за площадката за компостиране се определя на 10 л/с и се налага проектиране на площадкова противопожарна мрежа с хидранти.

ВиК операторът е предоставил предварителни данни за проектиране, съгласно, което от градската мрежа може да се ползват 5 л/с за противопожарни нужди.

Съглоасно чл. 182, ал. 2 и ал. 3 се предвижда част от обема на задържателния резервоар за дъждовни води да се използва за противопожарни нужди. Обемът се определя за продължителност на пожарогасене 3 часа (чл. 180, ал. 1).

За външно пожарогасене от резервоара на площадката се предвижда мобилна мотопомпа (мин. 5 л/с @ 15 м).

Вътрешно пожарогасене – прилага се чл. 193, ал. 1, т. 8 и 9 (Наредба № Із-1971 от 29 октомври 2009 г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на бeзопасност при пожар), съгласно който не се изисква вътрешно пожарогасене за сградите и съоръженията на площадката за компостиране.

Площадкова канализация

Площадковата канализационна инсталация ще включва:

- Площадкова канализация за дъждовни води от PVC SN8/10 тръби или PP SN8/10 тръби (система от дъждоприемни шахти, отводни тръби, и ревизионни шахти);

- Сградни канализационни системи за дъждовни води – системи от покривни улуци и водосточни тръби*;

- Канализация за битови отпадъчни води от административната сграда, включително СКО и изгребна яма**;

- Задържателен резервоар за дъждовна вода и инфилтрат***;

*Дъждовните води от покривите ще се отвеждат повърхностно на терена (в зелените площи).

**В района на компостиращата инсталация няма изградена канализация и пречиствателна станция за отпадъчни води. Затова за обекта ще се изгради изгребна яма за битови отпадъчни води с периодично изпразване и извозване на обемите към най-близката ПСОВ за последваща обработка (пречистване).

***В района на компостиращата инсталация няма изградена канализация за дъждовни и/или други отпадъчни води, както и пречиствателна станция за отпадъчни води. Затова за обекта ще се изгради събирателен резервоар за дъждовна вода и инфилтрат, както следва:

V = q.S , където

S – площ на зоните (с непропусклива повърхност), върху които може да се образува инфилтрат и/или да се събере дъждовна вода

qinf = 0,028 m3/m2

qдъжд = 0,03 m3/m2  - при годишно количество на валежите под 700 мм

С отчитане на 20% предпазен фактор оразмерителното количество се определя на общо q= 0,07 m3/m2 /съгласно табл. 15 от Инструкциите за определяне на техническите изисквания към съоръженията за третиране на биоотпадъци, МОСВ/

V = 0,07.2970 = 210 м3 – необходим обем

В случай на интензивни дъждове и запълване на резервоара се предвижда излишната вода (смес от дъждовна вода и инфилтрат) да се извозва към общинско депо, където да се използва за оросяване на тялото на депото и/или към най-близката ПСОВ за последваща обработка (пречистване).

В следващата таблица е представен очакваният състав на инфилтрата. Данните са взети по литературни източници, както и спрямо реални замервания, проведени на депа за битови отпадъци (Таблица 22). Замърсяването на компостиращата инсталация се очаква да бъде до 90% по-ниско от посоченото в таблицата, предвид характера на отпадъка, който ще се третира.

таблица 22 Замърсяване на инфилтрата – прогнозни максимални стойности (преди разреждане с дъждовна вода)

| Параметър | Стойност (mg/l) |
| --- | --- |
| BOD5 | 350 |
| COD | 1000 |
| Общ Азот | 120 |
| Общ Фосфор | 10 |
| Неразтворени вещества | 150 |
| Електропроводимост | 2000 mS/cm |

## 10.3. Вариант 2

Вариант 2 предвижда схема с открити купове и аерация с използване на компост обръщаща машина.

Процесът на компостиране протича в две фази:

- Първата фаза на аеробно разграждане органичните отпадъци протича за 21 дни с повишаване на температурата до около 65°С. Повишаването на температурата гарантира обезвреждане на патогенните микроорганизми, но надвишаването над 75°С потиска процеса на компостиране. Показателите температура и наличен кислород се регулират чрез честотата на разбъркването на всеки куп. Въпреки сравнително ниските средно – месечни температури през зимата процесът на компостиране ще протича нормално. През зимните месеци суровият материал достига желаната температура от 55-65°С за около 7 дни, поради което първото разбъркване се осъществява след 9-10 дни или с оглед резултатите от мониторинга на температурата на компоста. След разбъркването температурата на куповете намалява чувствително, но достига отново термофилен режим в рамките на 24 часа.

Цитираният ритъм на работа гарантира правилно протичане на процеса на компостиране през първа фаза за около 28 дни с 4-5 разбърквания.

Влажността от около 58-59% за куповете от битови отпадъци се гарантира от естественото съдържание на влага в съставките на компоста, като може да бъде коригирана чрез внасяне на допълнително количество вода чрез поливане на куповете от инсталираните пожарни хидранти.

Предвижда се процесът на компостирането да се осъществява на открито. Валежите, когато са в нормално количество благоприятстват процеса поради осигуряване на необходимата за жизнената дейност на микроорганизмите  влага.

- Втората фаза т.н. фаза на зреене се характеризира с продължителен мезофилен процес, който ще продължи 42 дни до достигането биологично узряване.

Процесите на интензивна ферментация и зреене се осъществяват на обособена площадка с пространствено преместване на куповете. След пълното стабилизиране компоста се пресява и отсятата фракция първокачествен компост се съхранява, а задържаното количество се прибавя към суровия материал.

По време на процеса на компостиране се използват различни типове машини и апарати, които се въвеждат предимно в трите фази на работата:

- подготовка на материала;

- насищане на сместа с кислород посредством разбъркване; посредством мобилна техника;

- пресяване на продукта през подходящо избрани решетки, както е показано на следващата блокова схема:

фигура 5 Технологични процеси Вариант 2

10.3.1. Оразмеряване на площадки за компостиране първа и втора фаза

Съгласно разработеното прединвестиционно проучване количеството на биоразградимите отпадъци, които постъпват в компостиращата инсталация е 6 170 t/y.

Дължината на една компостираща пътека е L (m).

L = n . Lt,

където:

,

Lt – преместванията на материала в метри. Lt = 2-3 m

Т – продължителност на процеса в дни

i – интервал от дни между две обръщания; i = 2 – 3 дни.

Изчислено: n = 28/2 = 14, L = 14.3 = 42 m

Необходимият брой компостиращи пътеки (Nп), определен от количеството органичен материал, който преминава за едно денонощие (24 часа) през компостиращата система се определя по формулата:

където:

Н – височина на насипания материал върху пътеката в метри;

La – широчина на пътеката в метри;

Lt – премествания на материала в метри;

Q – количество на материала, постъпил за компостиране (t/d)

Mv – обемно тегло на постъпващия материал за компостиране (t/m3).

Nn=8,3.20,6.5.2.2   = 1,43 бр.

Сумарната дължина, необходима за компостиране УL = L. Nп (m).

При времепродължителност на работа на компостиращата инсталация:

252 дни –  Qmax = 32  t/d = 53,3 m3 /dПриет коефициент на неравномерност, отчитащ неравномерността на постъпване на зелените отпадъци: 1,3

Прието е, че косенето и извозването в пиков месец е ежедневно от различни площи.

За първа фаза:У L = 53,3 x 28/6 = 249 mПри приемане, че по време на първата фаза обемът на отпадъците се намалява с около 30%, за втората фаза на компостиране се получава:

У L = 37,3 x 28/6 = 175 m, при La = 5 m и Н = 2 m.

ОКОНЧАТЕЛНО ПРИЕТИ РАЗМЕРИ НА РЕДИЦИТЕ

1-ва фаза: 3 броя; L = 50 m, La = 5 m и Н = 2 m

2-ра фаза: 3 броя; L = 50 m, La = 5 m и Н = 2 m

10.3.2. Машини и оборудване

За протичане на работния процес инсталацията ще бъде обезпечена с необходимото оборудване и техника – машини. За предпазване на техниката от атмосферни влияния, същата ще бъде съхранявана на покрита площадка.

Мобилен биошредер - миксер

Мобилният биошредер - миксер ще бъде използван, за раздробяване и хомогенизиране на  зелените с ограничните битови отпадъци. Посредством транспортната му лента ще бъде зареждана призмата за компостиране.

Очакваните работни часове са около 576 часа годишно.

Мобилния биошредер – миксер ще се задвижва от собствен дизелов двигател. Горивото ще се купува от бензиностанцията и ще се доставя на обекта, където ще става и зареждането. По време на зареждането под резервоара ще се поставя корито, което да предпазва почвата от замърсяване с горива и масла.

Ситова машина

Ситовата машина е необходима за пресяване на компоста след края на процеса, за да се получи използваем и продаваем продукт. За площадката в Съединение, ситото ще се захранва от дизелово гориво. Очакваните работни часове са около 576 часа годишно.

Компост обръщаща машина

За да се получи качествен компост, изсипаният материал е необходимо да бъде размесван през определен период от време – от 2 -3 пъти на ден до веднъж – два пъти на седмица в края на зреенето. Самият процес на обръщане с цел аерация се извършва от компост-обръщаща машина.

фигура 6 Период на обръщане

Тя представлява дизелова колесна машина с тунеловиден проход между лявата и дясна страна, в който отвор е монтиран въртящ се барабан с лопатки за размесване. Минавайки над компоста, барабана попада в купa и чрез въртенето си го изхвърля назад, размесва и аерира. Тази машина е необходимо да бъде с голяма мощност за обръщане и разбъркване (хомогенизиране) на компост.

Конструкцията на машината за разбъркване на компост е изградена по начин, при който лесно се третира дори и материал, който трудно се разбърква. При този тип машина оптималната форма на призмата и разбъркването, обхващащо целия разрез, благодарение на ос за бъркане с големи размери, са съчетани с нов дизайн.  Машината може да се поръчва с колело с хидростатично задвижване, съобразно изискванията и максималното използване на място или с верижни колела. Цялата конструкция може да бъде издигната нагоре  380 мм в случай, че извършването на работа го изисква.

Кабината на водача може да се сваля и да се издига при качването и слизането на водача с помощта на две хидравлични ръчки. Мястото на водача се намира в центъра на издигнатата кабина, осигурявайки изглед в кръг. Кабината осигурява максимален комфорт. Управлението на машината и извършването на работата се подпомагат от мултифункционални ръчки за управление и централно информационно табло. Кабината е снабдена с климатик, със система за осигуряване на свръхналягане и защитна вентилационна система с помощта на вентилационен филтър EU-4.

Кабината е снабдена още с термозащитно стъкло, стерео радио, две отопляеми огледала за обратно виждане,  4 броя чистачки за стъкло. Отгоре на кабината се намира лампа с жълта мигаща светлина за предупреждение.

Машината за разбъркване на компост се задвижва от турбодизелов двигател, модел „EURO 4” с мощност 242 kW.  Двигателят отговаря на гранични стойности за емисиите (EU Norm 97/68). Капакът на двигателя се отваря хидравлично, и по този начин сервизните работи и поддръжката се извършват лесно.

Буталата за разбъркване, фиксирани по двата края, са с диаметър 1200 мм, дължина 4200 мм. Машината за разбъркване може да разбърква призма от компост с височина 2,4 м. Броят на оборотите на хидравличното задвижване може да се регулира безстепенно от 0 до 190 обороти/минута. Посоката на разбъркването може да се сменя, да се обръща. На буталото се намират 72 броя сменяеми елементи при износване. Пред буталото за бъркане са монтирани два елемента под формата на рало, които насочват компоста пред колелата към буталото. Насочващите плоскости се задвижват хидравлично.

Транспортните размери на машината са следните: 5,3 м x 2,5 м x 2,9 м (дължина/ ширина/височина). Те осигуряват лесно и безпроблемно транспортиране. Машината сама се качва върху ниско построено ремарке с пускането на кабината на водача и с помощта на допълнително задвижване/допълнителни колела, монтирано/ни от страни.

Технически данни

Максимална ширина на призмата:	5350 мм

Максимална височина на призмата:2200 мм

Максимален разрез на призмата:	6,5 м2

Капацитет за бъркане:	максимум: 3500 м3/час

Работни размери

- дължина:	3980 мм;

- ширина:	5350 мм

- височина:	3980 мм

Транспортни размери

- дължина:	5350 мм

- ширина:	2540 мм

- височина:	2875 мм

Тегло:	13400 кг

Резервоар за гориво:	400 литра

Двигател:

- тип:	 (EURO 3)

- мощност:	250 kW/330 LE

- разход на гориво:	40 литър/час

- работен обем на цилиндрите:	8800 cм3

- брой цилиндри:	6

- охладителна система: с течност

Задвижване на бутало:	хидростатично задвижване

Задвижване на двигателя :	хидростатично, 0-4 км/час, без степени

Спирачна система:	хидростатична

Гумирани верижни колела:

Размери:

- дължина:	2.490 мм

- ширина:	350 мм

#### Лента за прехвърляне на компост

#### Компост-обръщащата машина е снабдена и с лента за прехвърляне на компоста. Минавайки над купа, вместо да го изхвърля чрез барабана назад, материалът се отклонява по лента изнесена на страни и се изсипва успоредно на посоката на движение на машината, като се оформя нов куп от материала на стария. По този начин куповете „напредват“ по площадката, като на мястото на стария, мелачката чрез лентата за прехвърляне изсипва нов материал.

10.3.3. Големина / размери на съоръжението за компостиране, зони за отделните етапи и стъпки на процеса

За изграждането на съоръжението за компостиране е предвиден терен с обща квадратура 15043 m2 , съгласно приложената схема.

Теренът е избран, тъй като осигурява достатъчен резерв от допълнително пространство за съхранение в случай на сезонни колебания в количествата на образуваните и доставени биоотпадъци, както и предоставя възможност за разширяване в бъдеще в случай на нужда. За различните зони на съоръжението са планирани следните детайли (Фиг.7):

- Битовка

- Кантар

- Площадка за измиваме на гуми /сулфатоустойчив бетон/

- Площадка за допълнително зреене 3 броя

- Площадка за складиране на готов компост /покрита/  /сулфатоустойчив бетон/

- Площадка за съхранение на механизация /покрита площадка/ /сулфатоустойчив бетон/

- Площадка за дробене /открита//сулфатоустойчив бетон/

- Площадка за пресяване /открита//сулфатоустойчив бетон/

- Басейн за инфилтрат

- Площадка за основно компостиране 3 бр. клетки /открита/ /сулфатоустойчив бетон/

- Площадка за складиране на зелени отпадъци /открита/ /сулфатоустойчив бетон/

- Паркинг за леки коли

- Ограда на имота

- Зелени площи около и в имота

- Зелени площи около басейн за инфилтрат

- Вътрешно- площадкови пътища /асфалт/

В административно – битовата сграда са предвидени: административно помещение, стая за охрана и наблюдение на преминаващите МПС-та през кантара, стая за почивка с кухненски бокс, коридор, съблекални – 2 бр., бани - 2 бр. и тоалетна за хора в неравностойно положение – 1 бр..

фигура 7 Ситуация на компостираща инсталация Вариант 2

## 10.4. Техническа инфраструктура Вариант 2

Предвижда се техническата инфраструктура за Вариант 2 на компостиращата инсталация да бъде аналогична на тази за Вариант 1 (Виж т. 10.2).

## 10.5. Проучване на оферти

Остойностяването на механизацията и оборудването по проекта е направено на база получена оферта, чрез направено запитване до фирма предлагаща избраната технология.

За остойностяване на машините по проекта са отправени запитвания до фирма ECOSOL Bulgaria и ЕВРОМАРКЕТ ЕООД

- ТЕХНИКО-ИКОНОМИЧЕСКА ОБОСНОВКА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКАТА ЦЕЛЕСЪОБРАЗНОСТ И ЕФЕКТИВНОСТ НА ИНВЕСТИЦИОННОТО СТРОИТЕЛНО НАМЕРЕНИЕ И ИЗБОР НА ПОДХОДЯЩ ВАРИАНТ

# 11. ТЕХНИКО-ИКОНОМИЧЕСКО СРАВНЕНИЕ НА ВАРИАНТИ

## 11.1. Вариант 1

11.1.1. Строително-монтажни работи Вариант 1

Разходите необходими за строително-монтажни работи на компостираща инсталация за разделно събрани зелени и/или биоразградими отпадъци за Вариант 1 е представена в посочената по-долу таблица:

таблица 23 Инвестиционни разходи за строително-монтажни работи Вариант 1

| БЮДЖЕТ ПО ЧАСТИ: |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | ПРОЕКТНА ЧАСТ | СТОЙНОСТ БЕЗ ДДС: |
| ОСНОВНА ИНФРАСТРУКТУРА |  |  |
| 1 | АРХИТЕКТУРА | 96 310,13 лв. |
| 2 | КОНСТРУКЦИИ | 964 018,47 лв. |
| 3 | ВиК | 217 588,65 лв. |
| 4 | ОВК | 20 124,40 лв. |
| 5 | ВЕРТИКАЛНА ПЛАНИРОВКА | 66 991,00 лв. |
| 6 | ПЪТНА | 257 039,70 лв. |
| 7 | ОЗЕЛЕНЯВАНЕ | 455 284,05 лв. |
| 8 | ЕЛЕКТРО | 197 405,81 лв. |
|  | Сума основна инфраструктура: | 2 274 762,21 лв. |
| ДОВЕЖДАЩА ИНФРАСТРУКТУРА |  |  |
| 9 | Довеждащ път | 215 000,00 лв. |
| 10 | Външна връзка ВиК | 171 813,42 лв. |
| 11 | Довеждаща Ел. връзка – изпълнява се от „Електроразпределение Юг“ ЕАД по индивидуален проект | 160 002,80 лв. |
|  | Сума довеждаща инфраструктура: | 546 816,22 лв. |
|  | Обща стойност без ДДС: | 2 821 578,43 лв. |
|  | Обща стойност с ДДС: | 3 385 894,11 лв. |

Подробна разбивка по отделните части е представена в приложение на стр. 124.

11.1.2. Доставка и монтаж на машини и оборудване Вариант 1

Разходите необходими за доставка и монтаж на машини и оборудване на компостираща инсталация за разделно събрани зелени и/или биоразградими отпадъци, включително осигуряване на необходимото оборудване и на съоръжения за Вариант 1 е представена в посочената по-долу таблица

таблица 24 Инвестиционни разходи за оборудване – стационарно за компостираща инсталация Вариант 1

| Вид оборудване | Ед. м-ка | Количество | Ед.цена | Цена без ДДС |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | лева | BGN |
| Бариера | бр. | 1 | 2400,00 | 2400,00 |
| Портален кантар | бр. | 1 | 24200,00 | 24200,00 |
| Преносим компютър с радио модул с антена с операционна система Win 8 | бр. | 1 | 3150,00 | 3150,00 |
| Доставка и монтаж на релса с ролка за 3 бр. клетки за компостиране | бр. | 1 | 47400,00 | 47400,00 |
| Платнище | бр. | 3 | 65700,00 | 197100,00 |
| Вентилатори за аериране на компостните купове | бр. | 3 | 10500,00 | 31500,00 |
| Сонда със сензори за измерване на съдържанието на кислород | бр. | 3 | 9300,00 | 27900,00 |
| Сонда със сензори за измерване на температура | бр. | 6 | 6300,00 | 37800,00 |
| Аериращи тръби | м. | 162 | 105,00 | 17010,00 |
| Контролно табло + контролер за измерване и управление, включ обучение | бр. | 1 | 12300,00 | 12300,00 |
| Софтуер | бр. | 1 | 16800,00 | 16800,00 |
| Общо без ДДС |  |  |  | 417 560,00 |

Представените стойности са на база информация от предоставени оферти. На етап изготвяне на прединвестиционо проучване изпълнителят е отправил запитване за оборудване, на база на което са получени две оферти:

1. От фирма „Роуз Валей Груп – Инженеринг“ ЕООД

2. От фирма „Сенстрой“ ЕООД

Двете оферти са приложени към настоящия анализ.

таблица 25 Инвестиционни разходи за мобилно оборудване Вариант 1

| Вид механизация | Ед. м-ка | Количество | Ед.цена | Цена |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | лева | BGN |
| Мобилна машина за раздробяване на дървесни отпадъци и хомогенизиране | бр. | 1 | 198 165 | 198165,00 |
| Челен товарач | бр. | 1 | 99000,00 | 99000,00 |
| Пресевна машина за компост | бр. | 1 | 81015,00 | 81015,00 |
| Компактна преносима лаборатория за изпитване качеството на компоста | бр. | 1 | 4200,00 | 4200,00 |
| Автоматичната пароструйка |  |  | 2522,00 | 2522,00 |
| Контейнери за разделно събирани отпадъци 1,1 м3 | бр. | 292 | 493,17 | 144005,64 |
| ОБЩО без ДДС: |  |  |  | 528907,64 |

Стойност, включена в бюджета на проекта за два камион за разделно събиране на зелените отпадъци – 8 куб.м

180 000 лв. без ДДС х 2 бр. = 360 000 лв. без ДДС

Представените стойности са на база информация от предоставени оферти. На етап изготвяне на прединвестиционо проучване изпълнителят е отправил запитване за оборудване, на база на което са получени оферти:

1. От фирма ЕКОСОЛ БЪЛГАРИЯ АД

2. От фирма ЕВРОМАРКЕТ КЪНСТРЪКШЪН

Оферти са приложени към настоящия анализ.

11.1.3. Експлоатационни разходи Вариант 1

Експлоатационните разходи се разделят на постоянни и променливи, за да се даде възможност за по-добро прогнозиране на различните темпове на растеж и доближим максимално близо до бъдещите реални разходи.

Постоянните разходи обхващат разходи за труд, поддръжка, административни разходи, вода, застраховки, контрол и мониторинг. От общите постоянни разходи само разходите за труд се предвижда да растат ежегодно с реалния темп на БВП на година, а останалите се предвиждат без промяна. Като постоянен разход е заложен и разходът за вода за питейно-битови нужди, тъй като същият по същество не представлява пряк производствен разход.    Прогнозната цена на 1 куб.м.свежа вода е заложена в размер на 2,50 лв./куб.м.

таблица 26 Оперативни разходи за Вариант 1

| Вид разход | Мерна единица | Стойност |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2022 |
| Труд |  |  |
| Ръководител производство | бр. | 1 |
| Квалифициран работник | бр. | 2 |
| Административен служител | бр. | 1 |
| Охрана | бр. | 1 |
| Неквалифициран персонал | бр. | 2 |
| Заплата - Ръководител производство | лв./месец | 1 850,00 |
| Заплата - Квалифициран работник | лв./месец | 950 |
| Заплата - Административен служител | лв./месец | 850 |
| Заплата - Оператор на мобилно оборудване | лв./месец | 850 |
| Заплата - Охрана | лв./месец | 650 |
| Заплата - Неквалифициран персонал | лв./месец | 610 |
| Годишно възнаграждение - Ръководител на производство | лв./год | 22 200,00 |
| Годишно възнаграждение - Квалифициран работник | лв./год | 22 800,00 |
| Годишно възнаграждение - Административен служител | лв./год | 10 200,00 |
| Годишно възнаграждение - Охрана | лв./год | 7 800,00 |
| Годишно възнаграждение - Неквалифициран персонал | лв./год | 14 640,00 |
| Осигурителни плащания за сметка на работодателя | % | 18,52% |
| Осигурителни плащания за сметка на работодателя | лв. | 14 378,93 |
| Годишни разходи за труд | лв. | 92 018,93 |
| Механизация - гориво и смазочни материали |  |  |
| Био шредер |  |  |
| Номинална мощност | к.с. | 170 |
| Оперативна мощност | к.с. | 160 |
| Време за работа | дни | 256 |
| Време за работа | часове/ ден | 4 |
| Общо отработено време | часове/ год | 1024 |
| Потребление на гориво | г/час/к.с. | 150 |
| Гъстота на горивото | кг/куб.м. | 830 |
| Количество гориво | л./год | 29610 |
| Потребление на смазочни материали | л./час | 1,1 |
| Количество смазочни материали | л. | 1126,4 |
| Цена на дизелово гориво | лв./л. | 2 |
| Цена на смазочни материали | лв./л. | 2,2 |
| Разход за гориво | лв./год | 59 219 |
| Разход за смазочни материали | лв./год | 2 478 |
| Сито |  |  |
| Номинална мощност | к.с. | 10 |
| Оперативна мощност | к.с. | 9 |
| Време за работа | дни | 256 |
| Време за работа | часове/ ден | 4 |
| Общо отработено време | часове/ год | 1024 |
| Потребление на гориво | г/час/к.с. | 150 |
| Гъстота на горивото | кг/куб.м. | 830 |
| Количество гориво | л./год | 1666 |
| Потребление на смазочни материали | л./час | 1,1 |
| Количество смазочни материали | л. | 1126,4 |
| Цена на дизелово гориво | лв./л. | 2 |
| Цена на смазочни материали | лв./л. | 2,2 |
| Разход за гориво | лв./год | 3 331 |
| Разход за смазочни материали | лв./год | 2 478 |
| Общо разходи за механизация | лв./год | 67 507 |
| Електроенергия |  |  |
| Консумирана мощност - площадка на 1 ч. | квтч | 7 |
| Консумирана мощност на битови помещения на 1 ч. | квтч | 2 |
| Консумирана мощност на 1 ч.- общо | квтч | 9 |
| Консумирана мощност аератори | квтч | 8,8 |
| Брой часове годишно - площадка | ч./год. | 18 432 |
| Брой часове годишно - аератори | ч./год. | 78 840 |
| Общо консумирана мощност | квтч/год | 97 272 |
| Цена на 1 квтч. ел.енергия | лв/квтч | 0,23 |
| Общо разходи за електроенергия | лв./год | 22 373 |
| Вода |  |  |
| Питейно-битови нужди - 300 m3/год. | лв./год | 750 |
| Производствени нужди - 100 m3/год. | лв./год | 250 |
| Общо разходи за вода | лв./год | 1 000 |
| Други разходи - консумативи и материали | лв./год | 5 000 |
| ОБЩО ГОДИШНИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ | лв./год | 187 898,01 |

## 11.2. Вариант 2

11.2.1. Строително-монтажни работи Вариант 2

Разходите необходими за строително-монтажни работи на компостираща инсталация за разделно събрани зелени и/или биоразградими отпадъци за Вариант 2 е представена в посочената по-долу таблица:

таблица 27 Инвестиционни разходи за строително-монтажни работи Вариант 2

| БЮДЖЕТ ПО ЧАСТИ: |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | ПРОЕКТНА ЧАСТ | СТОЙНОСТ БЕЗ ДДС: |
| ОСНОВНА ИНФРАСТРУКТУРА |  |  |
| 1 | АРХИТЕКТУРА | 96 310,13 лв. |
| 2 | КОНСТРУКЦИИ | 1 215 118,19 лв. |
| 3 | ВиК | 217 588,65 лв. |
| 4 | ОВК | 20 124,40 лв. |
| 5 | ВЕРТИКАЛНА ПЛАНИРОВКА | 70 448,60 лв. |
| 6 | ПЪТНА | 257 039,70 лв. |
| 7 | ОЗЕЛЕНЯВАНЕ | 401 588,08 лв. |
| 8 | ЕЛЕКТРО | 197 405,81 лв. |
|  | Сума основна инфраструктура: | 2 475 623,56 лв. |
| ДОВЕЖДАЩА ИНФРАСТРУКТУРА |  |  |
| 9 | Довеждащ път | 215 000,00 лв. |
| 10 | Външна връзка ВиК | 171 813,42 лв. |
| 11 | Довеждаща Ел. връзка – изпълнява се от „Електроразпределение Юг“ ЕАД по индивидуален проект | 160 002,80 лв. |
|  | Сума довеждаща инфраструктура: | 546 816,22 лв. |
|  | Обща стойност без ДДС: | 3 022 439,78 лв. |
|  | Обща стойност с ДДС: | 3 626 927,74 лв. |

Подробна разбивка по отделните части е представена в приложение на стр. 131.

Тъй като площадката за компостиране за първа и втора фаза е с по-голяма площ в сравнение с Вариант 1, строително-монтажните работи на Вариант 2 имат по-висока стойност.

11.2.2. Доставка и монтаж на машини и оборудване Вариант 2

Разходите необходими за доставка и монтаж на машини и оборудване на компостираща инсталация за разделно събрани зелени и/или биоразградими отпадъци, включително осигуряване на необходимото оборудване и на съоръжения за Вариант 2 е представена в посочената по-долу таблица

таблица 28 Доставка и монтаж на машини и оборудване Вариант 2

| Вид механизация | Ед. м-ка | Количество | Ед. Цена | Цена без ДДС |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Мобилно оборудване |  |  |  |  |
| Компостобръщаща машина | бр. | 1 | 430000 | 430000 |
| Лента за прехвърляне на компост | бр. | 1 | 100000 | 100000 |
| Сонда със сензори за измерване на съдържанието на кислород | бр. | 3 | 9300 | 27900 |
| Сонда със сензори за измерване на температурата | бр. | 6 | 6300 | 37800 |
| Компактна преносима лаборатория за изпитване на качеството на компоста | бр. | 1 | 4200 | 4200 |
| Мобилна машина за раздробяване на дървесни отпадъци и хомогенизиране | бр. | 1 | 198000 | 198000 |
| Пресевна машина за компост | бр. | 1 | 81050 | 81050 |
| Челен товарач | бр. | 1 | 99000 | 99000 |
| Контейнери за разделно събирани отпадъци 1,1 м3 | бр. | 292 | 493,17 | 144005,64 |
|  |  |  | Общо | 1121955,64 |

Стойност, включена в бюджета на проекта за два камион за разделно събиране на зелените отпадъци – 8 куб.м

180 000 лв. без ДДС х 2 бр. = 360 000 лв. без ДДС

11.2.3. Експлоатационни разходи Вариант 2

Експлоатационните разходи се разделят на постоянни и променливи, за да се даде възможност за по-добро прогнозиране на различните темпове на растеж и доближим максимално близо до бъдещите реални разходи.

Постоянните разходи обхващат разходи за труд, поддръжка, административни разходи, вода, застраховки, контрол и мониторинг. От общите постоянни разходи само разходите за труд се предвижда да растат ежегодно с реалния темп на БВП на година, а останалите се предвиждат без промяна. Като постоянен разход е заложен и разходът за вода за питейно-битови нужди, тъй като същият по същество не представлява пряк производствен разход. Прогнозната цена на 1 куб.м.свежа вода е заложена в размер на 2,50 лв./куб.м.

таблица 29 Оперативни разходи за Вариант 2

| Вид разход |  | Мерна единица |  | Стойност |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2022 |
| Труд |  |  |  |  |
| Ръководител производство |  | бр. |  | 1 |
| Квалифициран работник |  | бр. |  | 2 |
| Административен служител |  | бр. |  | 1 |
| Охрана |  | бр. |  | 1 |
| Неквалифициран персонал |  | бр. |  | 2 |
| Заплата - Ръководител производство |  | лв./месец |  | 1 850,00 |
| Заплата - Квалифициран работник |  | лв./месец |  | 950 |
| Заплата - Административен служител |  | лв./месец |  | 850 |
| Заплата - Оператор на мобилно оборудване |  | лв./месец |  | 850 |
| Заплата - Охрана |  | лв./месец |  | 650 |
| Заплата - Неквалифициран персонал |  | лв./месец |  | 610 |
| Годишно възнаграждение - Ръководител на производство |  | лв./год |  | 22 200,00 |
| Годишно възнаграждение - Квалифициран работник |  | лв./год |  | 22 800,00 |
| Годишно възнаграждение - Административен служител |  | лв./год |  | 10 200,00 |
| Годишно възнаграждение - Охрана |  | лв./год |  | 7 800,00 |
| Годишно възнаграждение - Неквалифициран персонал |  | лв./год |  | 14 640,00 |
| Осигурителни плащания за сметка на работодателя |  | % |  | 18,52% |
| Осигурителни плащания за сметка на работодателя |  | лв. |  | 14 378,93 |
| Годишни разходи за труд |  | лв. |  | 92 018,93 |
| Механизация - гориво и смазочни материали |  |  |  |  |  |  |
| Био шредер |  |  |  |  |  |  |
| Номинална мощност |  | к.с. |  | 170 |  |  |
| Оперативна мощност |  | к.с. |  | 160 |  |  |
| Време за работа |  | дни |  | 256 |  |  |
| Време за работа |  | часове/ ден |  | 4 |  |  |
| Общо отработено време |  | часове/ год |  | 1024 |  |  |
| Потребление на гориво |  | г/час/к.с. |  | 150 |  |  |
| Гъстота на горивото |  | кг/куб.м. |  | 830 |  |  |
| Количество гориво |  | л./год |  | 29610 |  |  |
| Потребление на смазочни материали |  | л./час |  | 1,1 |  |  |
| Количество смазочни материали |  | л. |  | 1126,4 |  |  |
| Цена на дизелово гориво |  | лв./л. |  | 2 |  |  |
| Цена на смазочни материали |  | лв./л. |  | 2,2 |  |  |
| Разход за гориво |  | лв./год |  | 59 219 |  |  |
| Разход за смазочни материали |  | лв./год |  | 2 478 |  |  |
| Обръщач на компостни редове |  |  |  |  |  |  |
| Номинална мощност |  | к.с. |  | 350 |  |  |
| Оперативна мощност |  | к.с. |  | 210 |  |  |
| Време за работа |  | дни |  | 256 |  |  |
| Време за работа |  | часове/ ден |  | 2 |  |  |
| Общо отработено време |  | часове/ год |  | 512 |  |  |
| Потребление на гориво |  | г/час/к.с. |  | 150 |  |  |
| Гъстота на горивото |  | кг/куб.м. |  | 830 |  |  |
| Количество гориво |  | л./год |  | 19431 |  |  |
| Потребление на смазочни материали |  | л./час |  | 1,1 |  |  |
| Количество смазочни материали |  | л. |  | 563,2 |  |  |
| Цена на дизелово гориво |  | лв./л. |  | 2 |  |  |
| Цена на смазочни материали |  | лв./л. |  | 2,2 |  |  |
| Разход за гориво |  | лв./год |  | 38 863 |  |  |
| Разход за смазочни материали |  | лв./год |  | 1 239 |  |  |
| Сито |  |  |  |  |  |  |
| Номинална мощност |  | к.с. |  | 10 |  |  |
| Оперативна мощност |  | к.с. |  | 9 |  |  |
| Време за работа |  | дни |  | 256 |  |  |
| Време за работа |  | часове/ ден |  | 4 |  |  |
| Общо отработено време |  | часове/ год |  | 1024 |  |  |
| Потребление на гориво |  | г/час/к.с. |  | 150 |  |  |
| Гъстота на горивото |  | кг/куб.м. |  | 830 |  |  |
| Количество гориво |  | л./год |  | 1666 |  |  |
| Потребление на смазочни материали |  | л./час |  | 1,1 |  |  |
| Количество смазочни материали |  | л. |  | 1126,4 |  |  |
| Цена на дизелово гориво |  | лв./л. |  | 2 |  |  |
| Цена на смазочни материали |  | лв./л. |  | 2,2 |  |  |
| Разход за гориво |  | лв./год |  | 3 331 |  |  |
| Разход за смазочни материали |  | лв./год |  | 2 478 |  |  |
| Общо разходи за механизация |  | лв./год |  | 107 608 |  |  |
| Електроенергия |  |  |  |  |  |  |
| Консумирана мощност - площадка на 1 ч. |  | квтч |  | 7 |  |  |
| Консумирана мощност на битови помещения на 1 ч. |  | квтч |  | 2 |  |  |
| Консумирана мощност на 1 ч.- общо |  | квтч |  | 9 |  |  |
| Брой часове годишно - площадка |  | ч./год. |  | 7 488 |  |  |
| Общо консумирана мощност |  | квтч/год |  | 67 392 |  |  |
| Цена на 1 квтч. ел.енергия |  | лв/квтч |  | 0,23 |  |  |
| Общо разходи за електроенергия |  | лв./год |  | 15 500 |  |  |
| Вода |  |  |  |  |  |  |
| Питейно-битови нужди - 300 m3/год. |  | лв./год |  | 750 |  |  |
| Производствени нужди - 100 m3/год. |  | лв./год |  | 250 |  |  |
| Общо разходи за вода |  | лв./год |  | 1 000 |  |  |
| Консумативи и материали |  | лв./год |  | 5 000 |  |  |
| ОБЩО ГОДИШНИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ |  | лв./год |  | 221 126,93 |  |  |

## 11.3. Предимства и недостатъци на двата варианта

- При Вариант 1 може да се посочат следните предимства и недостатъци:

таблица 30 Предимства и недостатъци на Вариант 1

| Предимства | Недостатъци |
| --- | --- |
| Относително проста | Много ръчна работа |
| Ниска консумация на енергия | Ако премахването на покритието е автоматизирано има увеличаване на разходите. |
| Ниски инвестиционни разходи | Покритието е скъпо |
| Ниски разходи за експлоатация | Ограничен контрол на процеса |
| Ограничен контрол на миризма |  |

- При Вариант 2 може да се посочат следните предимства и недостатъци:

таблица 31 Предимства и недостатъци на Вариант 2

| Предимства | Недостатъци |
| --- | --- |
| Проста технология | По-дълъг период на компостиране |
| Възможна е за инсталации с малък и голям мащаб | Влияе се от външния климат |
| Разходите за енергия са ниски | Може да се появи мирис докато материала се обръща |
| Инвестиционните и експлоатационни разходи са сравнително ниски | Подходяща е само за зелени отпадъци |

## 11.4. Заключение

Отредената площадка за компостираща инсталация е с площ от 15 043 m2. Разположението на отделните елементи на двете инсталации при Вариант 1 е максимално оптимизирано. При Вариант 2 поради увеличената площ на площадката за компостиране се намалява мястото за маневриране на компост-обръщащата машина, което би затруднило нормалното функциониране на системата.

Също така направеният анализ за необходимите капиталовложения показва по-ниската стойност на Вариант 1 в сравнение с Вариант 2.

Въз основа на направените изчисления за годишните експлоатационни разходи е направено заключение, че Вариант 1 с принудителна аерация има по-ниски годишни разходи.

От експлоатационна гледна  точка  при Вариант 1 на компостиране се получава по-добър контрол на параметрите влажност и кислород, поради което процесът се характеризира с по-голяма интензивност. В резултат се очаква добиването на качествен компост.

Поради по-малката площ на съоръжението при Вариант 1 и покриването на куповете се намалява количеството на образувания инфилтрат в сравнение с Вариант 2.

От гледна точка на излъчените вредни емисии този вариант също е по-добър. Силно се редуцира излъчването на миризми в атмосферата поради покриването на куповете в първа фаза на разграждане. Компост обръщаща машина като всяко превозно средство при своята работа отделя вредни газове. Във варианта с принудителна аерация подобен проблем не съществува.

Затова от гледна точка опазване на околната среда този вариант е по-добър в сравнение с варианта на аериране чрез преобръщане.

Въз основа на изготвения анализ за необходимите капиталовложение, сравнителния анализ за предимствата и недостатъците на двете технологии, сравнителен анализ на годишните експлоатационни разходи е предпочетен ВАРИАНТ 1 с принудителна аерация за по-нататъшна разработка.

- ОБОСНОВКА НА СОЦИАЛНАТА ЦЕЛЕСЪОБРАЗНОСТ И ЕФЕКТИВНОСТ НА ИНВЕСТИЦИОННАТА ИНИЦИАТИВА

Изграждането на допълнителна инфраструктура за компостиране на разделно събрани биоразградими отпадъци, генерирани на територията на община Съединение и община Стамболийски (представен в т.1. от настоящия документ) ще допринесе за:

- изграждане на подходяща инфраструктура за оползотворяване на зелени отпадъци, както на общинско ниво, така и в региона.

- постигане на целите по чл. 31, ал. 1, т. 2 от ЗУО към 2014 г. не се постигат, както на общинско ниво, така и в рамките на РСУО Пловдив

- постигане на целите за ограничаване на депонираните количества биоразградими отпадъци, които общините следва да постигнат до 2020 г.

- предприемане на мерки за разделно събиране и оползотворяване зелени отпадъци от домакинства и поддръжката на обществени паркове и градини.

След реализиране на проекта се очаква да бъдат разкрити следните работни места:

| Ръководител производство | бр. | 1 |
| --- | --- | --- |
| Квалифициран работник | бр. | 2 |
| Административен служител | бр. | 1 |
| Охрана | бр. | 4 |
| Неквалифициран персонал | бр. | 2 |

В резултат на изпълнението на проекта ще бъде намалено количеството биоразградими отпадъци, което подлежи на депониране. Следствие на горното ще бъдат намалени емисиите от парникови газове на територията на проекта.

постигане на положителен екологичен ефект, който има своето социално измерение чрез ефекта си човешкото здраве и цената за здравни услуги. Към момента биоразградимите отпадъци се разлагат в депата, като по този начин се образува сметищен газ и инфилтрат. Сметищният газ, ако не се улавя, допринася значително за парниковия ефект. Ако инфилтратът не се събира в съответствие с Директивата относно депонирането на отпадъци, той може да замърси подпочвените води и почвата. Контролираният процес на компостиране е свързан с образуването на въглероден диоксит , но в значително по-малки количества

В резултат на изпълнението на проекта ще бъде произвеждан компост, който се явява заместител на използването на други суровини и води до спестяване на ресурс от социално-икономическа гледна точка. Използването на компост като подобрители на почвата и торове създава ползи за земеделието, като подобряване структурата на почвата, засилване на влажността, по-голям капацитет за задържане на вода, почвени микроорганизми и набавяне на хранителни съставки. По-специално рециклирането на фосфор може да намали нуждата от вкарване на минерални торове. Повишеният капацитет за задържане на вода улеснява обработката на почвите, като по този начин намалява потреблението на енергия, използвана за разораването им. По-доброто задържане на вода (органичната материя в почвата може да абсорбира вода 20 пъти повече от собственото си тегло) може да спомогне за противодействие на опустяването на европейските почви и за предотвратяване на наводнения.

В резултат на изпълнението на проекта ще бъде редуцирано количеството битови отпадъци, подлежащо на депониране, респективно ще бъдат редуцирани разходите за депониране на битови отпадъци на територията на проекта

- ПРОУЧВАНИЯ ЗА ПОТЕНЦИАЛА НА ТЕРИТОРИИТЕ С ОСОБЕНА И ПРЕВАНТИВНА УСТРОЙСТВЕНА ЗАЩИТА ВЪВ ВРЪЗКА С РЕЖИМИТЕ ЗА ОПАЗВАНЕ НА ТЕРИТОРИИТЕ И ОБЕКТИТЕ НА КУЛТУРНО-ИСТОРИЧЕСКО НЕСЛЕДСТВО

Инвестиционният проект ще се реализира извън границите на защитени зони съгласно Закона за биологичното разнообразие, защитени територии и територии за опазване обектите на културното наследство и не се очаква да настъпи значително въздействие върху компонентите на околната среда.

Имотът не попада в защитена зона.

В границата на територията, засегната от инвестиционното предложение няма елементи от Националната екологична мрежа – защитени зони, защитени територии и буферни зони около защитени територии.

На територията на обекта няма чувствителни зони.

Площадката не попада на територията на:

•	национален парк или природен резерват или други защитени територии;

•	райони с неблагоприятни инженеро-геоложки условия, райони с открит карст;

На терена не са извършвани минни разработки, които да създават потенциална опасност от слягане и пропадане.

Отредената площадка за компостираща инсталация не попада на територията на обект с културно-историческо наследство.

- ВАРИАНТНИ ПРОУЧВАНИЯ ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА СЪЩЕСТВУВАЩИ И ИЗГРАЖДАНЕ НА НОВИ ЕНЕРГИЙНИ МОЩНОСТИ

НЕПРИЛОЖИМО

- СПЕЦИФИЧНИ ПРОУЧВАНИЯ ПРИ РЕКОНСТРУКЦИЯ, ПРИСТРОЯВАНЕ И НАДСТРОЯВАНЕ НА СЪЩЕСТВУВАЩИ СГРАДИ

НЕПРИЛОЖИМО

- МИКРОСЕИЗМИЧНО ИЗСЛЕДВАНЕ

НЕПРИЛОЖИМО

- ДРУГИ СПЕЦИФИЧНИ ПРОУЧВАНИЯ

НЕПРИЛОЖИМО

- ПРОГНОЗЕН ГРАФИК ЗА ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА СТРОИТЕЛСТВОТО

Изготвен е прогнозен график за продължителността на строителството, който е съобразен с необходимото време за изпълнение на отделните дейности за изграждане на компостиращата инсталация и довеждащата инфраструктура.

- ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ НА СТРОИТЕЛНОТО НАМЕРЕНИЕ

В таблицата по-долу е представена прогнозната стойност на строителното намерение, с включени разходи за строително-монтажни дейности, машини и оборудване, работно проектиране и надзор:

таблица 32 Дейности компостираща инсталация Съединение

| КОМПОСТИРАЩА ИНСТАЛАЦИЯ | Стойност без ДДС | Стойност с ДДС |
| --- | --- | --- |
| Стойност на проекта включително: | 4 307 046,07 лв. | 5 168 455,28 лв. |
| А:СМР | 2 821 578,43 лв. | 3 385 894,11 лв. |
| Машини и оборудване към СМР | 1 306 467,64 лв. | 1 567 761,17 лв. |
| - Стационарно оборудване | 417 560,00 лв. |  |
| - Мобилно оборудване | 528 907,64 лв. |  |
| - Специализирани автомобили | 360 000,00 лв. |  |
| В:Разходи за работно проектиране и надзор: | 179 000,00 лв. | 214 800,00 лв. |
| 1.Работно проектиране и авторски надзор, включително: | 95 000,00 лв. | 114 000,00 лв. |
| 1.1 Работно проектиране | 70 000,00 лв. | 84 000,00 лв. |
| 1.2 Авторски надзор | 25 000,00 лв. | 30 000,00 лв. |
| 2. Строителен надзор и доклад на съотвествието, включително: | 84 000,00 лв. | 100 800,00 лв. |
| 2.1 Строителен надзор | 80 000,00 лв. | 96 000,00 лв. |
| 2.2 Доклад за оценка на съответствието | 4 000,00 лв. | 4 800,00 лв. |

# Приложения

  - Приложение 1 – Масов баланс

  - Приложение 2 – Част „Инженерно-хидроложки доклад“

  - Приложение 3 – Чертежи част „Геодезически проучвания“

Количествено-стойностна сметка Вариант 1

| КОЛИЧЕСТВЕНО-СТОЙНОСТНА СМЕТКА |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| АРХИТЕКТУРА |  |  |  |  |  |
| № | Наименование на дейностите: | Ед. м-ка | К-во | Ед. цена | Стойност |
|  | Сграда - администрация, СХЗ, КПП - 110 м2 |  |  |  |  |
| 1 | Зидарски работи | м3 | 44,00 | 323,40 лв. | 14 229,60 лв. |
| 2 | Доставка и монтаж на топлоизолационна система (вкл. лепило, арм. мрежа, ъглови профили, крепежни елементи и минерална мазилка) върху външни стени - без цокъл | м2 | 128,33 | 45,38 лв. | 5 823,62 лв. |
| 3 | Доставка и монтаж на топлоизолационна система (вкл. лепило, арм. мрежа, ъглови профили, крепежни елементи и мозаечна мазилка) върху цокъл | м2 | 29,33 | 52,80 лв. | 1 548,62 лв. |
| 4 | Доставка и монтаж на дограма - прозорци, вкл. обръщане | м2 | 29,33 | 214,50 лв. | 6 291,29 лв. |
| 5 | Доставка и монтаж на врати - вътрешни и външни, вкл. обръщане | м2 | 27,50 | 214,50 лв. | 5 898,75 лв. |
| 6 | Полагане на изравнителна циментова замазка | м2 | 110,00 | 11,88 лв. | 1 306,80 лв. |
| 7 | Доставка и полагане на натилки, вкл. первази за съответната настилка | м2 | 110,00 | 61,05 лв. | 6 715,50 лв. |
| 8 | Доставка и полагане на керамика по стени в мокри помещения | м2 | 128,33 | 62,70 лв. | 8 046,29 лв. |
| 9 | Полагане на варо-циментова мазилка и шпакловка по вътрешни стени в мокри помещения | м2 | 128,33 | 18,15 лв. | 2 329,19 лв. |
| 10 | Полагане на гипсова мазилка и шпакловка по вътрешни стени и тавани | м2 | 198,00 | 17,33 лв. | 3 431,34 лв. |
| 11 | Двукратно боядисване с латекс по стени и тавани | м2 | 198,00 | 9,38 лв. | 1 857,24 лв. |
| 12 | Покривни работи - дървена скара, керемиди и хидроизолация | м2 | 137,50 | 69,30 лв. | 9 528,75 лв. |
| 13 | Доставка и монтаж на мебели | к-т | 1,00 | 29 303,14 лв. | 29 303,14 лв. |
|  |  |  |  | ОБЩО: | 96 310,13 лв. |

| КОЛИЧЕСТВЕНО-СТОЙНОСТНА СМЕТКА |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| КОНСТРУКЦИИ |  |  |  |  |  |
| № | Наименование на дейностите: | Ед. м-ка | К-во | Ед. цена | Стойност |
|  | Сграда - администрация, СХЗ, КПП - 110 м2 |  |  |  |  |
| 1 | Изкопни работи, вкл. оформяне на земно легло и извозване на депо | м3 | 33,00 | 35,00 лв. | 1 155,00 лв. |
| 2 | Направа кофраж | м2 | 165,00 | 45,63 лв. | 7 528,95 лв. |
| 3 | Изработка и монтаж армировка | кг | 2320,31 | 3,38 лв. | 7 842,65 лв. |
| 4 | Доставка и полагане на бетон | м3 | 123,75 | 268,50 лв. | 33 226,88 лв. |
|  | Везна - 70 м2 |  |  |  |  |
| 1 | Изкопни работи, вкл. оформяне на земно легло и извозване на депо | м3 | 42,00 | 35,00 лв. | 1 470,00 лв. |
| 2 | Направа кофраж | м2 | 21,88 | 45,63 лв. | 998,38 лв. |
| 3 | Изработка и монтаж армировка | кг | 984,38 | 3,38 лв. | 3 327,20 лв. |
| 4 | Доставка и полагане на бетон | м3 | 17,50 | 268,50 лв. | 4 698,75 лв. |
|  | Зона за измиване на гуми - 50 м2 |  |  |  |  |
| 1 | Изкопни работи, вкл. оформяне на земно легло и извозване на депо | м3 | 15,00 | 35,00 лв. | 525,00 лв. |
| 2 | Направа кофраж | м2 | 13,20 | 45,63 лв. | 602,32 лв. |
| 3 | Изработка и монтаж армировка | кг | 594,00 | 3,38 лв. | 2 007,72 лв. |
| 4 | Доставка и полагане на бетон | м3 | 10,60 | 268,50 лв. | 2 846,10 лв. |
|  | Басейн за инфилтрат 160 м2 /250 м3/ |  |  |  |  |
| 1 | Изкопни работи, вкл. оформяне на земно легло и извозване на депо | м3 | 208,00 | 35,00 лв. | 7 280,00 лв. |
| 2 | Направа кофраж | м2 | 198,40 | 45,63 лв. | 9 052,99 лв. |
| 3 | Изработка и монтаж армировка | кг | 2925,00 | 3,38 лв. | 9 886,50 лв. |
| 4 | Доставка и полагане на бетон | м3 | 77,76 | 268,50 лв. | 20 878,56 лв. |
| 5 | Направа обратен насип и уплътняване на пластове | м3 | 5,00 | 30,00 лв. | 150,00 лв. |
|  | Зона за складиране на зелени отпадъци - 400 м2 |  |  |  |  |
| 1 | Изкопни работи, вкл. оформяне на земно легло и извозване на депо | м3 | 120,00 | 35,00 лв. | 4 200,00 лв. |
| 2 | Направа кофраж | м2 | 24,00 | 45,63 лв. | 1 095,12 лв. |
| 3 | Изработка и монтаж армировка | кг | 4207,50 | 3,38 лв. | 14 221,35 лв. |
| 4 | Доставка и полагане на бетон | м3 | 120,00 | 268,50 лв. | 32 220,00 лв. |
|  | Зона за компостиране на зелен отпадък - 3бр.*200 м2 - 600 м2 |  |  |  |  |
| 1 | Изкопни работи, вкл. оформяне на земно легло и извозване на депо | м3 | 217,50 | 35,00 лв. | 7 612,50 лв. |
| 2 | Направа кофраж | м2 | 32,40 | 45,63 лв. | 1 478,41 лв. |
| 3 | Изработка и монтаж армировка | кг | 6750,00 | 3,38 лв. | 22 815,00 лв. |
| 4 | Доставка и полагане на бетон | м3 | 217,50 | 268,50 лв. | 58 398,75 лв. |
| 5 | Изработка и монтаж армировка за стени за метална консрукция за ролка | кг | 1787,19 | 3,38 лв. | 6 040,70 лв. |
| 6 | Доставка и полагане на бетон за стени за метална конструкция за ролка | м3 | 19,14 | 268,50 лв. | 5 139,09 лв. |
| 7 | Водачи на релса за ролка за платнище, монтирани по дължината на стената в задната част | м | 24,00 | 249,73 лв. | 5 993,52 лв. |
| 8 | Направа на кофраж за стени за метална консрукция за ролка | м2 | 120,00 | 44,55 лв. | 5 346,00 лв. |
| 9 | Закладни части за монтаж на релса за рокла | кг | 926,64 | 5,78 лв. | 5 355,98 лв. |
|  | Зона за дробене на зелен отпадък - 153 м2 |  |  |  |  |
| 1 | Изкопни работи, вкл. оформяне на земно легло и извозване на депо | м3 | 45,90 | 35,00 лв. | 1 606,50 лв. |
| 2 | Направа кофраж | м2 | 15,60 | 45,63 лв. | 711,83 лв. |
| 3 | Изработка и монтаж армировка | кг | 1980,00 | 3,38 лв. | 6 692,40 лв. |
| 4 | Доставка и полагане на бетон | м3 | 45,90 | 268,50 лв. | 12 324,15 лв. |
|  | Зона за пресяване на зелен отпадък - 153 м2 |  |  |  |  |
| 1 | Изкопни работи, вкл. оформяне на земно легло и извозване на депо | м3 | 45,90 | 35,00 лв. | 1 606,50 лв. |
| 2 | Направа кофраж | м2 | 15,60 | 45,63 лв. | 711,83 лв. |
| 3 | Изработка и монтаж армировка | кг | 1980,00 | 3,38 лв. | 6 692,40 лв. |
| 4 | Доставка и полагане на бетон | м3 | 45,90 | 268,50 лв. | 12 324,15 лв. |
|  | Навес/Зона за прибиране на механизацията - 200 м2 |  |  |  |  |
| 1 | Изкопни работи, вкл. оформяне на земно легло и извозване на депо | м3 | 60,00 | 35,00 лв. | 2 100,00 лв. |
| 2 | Направа кофраж | м2 | 19,80 | 45,63 лв. | 903,47 лв. |
| 3 | Изработка и монтаж армировка | кг | 2233,73 | 3,38 лв. | 7 550,01 лв. |
| 4 | Доставка и полагане на бетон | м3 | 60,00 | 268,50 лв. | 16 110,00 лв. |
| 5 | Доставка и монтаж на метална конструкция, вкл. антикорозионна обработка | кг | 9927,71 | 8,60 лв. | 85 378,31 лв. |
| 6 | Доставка и монтаж на ламарина за стени и покрив | м2 | 325,50 | 51,15 лв. | 16 649,33 лв. |
|  | Навес/Зона за складиране на готов компост - 200 м2 |  |  |  |  |
| 1 | Изкопни работи, вкл. оформяне на земно легло и извозване на депо | м3 | 60,00 | 35,00 лв. | 2 100,00 лв. |
| 2 | Направа кофраж | м2 | 19,80 | 45,63 лв. | 903,47 лв. |
| 3 | Изработка и монтаж армировка | кг | 2233,73 | 3,38 лв. | 7 550,01 лв. |
| 4 | Доставка и полагане на бетон | м3 | 60,00 | 268,50 лв. | 16 110,00 лв. |
| 5 | Доставка и монтаж на метална конструкция, вкл. антикорозионна обработка | кг | 9927,71 | 8,60 лв. | 85 378,31 лв. |
| 6 | Доставка и монтаж на ламарина за стени и покрив | м2 | 228,00 | 51,15 лв. | 11 662,20 лв. |
|  | Навес/Зона за допълнително зреене на компоста - 400 м2 |  |  |  |  |
| 1 | Изкопни работи, вкл. оформяне на земно легло и извозване на депо | м3 | 120,00 | 35,00 лв. | 4 200,00 лв. |
| 2 | Направа кофраж | м2 | 39,60 | 45,63 лв. | 1 806,95 лв. |
| 3 | Изработка и монтаж армировка | кг | 4467,46 | 3,38 лв. | 15 100,01 лв. |
| 4 | Доставка и полагане на бетон | м3 | 120,00 | 268,50 лв. | 32 220,00 лв. |
| 5 | Доставка и монтаж на метална конструкция, вкл. антикорозионна обработка | кг | 19855,42 | 8,60 лв. | 170 756,61 лв. |
| 6 | Доставка и монтаж на ламарина за стени и покрив | м2 | 543,50 | 51,15 лв. | 27 800,03 лв. |
|  | Ограда - 485,90 м |  |  |  |  |
| 1 | Изкопни работи, вкл. оформяне на земно легло и извозване на депо | м3 | 102,04 | 35,00 лв. | 3 571,40 лв. |
| 2 | Направа кофраж | м2 | 680,26 | 45,63 лв. | 31 040,26 лв. |
| 3 | Изработка и монтаж армировка | кг | 4380,00 | 3,38 лв. | 14 804,40 лв. |
| 4 | Доставка и полагане на бетон | м3 | 102,04 | 268,50 лв. | 27 397,74 лв. |
| 5 | Доставка и монтаж на метална конструкция и оградни пана | м | 485,90 | 107,25 лв. | 52 112,78 лв. |
| 6 | Портална врата | бр. | 1,00 | 4 750,00 лв. | 4 750,00 лв. |
|  |  |  |  | ОБЩО: | 964 018,47 лв. |

| КОЛИЧЕСТВЕНО-СТОЙНОСТНА СМЕТКА |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ВиК |  |  |  |  |  |
| № | Наименование на дейностите: | Ед. м-ка | К-во | Ед. цена | Стойност |
|  | Сграда - администрация, СХЗ, КПП - 110 м2 |  |  |  |  |
| 1 | Доставка и монтaж на улуци и водосточни тръби | м | 91,67 | 17,33 лв. | 1 588,64 лв. |
| 2 | Доставка и монтаж на тръби PEHD/ PPR вкл.фасонни части и топлоизолация | м | 64,17 | 5,61 лв. | 359,99 лв. |
| 3 | Изпитване и дезинфекция на водопроводи | м | 64,17 | 17,20 лв. | 1 103,72 лв. |
| 4 | Доставка и монтаж на бойлер | бр. | 1,00 | 1 123,35 лв. | 1 123,35 лв. |
| 5 | Доставка и монтаж на тръби PVC с включени фасонни части | м | 36,67 | 29,70 лв. | 1 089,10 лв. |
| 6 | Смесител за душ с пита | бр. | 4,00 | 673,34 лв. | 2 693,34 лв. |
| 7 | Смесител за тоялетна мивка | бр. | 3,00 | 306,00 лв. | 918,00 лв. |
| 8 | Смесител за кухненска мивка | бр. | 1,00 | 280,50 лв. | 280,50 лв. |
| 9 | Тоалетна мивка - фаянс | бр. | 3,00 | 357,00 лв. | 1 071,00 лв. |
| 10 | Тоалетна - фаянс | бр. | 2,00 | 323,00 лв. | 646,00 лв. |
| 11 | Кухненска мивка | бр. | 1,00 | 294,12 лв. | 294,12 лв. |
|  | Басейн за инфилтрат 160 м2 |  |  |  |  |
| 1 | Доставка и монтаж на помпи и оборудване | к-т | 2,00 | 1 567,50 лв. | 3 135,00 лв. |
|  | Зона за компостиране на зелен отпадък - 3бр.*200 м2 - 600 м2 |  |  |  |  |
| 1 | Привързване на площадка за основно компостиране към басейн за инфилртат | бр. | 1,00 | 9 702,00 лв. | 9 702,00 лв. |
| 2 | Доставка и монтаж на линейни отводнители за монтаж в стоманобетонова конструкция | бр. | 3,00 | 5 775,00 лв. | 17 325,00 лв. |
|  | Площадково ВиК |  |  |  |  |
| 1 | Изкопни работи, вкл. оформяне на земно легло и извозване на депо | м3 | 554,00 | 35,00 лв. | 19 390,00 лв. |
| 2 | Доставка и полагане на тръби за водопровод, вкл. фасонни части | м | 169,00 | 39,60 лв. | 6 692,40 лв. |
| 3 | Доставка и полагане на тръби за канализация, вкл. фасонни части и шахти | м | 181,00 | 118,80 лв. | 21 502,80 лв. |
| 4 | Укрепване и разкрепване на изкопи | м2 | 875,00 | 21,00 лв. | 18 375,00 лв. |
| 5 | Доставка и полагане на бетонов улей | бр. | 116,00 | 62,60 лв. | 7 261,60 лв. |
| 6 | Доставка и полагане на пясък под и около тръби | м3 | 94,00 | 42,40 лв. | 3 985,60 лв. |
| 7 | Шахти от СТБ Ø400, вкл. чугунен капак D400, опорна бетонова рамка | бр. | 8,00 | 3 400,00 лв. | 27 200,00 лв. |
| 8 | Шахти от готови СТБ пръстени Ø1000, включително конус и чугунен капак D400 | бр. | 3,00 | 3 800,00 лв. | 11 400,00 лв. |
| 9 | Коалесцентен сепаратор | бр. | 1,00 | 8 900,00 лв. | 8 900,00 лв. |
| 10 | Пожарен хидрант надземен (комплект) | бр. | 3,00 | 2 600,00 лв. | 7 800,00 лв. |
| 11 | Мотопомпа, преносима 5-10л/с, дизелова/бензинова за пожарогасене | бр. | 1,00 | 1 840,00 лв. | 1 840,00 лв. |
| 12 | Направa на бетонови шахти 60/60/60 | бр. | 2,00 | 975,00 лв. | 1 950,00 лв. |
| 13 | Водомерна шахта | бр. | 1,00 | 11 174,24 лв. | 11 174,24 лв. |
| 14 | Изграждане на септична яма | бр. | 1,00 | 14 900,45 лв. | 14 900,45 лв. |
| 15 | Направа обратен насип и уплътняване на пластове | м3 | 366,00 | 30,00 лв. | 10 980,00 лв. |
| 16 | Изпитване и дезинфекция на водопроводи | м | 169,00 | 17,20 лв. | 2 906,80 лв. |
|  |  |  |  | ОБЩО: | 217 588,65 лв. |

| КОЛИЧЕСТВЕНО-СТОЙНОСТНА СМЕТКА |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ОВК |  |  |  |  |  |
| № | Наименование на дейностите: | Ед. м-ка | К-во | Ед. цена | Стойност |
|  | Сграда - администрация, СХЗ, КПП - 110 м2 |  |  |  |  |
| 1 | Доставка и монтаж на вентилациони шапки и ревизионни отвори | бр. | 2,00 | 29,70 лв. | 59,40 лв. |
| 2 | Доставка и монтаж на конвектори за мокри помещения | к-т | 2,00 | 3 845,00 лв. | 7 690,00 лв. |
| 3 | Доставка и монтаж на климатици | к-т | 3,00 | 4 125,00 лв. | 12 375,00 лв. |
|  |  |  |  | ОБЩО: | 20 124,40 лв. |

| КОЛИЧЕСТВЕНО-СТОЙНОСТНА СМЕТКА |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ВЕРТИКАЛНА ПЛАНИРОВКА |  |  |  |  |  |
| № | Наименование на дейностите: | Ед. м-ка | К-во | Ед. цена | Стойност |
|  | Вертикална планировка |  |  |  |  |
| 1 | Насип и уплътняване на пластове, вкл. транспорт | м3 | 1550,00 | 43,22 лв. | 66 991,00 лв. |
|  |  |  |  | ОБЩО: | 66 991,00 лв. |

| КОЛИЧЕСТВЕНО-СТОЙНОСТНА СМЕТКА |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ПЪТНА |  |  |  |  |  |
| № | Наименование на дейностите: | Ед. м-ка | К-во | Ед. цена | Стойност |
|  | Вътрешни пътищa, вкл. паркинг |  |  |  |  |
| 1 | Пътни работи | м2 | 1883,00 | 40,56 лв. | 76 374,48 лв. |
| 2 | Асфалтови работи | м2 | 1883,00 | 69,25 лв. | 130 397,75 лв. |
| 3 | Маркировка | м2 | 1883,00 | 0,33 лв. | 621,39 лв. |
| 4 | Доставка и полагане на бордюри | м | 353,10 | 22,50 лв. | 7 944,75 лв. |
| 5 | Доставка и полагане на тротоарни плочи | м2 | 345,90 | 88,70 лв. | 30 681,33 лв. |
| 6 | Отнемане на земни маси за полски път, вкл. уплътняване на основа | м2 | 190,00 | 58,00 лв. | 11 020,00 лв. |
|  |  |  |  | ОБЩО: | 257 039,70 лв. |

| КОЛИЧЕСТВЕНО-СТОЙНОСТНА СМЕТКА |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ОЗЕЛЕНЯВАНЕ |  |  |  |  |  |
| № | Наименование на дейностите: | Ед. м-ка | К-во | Ед. цена | Стойност |
|  | Озелененяване |  |  |  |  |
| 1 | Доставка и полагане на хумус | м3 | 982,30 | 19,80 лв. | 19 449,54 лв. |
| 2 | Озелененяване, вкл. подготовка на почвата, трикратно поливане, коситба | м2 | 9823,00 | 44,12 лв. | 433 390,76 лв. |
| 3 | Доставка, засаждане на дървета и храсти, вкл. укрепване - едроразмерни | бр. | 9,00 | 118,75 лв. | 1 068,75 лв. |
| 4 | Доставка, засаждане на дървета и храсти, вкл. укрепване | бр. | 20,00 | 68,75 лв. | 1 375,00 лв. |
|  |  |  |  | ОБЩО: | 455 284,05 лв. |

| КОЛИЧЕСТВЕНО-СТОЙНОСТНА СМЕТКА |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЕЛЕКТРО |  |  |  |  |  |
| № | Наименование на дейностите: | Ед. м-ка | К-во | Ед. цена | Стойност |
|  | Сграда - администрация, СХЗ, КПП - 110 м2 |  |  |  |  |
| 1 | Доставка и изтегляне на кабели | м | 284,17 | 10,73 лв. | 3 049,14 лв. |
| 2 | Доставка и монтаж на осветителни тела | бр. | 15,00 | 67,65 лв. | 1 014,75 лв. |
| 3 | Доставка и монтаж на ключове, контакти и др | бр. | 30,00 | 19,80 лв. | 594,00 лв. |
| 1 | Доставка и изтегляне на кабели | м | 28,92 | 10,73 лв. | 310,31 лв. |
| 2 | Доставка и монтаж на осветителни тела | бр. | 2,00 | 67,65 лв. | 135,30 лв. |
| 3 | Доставка и монтаж на ключове, контакти и др | бр. | 4,00 | 19,80 лв. | 79,20 лв. |
|  | Площадково електро |  |  |  |  |
| 1 | Изкопни работи, вкл. оформяне на земно легло и извозване на депо | м3 | 1152,00 | 35,00 лв. | 40 320,00 лв. |
| 2 | Направа обратен насип и уплътняване на пластове | м3 | 1094,40 | 30,00 лв. | 32 832,00 лв. |
| 3 | Доставка и полагане на кабели за площадково електро | м | 1200,00 | 21,45 лв. | 25 740,00 лв. |
| 4 | Доставка и полагане на пясък | м3 | 29,50 | 42,40 лв. | 1 250,80 лв. |
| 5 | Направа кофраж | м2 | 35,00 | 45,63 лв. | 1 597,05 лв. |
| 6 | Изработка и монтаж армировка | кг | 656,25 | 3,38 лв. | 2 218,13 лв. |
| 7 | Доставка и полагане на бетон | м3 | 26,25 | 268,50 лв. | 7 048,13 лв. |
| 8 | Доставка и полагане на лампи за площадково осветление с метални стълбове | к-т | 35,00 | 693,00 лв. | 24 255,00 лв. |
| 9 | Привързване на съоръжения | бр. | 7,00 | 66,00 лв. | 462,00 лв. |
| 10 | Главно разпределително табло | бр. | 1,00 | 3 000,00 лв. | 3 000,00 лв. |
| 11 | Изграждане на мълниезащитна инсталация - цялата площадка | к-т | 1,00 | 53 500,00 лв. | 53 500,00 лв. |
|  |  |  |  | ОБЩО: | 197 405,81 лв. |

| КОЛИЧЕСТВЕНО-СТОЙНОСТНА СМЕТКА |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ДОВЕЖДАЩ ПЪТ |  |  |  |  |  |
| № | Наименование на дейностите: | Ед. м-ка | К-во | Ед. цена | Стойност |
|  | Довеждащ път - изграждане на кръстовище към съществуваща инфраструктура |  |  |  |  |
| 1 | Изграждане на кръстовище | бр. | 1,00 | 215 000,00 лв. | 215 000,00 лв. |
|  |  |  |  | ОБЩО: | 215 000,00 лв. |

| КОЛИЧЕСТВЕНО-СТОЙНОСТНА СМЕТКА |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ДОВЕЖДАЩО ВиК |  |  |  |  |  |
| № | Наименование на дейностите: | Ед. м-ка | К-во | Ед. цена | Стойност |
|  | Довеждащ водопровод |  |  |  |  |
| 1 | Изкопни работи, вкл. оформяне на земно легло и извозване на депо | м3 | 1043,00 | 35,00 лв. | 36 505,00 лв. |
| 2 | Направа обратен насип и уплътняване на пластове | м3 | 782,00 | 30,00 лв. | 23 460,00 лв. |
| 3 | Доставка и полагане на тръби за водопровод, вкл. фасонни части | м | 815,00 | 39,60 лв. | 32 274,00 лв. |
| 4 | Доставка и полагане на пясък под и около тръби | м3 | 260,80 | 42,40 лв. | 11 057,92 лв. |
| 5 | Укрепване и разкрепване на изкопи | м2 | 1956,00 | 21,00 лв. | 41 076,00 лв. |
| 6 | Доставка и полагане на обозначителни върху водопровод ленти 2бр. | м | 1630,00 | 7,40 лв. | 12 062,00 лв. |
| 7 | Изпитване и дезинфекция на водопроводи | м | 815,00 | 17,20 лв. | 14 018,00 лв. |
| 8 | Шибърният кран GGG 40 (комплект с гърне и удължен шпиндел) - монтира се след точката на водовземане | бр | 1,00 | 1 360,50 лв. | 1 360,50 лв. |
|  |  |  |  | ОБЩО: | 171 813,42 лв. |

| КОЛИЧЕСТВЕНО-СТОЙНОСТНА СМЕТКА |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ДОВЕЖДАЩО ЕЛЕКТРО – ИЗПЪЛЯВА СЕ ОТ „ЕЛЕКТРОРАПРЕДЕЛЕНИЕ ЮГ“ ЕАД ПО ИНДИВИДУАЛЕН ПРОЕКТ |  |  |  |  |  |
| № | Наименование на дейностите: | Ед. м-ка | К-во | Ед. цена | Стойност |
|  | Довеждащ електропровод с 2 кабела |  |  |  |  |
| 1 | Изкопни работи, вкл. оформяне на земно легло и извозване на депо | м3 | 768,00 | 35,00 лв. | 26 880,00 лв. |
| 2 | Направа обратен насип и уплътняване на пластове | м3 | 729,60 | 30,00 лв. | 21 888,00 лв. |
| 3 | Доставка и полагане на кабели | м | 1600,00 | 21,45 лв. | 34 320,00 лв. |
| 4 | Доставка и полагане на пясък | м3 | 27,00 | 42,40 лв. | 1 144,80 лв. |
| 5 | Направа на зидани шахти по трасето | бр. | 7,00 | 860,00 лв. | 6 020,00 лв. |
| 6 | Привързване към съществуващ електропровод | бр. | 1,00 | 3 500,00 лв. | 3 500,00 лв. |
| 7 | Изграждане на бетонен комплектен трансформаторен пост (БКТП) | бр. | 1,00 | 66 250,00 лв. | 66 250,00 лв. |
|  |  |  |  | ОБЩО: | 160 002,80 лв. |

Количествено-стойностна сметка Вариант 2

| КОЛИЧЕСТВЕНО-СТОЙНОСТНА СМЕТКА |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| АРХИТЕКТУРА |  |  |  |  |  |
| № | Наименование на дейностите: | Ед. м-ка | К-во | Ед. цена | Стойност |
|  | Сграда - администрация, СХЗ, КПП - 110 м2 |  |  |  |  |
| 1 | Зидарски работи | м3 | 44,00 | 323,40 лв. | 14 229,60 лв. |
| 2 | Доставка и монтаж на топлоизолационна система (вкл. лепило, арм. мрежа, ъглови профили, крепежни елементи и минерална мазилка) върху външни стени - без цокъл | м2 | 128,33 | 45,38 лв. | 5 823,62 лв. |
| 3 | Доставка и монтаж на топлоизолационна система (вкл. лепило, арм. мрежа, ъглови профили, крепежни елементи и мозаечна мазилка) върху цокъл | м2 | 29,33 | 52,80 лв. | 1 548,62 лв. |
| 4 | Доставка и монтаж на дограма - прозорци, вкл. обръщане | м2 | 29,33 | 214,50 лв. | 6 291,29 лв. |
| 5 | Доставка и монтаж на врати - вътрешни и външни, вкл. обръщане | м2 | 27,50 | 214,50 лв. | 5 898,75 лв. |
| 6 | Полагане на изравнителна циментова замазка | м2 | 110,00 | 11,88 лв. | 1 306,80 лв. |
| 7 | Доставка и полагане на натилки, вкл. первази за съответната настилка | м2 | 110,00 | 61,05 лв. | 6 715,50 лв. |
| 8 | Доставка и полагане на керамика по стени в мокри помещения | м2 | 128,33 | 62,70 лв. | 8 046,29 лв. |
| 9 | Полагане на варо-циментова мазилка и шпакловка по вътрешни стени в мокри помещения | м2 | 128,33 | 18,15 лв. | 2 329,19 лв. |
| 10 | Полагане на гипсова мазилка и шпакловка по вътрешни стени и тавани | м2 | 198,00 | 17,33 лв. | 3 431,34 лв. |
| 11 | Двукратно боядисване с латекс по стени и тавани | м2 | 198,00 | 9,38 лв. | 1 857,24 лв. |
| 12 | Покривни работи - дървена скара, керемиди и хидроизолация | м2 | 137,50 | 69,30 лв. | 9 528,75 лв. |
| 13 | Доставка и монтаж на мебели | к-т | 1,00 | 29 303,14 лв. | 29 303,14 лв. |
|  |  |  |  | ОБЩО: | 96 310,13 лв. |

| КОЛИЧЕСТВЕНО-СТОЙНОСТНА СМЕТКА |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| КОНСТРУКЦИИ |  |  |  |  |  |
| № | Наименование на дейностите: | Ед. м-ка | К-во | Ед. цена | Стойност |
|  | Сграда - администрация, СХЗ, КПП - 110 м2 |  |  |  |  |
| 1 | Изкопни работи, вкл. оформяне на земно легло и извозване на депо | м3 | 33,00 | 35,00 лв. | 1 155,00 лв. |
| 2 | Направа кофраж | м2 | 165,00 | 45,63 лв. | 7 528,95 лв. |
| 3 | Изработка и монтаж армировка | кг | 2320,31 | 3,38 лв. | 7 842,65 лв. |
| 4 | Доставка и полагане на бетон | м3 | 123,75 | 268,50 лв. | 33 226,88 лв. |
|  | Везна - 70 м2 |  |  |  |  |
| 1 | Изкопни работи, вкл. оформяне на земно легло и извозване на депо | м3 | 42,00 | 35,00 лв. | 1 470,00 лв. |
| 2 | Направа кофраж | м2 | 21,88 | 45,63 лв. | 998,38 лв. |
| 3 | Изработка и монтаж армировка | кг | 984,38 | 3,38 лв. | 3 327,20 лв. |
| 4 | Доставка и полагане на бетон | м3 | 17,50 | 268,50 лв. | 4 698,75 лв. |
|  | Зона за измиване на гуми - 50 м2 |  |  |  |  |
| 1 | Изкопни работи, вкл. оформяне на земно легло и извозване на депо | м3 | 15,00 | 35,00 лв. | 525,00 лв. |
| 2 | Направа кофраж | м2 | 13,20 | 45,63 лв. | 602,32 лв. |
| 3 | Изработка и монтаж армировка | кг | 594,00 | 3,38 лв. | 2 007,72 лв. |
| 4 | Доставка и полагане на бетон | м3 | 10,60 | 268,50 лв. | 2 846,10 лв. |
|  | Басейн за инфилтрат 160 м2 |  |  |  |  |
| 1 | Изкопни работи, вкл. оформяне на земно легло и извозване на депо | м3 | 208,00 | 35,00 лв. | 7 280,00 лв. |
| 2 | Направа кофраж | м2 | 198,40 | 45,63 лв. | 9 052,99 лв. |
| 3 | Изработка и монтаж армировка | кг | 2925,00 | 3,38 лв. | 9 886,50 лв. |
| 4 | Доставка и полагане на бетон | м3 | 77,76 | 268,50 лв. | 20 878,56 лв. |
| 5 | Направа обратен насип и уплътняване на пластове | м3 | 5,00 | 30,00 лв. | 150,00 лв. |
|  | Зона за складиране на зелени отпадъци - 400 м2 |  |  |  |  |
| 1 | Изкопни работи, вкл. оформяне на земно легло и извозване на депо | м3 | 120,00 | 35,00 лв. | 4 200,00 лв. |
| 2 | Направа кофраж | м2 | 24,00 | 45,63 лв. | 1 095,12 лв. |
| 3 | Изработка и монтаж армировка | кг | 4207,50 | 3,38 лв. | 14 221,35 лв. |
| 4 | Доставка и полагане на бетон | м3 | 120,00 | 268,50 лв. | 32 220,00 лв. |
|  | Зона за компостиране на зелен отпадък - 770 м2 |  |  |  |  |
| 1 | Изкопни работи, вкл. оформяне на земно легло и извозване на депо | м3 | 282,75 | 35,00 лв. | 9 896,25 лв. |
| 2 | Направа кофраж | м2 | 42,12 | 45,63 лв. | 1 921,94 лв. |
| 3 | Изработка и монтаж армировка | кг | 8775,00 | 3,38 лв. | 29 659,50 лв. |
| 4 | Доставка и полагане на бетон | м3 | 282,75 | 268,50 лв. | 75 918,38 лв. |
|  | Зона за дробене на зелен отпадък - 153 м2 |  |  |  |  |
| 1 | Изкопни работи, вкл. оформяне на земно легло и извозване на депо | м3 | 45,90 | 35,00 лв. | 1 606,50 лв. |
| 2 | Направа кофраж | м2 | 15,60 | 45,63 лв. | 711,83 лв. |
| 3 | Изработка и монтаж армировка | кг | 1980,00 | 3,38 лв. | 6 692,40 лв. |
| 4 | Доставка и полагане на бетон | м3 | 45,90 | 268,50 лв. | 12 324,15 лв. |
|  | Зона за пресяване на зелен отпадък - 153 м2 |  |  |  |  |
| 1 | Изкопни работи, вкл. оформяне на земно легло и извозване на депо | м3 | 45,90 | 35,00 лв. | 1 606,50 лв. |
| 2 | Направа кофраж | м2 | 15,60 | 45,63 лв. | 711,83 лв. |
| 3 | Изработка и монтаж армировка | кг | 1980,00 | 3,38 лв. | 6 692,40 лв. |
| 4 | Доставка и полагане на бетон | м3 | 45,90 | 268,50 лв. | 12 324,15 лв. |
|  | Навес/Зона за прибиране на механизацията - 200 м2 |  |  |  |  |
| 1 | Изкопни работи, вкл. оформяне на земно легло и извозване на депо | м3 | 60,00 | 35,00 лв. | 2 100,00 лв. |
| 2 | Направа кофраж | м2 | 19,80 | 45,63 лв. | 903,47 лв. |
| 3 | Изработка и монтаж армировка | кг | 2233,73 | 3,38 лв. | 7 550,01 лв. |
| 4 | Доставка и полагане на бетон | м3 | 60,00 | 268,50 лв. | 16 110,00 лв. |
| 5 | Доставка и монтаж на метална конструкция, вкл. антикорозионна обработка | кг | 9927,71 | 8,60 лв. | 85 378,31 лв. |
| 6 | Доставка и монтаж на ламарина за стени и покрив | м2 | 325,50 | 51,15 лв. | 16 649,33 лв. |
|  | Навес/Зона за складиране на готов компост - 200 м2 |  |  |  |  |
| 1 | Изкопни работи, вкл. оформяне на земно легло и извозване на депо | м3 | 60,00 | 35,00 лв. | 2 100,00 лв. |
| 2 | Направа кофраж | м2 | 19,80 | 45,63 лв. | 903,47 лв. |
| 3 | Изработка и монтаж армировка | кг | 2233,73 | 3,38 лв. | 7 550,01 лв. |
| 4 | Доставка и полагане на бетон | м3 | 60,00 | 268,50 лв. | 16 110,00 лв. |
| 5 | Доставка и монтаж на метална конструкция, вкл. антикорозионна обработка | кг | 9927,71 | 8,60 лв. | 85 378,31 лв. |
| 6 | Доставка и монтаж на ламарина за стени и покрив | м2 | 228,00 | 51,15 лв. | 11 662,20 лв. |
|  | Навес/Зона за допълнително зреене на компоста - 770 м2 |  |  |  |  |
| 1 | Изкопни работи, вкл. оформяне на земно легло и извозване на депо | м3 | 240,00 | 35,00 лв. | 8 400,00 лв. |
| 2 | Направа кофраж | м2 | 79,20 | 45,63 лв. | 3 613,90 лв. |
| 3 | Изработка и монтаж армировка | кг | 8934,92 | 3,38 лв. | 30 200,03 лв. |
| 4 | Доставка и полагане на бетон | м3 | 240,00 | 268,50 лв. | 64 440,00 лв. |
| 5 | Доставка и монтаж на метална конструкция, вкл. антикорозионна обработка | кг | 39710,84 | 8,60 лв. | 341 513,22 лв. |
| 6 | Доставка и монтаж на ламарина за стени и покрив | м2 | 1087,00 | 51,15 лв. | 55 600,05 лв. |
|  | Ограда - 485,90 м |  |  |  |  |
| 1 | Изкопни работи, вкл. оформяне на земно легло и извозване на депо | м3 | 102,04 | 35,00 лв. | 3 571,40 лв. |
| 2 | Направа кофраж | м2 | 680,26 | 45,63 лв. | 31 040,26 лв. |
| 3 | Изработка и монтаж армировка | кг | 4380,00 | 3,38 лв. | 14 804,40 лв. |
| 4 | Доставка и полагане на бетон | м3 | 102,04 | 268,50 лв. | 27 397,74 лв. |
| 5 | Доставка и монтаж на метална конструкция и оградни пана | м | 485,90 | 107,25 лв. | 52 112,78 лв. |
| 6 | Портална врата | бр. | 1,00 | 4 750,00 лв. | 4 750,00 лв. |
|  |  |  |  | ОБЩО: | 1 215 118,19 лв. |

| КОЛИЧЕСТВЕНО-СТОЙНОСТНА СМЕТКА |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ВиК |  |  |  |  |  |
| № | Наименование на дейностите: | Ед. м-ка | К-во | Ед. цена | Стойност |
|  | Сграда - администрация, СХЗ, КПП - 110 м2 |  |  |  |  |
| 1 | Доставка и монтaж на улуци и водосточни тръби | м | 91,67 | 17,33 лв. | 1 588,64 лв. |
| 2 | Доставка и монтаж на тръби PEHD/ PPR вкл.фасонни части и топлоизолация | м | 64,17 | 5,61 лв. | 359,99 лв. |
| 3 | Изпитване и дезинфекция на водопроводи | м | 64,17 | 17,20 лв. | 1 103,72 лв. |
| 4 | Доставка и монтаж на бойлер | бр. | 1,00 | 1 123,35 лв. | 1 123,35 лв. |
| 5 | Доставка и монтаж на тръби PVC с включени фасонни части | м | 36,67 | 29,70 лв. | 1 089,10 лв. |
| 6 | Смесител за душ с пита | бр. | 4,00 | 673,34 лв. | 2 693,34 лв. |
| 7 | Смесител за тоялетна мивка | бр. | 3,00 | 306,00 лв. | 918,00 лв. |
| 8 | Смесител за кухненска мивка | бр. | 1,00 | 280,50 лв. | 280,50 лв. |
| 9 | Тоалетна мивка - фаянс | бр. | 3,00 | 357,00 лв. | 1 071,00 лв. |
| 10 | Тоалетна - фаянс | бр. | 2,00 | 323,00 лв. | 646,00 лв. |
| 11 | Кухненска мивка | бр. | 1,00 | 294,12 лв. | 294,12 лв. |
|  | Басейн за инфилтрат 160 м2 |  |  |  |  |
| 1 | Доставка и монтаж на помпи и оборудване | к-т | 2,00 | 1 567,50 лв. | 3 135,00 лв. |
|  | Зона за компостиране на зелен отпадък - 3бр.*200 м2 - 600 м2 |  |  |  |  |
| 1 | Привързване на площадка за основно компостиране към басейн за инфилртат | бр. | 1,00 | 9 702,00 лв. | 9 702,00 лв. |
| 2 | Доставка и монтаж на линейни отводнители за монтаж в стоманобетонова конструкция | бр. | 3,00 | 5 775,00 лв. | 17 325,00 лв. |
|  | Площадково ВиК |  |  |  |  |
| 1 | Изкопни работи, вкл. оформяне на земно легло и извозване на депо | м3 | 554,00 | 35,00 лв. | 19 390,00 лв. |
| 2 | Доставка и полагане на тръби за водопровод, вкл. фасонни части | м | 169,00 | 39,60 лв. | 6 692,40 лв. |
| 3 | Доставка и полагане на тръби за канализация, вкл. фасонни части и шахти | м | 181,00 | 118,80 лв. | 21 502,80 лв. |
| 4 | Укрепване и разкрепване на изкопи | м2 | 875,00 | 21,00 лв. | 18 375,00 лв. |
| 5 | Доставка и полагане на бетонов улей | бр. | 116,00 | 62,60 лв. | 7 261,60 лв. |
| 6 | Доставка и полагане на пясък под и около тръби | м3 | 94,00 | 42,40 лв. | 3 985,60 лв. |
| 7 | Шахти от СТБ Ø400, вкл. чугунен капак D400, опорна бетонова рамка | бр. | 8,00 | 3 400,00 лв. | 27 200,00 лв. |
| 8 | Шахти от готови СТБ пръстени Ø1000, включително конус и чугунен капак D400 | бр. | 3,00 | 3 800,00 лв. | 11 400,00 лв. |
| 9 | Коалесцентен сепаратор | бр. | 1,00 | 8 900,00 лв. | 8 900,00 лв. |
| 10 | Пожарен хидрант надземен (комплект) | бр. | 3,00 | 2 600,00 лв. | 7 800,00 лв. |
| 11 | Мотопомпа, преносима 5-10л/с, дизелова/бензинова за пожарогасене | бр. | 1,00 | 1 840,00 лв. | 1 840,00 лв. |
| 12 | Направa на бетонови шахти 60/60/60 | бр. | 2,00 | 975,00 лв. | 1 950,00 лв. |
| 13 | Водомерна шахта | бр. | 1,00 | 11 174,24 лв. | 11 174,24 лв. |
| 14 | Изграждане на септична яма | бр. | 1,00 | 14 900,45 лв. | 14 900,45 лв. |
| 15 | Направа обратен насип и уплътняване на пластове | м3 | 366,00 | 30,00 лв. | 10 980,00 лв. |
| 16 | Изпитване и дезинфекция на водопроводи | м | 169,00 | 17,20 лв. | 2 906,80 лв. |
|  |  |  |  | ОБЩО: | 217 588,65 лв. |

| КОЛИЧЕСТВЕНО-СТОЙНОСТНА СМЕТКА |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ОВК |  |  |  |  |  |
| № | Наименование на дейностите: | Ед. м-ка | К-во | Ед. цена | Стойност |
|  | Сграда - администрация, СХЗ, КПП - 110 м2 |  |  |  |  |
| 1 | Доставка и монтаж на вентилациони шапки и ревизионни отвори | бр. | 2,00 | 29,70 лв. | 59,40 лв. |
| 2 | Доставка и монтаж на конвектори за мокри помещения | к-т | 2,00 | 3 845,00 лв. | 7 690,00 лв. |
| 3 | Доставка и монтаж на климатици | к-т | 3,00 | 4 125,00 лв. | 12 375,00 лв. |
|  |  |  |  | ОБЩО: | 20 124,40 лв. |

| КОЛИЧЕСТВЕНО-СТОЙНОСТНА СМЕТКА |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ВЕРТИКАЛНА ПЛАНИРОВКА |  |  |  |  |  |
| № | Наименование на дейностите: | Ед. м-ка | К-во | Ед. цена | Стойност |
|  | Вертикална планировка |  |  |  |  |
| 1 | Насип и уплътняване на пластове, вкл. транспорт | м3 | 1630,00 | 43,22 лв. | 70 448,60 лв. |
|  |  |  |  | ОБЩО: | 70 448,60 лв. |

| КОЛИЧЕСТВЕНО-СТОЙНОСТНА СМЕТКА |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ПЪТНА |  |  |  |  |  |
| № | Наименование на дейностите: | Ед. м-ка | К-во | Ед. цена | Стойност |
|  | Вътрешни пътищa, вкл. паркинг |  |  |  |  |
| 1 | Пътни работи | м2 | 1883,00 | 40,56 лв. | 76 374,48 лв. |
| 2 | Асфалтови работи | м2 | 1883,00 | 69,25 лв. | 130 397,75 лв. |
| 3 | Маркировка | м2 | 1883,00 | 0,33 лв. | 621,39 лв. |
| 4 | Доставка и полагане на бордюри | м | 353,10 | 22,50 лв. | 7 944,75 лв. |
| 5 | Доставка и полагане на тротоарни плочи | м2 | 345,90 | 88,70 лв. | 30 681,33 лв. |
| 6 | Отнемане на земни маси за полски път, вкл. уплътняване на основа | м2 | 190,00 | 58,00 лв. | 11 020,00 лв. |
|  |  |  |  | ОБЩО: | 257 039,70 лв. |

| КОЛИЧЕСТВЕНО-СТОЙНОСТНА СМЕТКА |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ОЗЕЛЕНЯВАНЕ |  |  |  |  |  |
| № | Наименование на дейностите: | Ед. м-ка | К-во | Ед. цена | Стойност |
|  | Озелененяване |  |  |  |  |
| 1 | Доставка и полагане на хумус | м3 | 868,56 | 19,80 лв. | 17 197,46 лв. |
| 2 | Озелененяване, вкл. подготовка на почвата, трикратно поливане, коситба | м2 | 8657,00 | 44,12 лв. | 381 946,84 лв. |
| 3 | Доставка, засаждане на дървета и храсти, вкл. укрепване - едроразмерни | бр. | 9,00 | 118,75 лв. | 1 068,75 лв. |
| 4 | Доставка, засаждане на дървета и храсти, вкл. укрепване | бр. | 20,00 | 68,75 лв. | 1 375,00 лв. |
|  |  |  |  | ОБЩО: | 401 588,08 лв. |

| КОЛИЧЕСТВЕНО-СТОЙНОСТНА СМЕТКА |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЕЛЕКТРО |  |  |  |  |  |
| № | Наименование на дейностите: | Ед. м-ка | К-во | Ед. цена | Стойност |
|  | Сграда - администрация, СХЗ, КПП - 110 м2 |  |  |  |  |
| 1 | Доставка и изтегляне на кабели | м | 284,17 | 10,73 лв. | 3 049,14 лв. |
| 2 | Доставка и монтаж на осветителни тела | бр. | 15,00 | 67,65 лв. | 1 014,75 лв. |
| 3 | Доставка и монтаж на ключове, контакти и др | бр. | 30,00 | 19,80 лв. | 594,00 лв. |
| 1 | Доставка и изтегляне на кабели | м | 28,92 | 10,73 лв. | 310,31 лв. |
| 2 | Доставка и монтаж на осветителни тела | бр. | 2,00 | 67,65 лв. | 135,30 лв. |
| 3 | Доставка и монтаж на ключове, контакти и др | бр. | 4,00 | 19,80 лв. | 79,20 лв. |
|  | Площадково електро |  |  |  |  |
| 1 | Изкопни работи, вкл. оформяне на земно легло и извозване на депо | м3 | 1152,00 | 35,00 лв. | 40 320,00 лв. |
| 2 | Направа обратен насип и уплътняване на пластове | м3 | 1094,40 | 30,00 лв. | 32 832,00 лв. |
| 3 | Доставка и полагане на кабели за площадково електро | м | 1200,00 | 21,45 лв. | 25 740,00 лв. |
| 4 | Доставка и полагане на пясък | м3 | 29,50 | 42,40 лв. | 1 250,80 лв. |
| 5 | Направа кофраж | м2 | 35,00 | 45,63 лв. | 1 597,05 лв. |
| 6 | Изработка и монтаж армировка | кг | 656,25 | 3,38 лв. | 2 218,13 лв. |
| 7 | Доставка и полагане на бетон | м3 | 26,25 | 268,50 лв. | 7 048,13 лв. |
| 8 | Доставка и полагане на лампи за площадково осветление с метални стълбове | к-т | 35,00 | 693,00 лв. | 24 255,00 лв. |
| 9 | Привързване на съоръжения | бр. | 7,00 | 66,00 лв. | 462,00 лв. |
| 10 | Главно разпределително табло | бр. | 1,00 | 3 000,00 лв. | 3 000,00 лв. |
| 11 | Изграждане на мълниезащитна инсталация - цялата площадка | к-т | 1,00 | 53 500,00 лв. | 53 500,00 лв. |
|  |  |  |  | ОБЩО: | 197 405,81 лв. |

| КОЛИЧЕСТВЕНО-СТОЙНОСТНА СМЕТКА |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ДОВЕЖДАЩ ПЪТ |  |  |  |  |  |
| № | Наименование на дейностите: | Ед. м-ка | К-во | Ед. цена | Стойност |
|  | Довеждащ път - изграждане на кръстовище към съществуваща инфраструктура |  |  |  |  |
| 1 | Изграждане на кръстовище | бр. | 1,00 | 215 000,00 лв. | 215 000,00 лв. |
|  |  |  |  | ОБЩО: | 215 000,00 лв. |

| КОЛИЧЕСТВЕНО-СТОЙНОСТНА СМЕТКА |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ДОВЕЖДАЩО ВиК |  |  |  |  |  |
| № | Наименование на дейностите: | Ед. м-ка | К-во | Ед. цена | Стойност |
|  | Довеждащ водопровод |  |  |  |  |
| 1 | Изкопни работи, вкл. оформяне на земно легло и извозване на депо | м3 | 1043,00 | 35,00 лв. | 36 505,00 лв. |
| 2 | Направа обратен насип и уплътняване на пластове | м3 | 782,00 | 30,00 лв. | 23 460,00 лв. |
| 3 | Доставка и полагане на тръби за водопровод, вкл. фасонни части | м | 815,00 | 39,60 лв. | 32 274,00 лв. |
| 4 | Доставка и полагане на пясък под и около тръби | м3 | 260,80 | 42,40 лв. | 11 057,92 лв. |
| 5 | Укрепване и разкрепване на изкопи | м2 | 1956,00 | 21,00 лв. | 41 076,00 лв. |
| 6 | Доставка и полагане на обозначителни върху водопровод ленти 2бр. | м | 1630,00 | 7,40 лв. | 12 062,00 лв. |
| 7 | Изпитване и дезинфекция на водопроводи | м | 815,00 | 17,20 лв. | 14 018,00 лв. |
| 8 | Шибърният кран GGG 40 (комплект с гърне и удължен шпиндел) - монтира се след точката на водовземане | бр | 1,00 | 1 360,50 лв. | 1 360,50 лв. |
|  |  |  |  | ОБЩО: | 171 813,42 лв. |

| КОЛИЧЕСТВЕНО-СТОЙНОСТНА СМЕТКА |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ДОВЕЖДАЩО ЕЛЕКТРО – ИЗПЪЛЯВА СЕ ОТ „ЕЛЕКТРОРАПРЕДЕЛЕНИЕ ЮГ“ ЕАД ПО ИНДИВИДУАЛЕН ПРОЕКТ |  |  |  |  |  |
| № | Наименование на дейностите: | Ед. м-ка | К-во | Ед. цена | Стойност |
|  | Довеждащ електропровод с 2 кабела |  |  |  |  |
| 1 | Изкопни работи, вкл. оформяне на земно легло и извозване на депо | м3 | 768,00 | 35,00 лв. | 26 880,00 лв. |
| 2 | Направа обратен насип и уплътняване на пластове | м3 | 729,60 | 30,00 лв. | 21 888,00 лв. |
| 3 | Доставка и полагане на кабели | м | 1600,00 | 21,45 лв. | 34 320,00 лв. |
| 4 | Доставка и полагане на пясък | м3 | 27,00 | 42,40 лв. | 1 144,80 лв. |
| 5 | Направа на зидани шахти по трасето | бр. | 7,00 | 860,00 лв. | 6 020,00 лв. |
| 6 | Привързване към съществуващ електропровод | бр. | 1,00 | 3 500,00 лв. | 3 500,00 лв. |
| 7 | Изграждане на бетонен комплектен трансформаторен пост (БКТП) | бр. | 1,00 | 66 250,00 лв. | 66 250,00 лв. |
|  |  |  |  | ОБЩО: | 160 002,80 лв. |